西藏万成矿业开发有限公司

工布江达县日乌多矿铅锌矿

地下开采项目

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：朱文华

技术负责人：管自强

项目负责人：李  彦

报告完成日期2022年6月29日

西藏万成矿业开发有限公司

工布江达县日乌多矿铅锌矿地下开采项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2022年6月29日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评价人员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李 彦 | S011053000110191001167 | 035879 |  |
| 项目组成员 | 李 彦 | S011053000110191001167 | 035879 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 |  |
|  | 杨 杰 | S011053000110203001650 | 040087 |  |
|  | 倪宏华 | S011035000110193001181 | 036831 |  |
| 报告编制人 | 李 彦 | S011053000110191001167 | 035879 |  |
| 报告审核人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前 言

工布江达县日乌多矿铅锌矿是西藏万成矿业开发有限公司下属一个矿山。公司成立于2005年10月，生产经营的重点是工布江达县日乌多矿铅锌矿。目前工布江达县日乌多矿铅锌矿已形成年采矿石1万吨矿生产规模。企业取得了西藏自治区应急管理厅于2019年4月1日为该矿颁发了安全生产许可证，编号：（藏）FM安许证字【2019】005号，有效期至2022年3月31日。为延续安全生产许可证。现受西藏万成矿业开发有限公司委托对其工布江达县日乌多矿铅锌矿延续安全生产许可证，进行现状评价。

我中心组建了评价组，制定了评价计划。评价组于2022年6月6日进行现场调查、查阅了该矿区的各种资料、文件、图纸，并对其开采方法、生产工艺、生产系统、安全设施、设备、装置和安全管理等方面进行了全面的检查；采用安全检查表法、作业条件危险性评价法、专家评议法对工布江达县日乌多矿铅锌矿存在的主要危险、有害因素进行了识别和危险程度评价，提出了安全对策措施和建议，客观公正、实事求是地编写了报告。

在现场评价及报告编写过程中，得到了工布江达县日乌多矿铅锌矿的领导和相关技术人员的大力支持，在此表示感谢。

本安全现状评价报告有效期三年。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2022年6月

目录

第一章 概述	11

第一节 安全评价对象、范围和目的	11

第二节 安全评价依据	12

第二章 矿山概述	15

第一节 基本情况	15

第二节 地质概述	20

四.矿床水文地质条件及开采后的变化	26

五.矿床工程地质条件及开采后的变化	27

六.矿区环境地质条件及开采后的变化	27

七.其它开采技术条件变化、评价及防治措施	28

八.开采技术条件小结	28

第三节 矿山生产现状	30

第一节 主要设计方案	30

第二节 矿山开采现状	32

第三章 危险、有害因素辨识与分析	36

第一节 危险、有害因素识别方法	36

第二节 危险、有害因素辨识与分析	37

第四章 评价单元划分与评价方法选择	45

第一节 评价单元的划分	45

第二节 评价方法选择	45

第三节 评价方法简介	46

第五章 定性定量评价	50

第一节 安全管理评价单元	50

第二节 开拓、开采评价单元	54

第三节 通风、防尘评价单元	57

第四节 防灭火评价单元	60

第五节 防排水评价单元	62

第六节运输评价单元	64

第七节 供配电评价单元	64

第八节 应急避险“六大系统”评价单元	68

第九节 其他危险、有害因素的危险度评价	68

第六章 安全对策措施与建议	69

第一节 安全管理对策措施	69

第二节 安全技术对策措施与建议	70

第七章 评价结论	75

第一节 矿山安全状况综合评述	75

第二节 主要危险有害因素及对策措施	75

第三节 矿山总体评价结论	76

现场发现的安全隐患及其整改情况	78

# 第一章 概述

## 第一节 安全评价对象、范围和目的

一、安全评价对象

工布江达县日乌多矿铅锌矿（以下或简称工布江达县日乌多矿铅锌矿）。

二、安全评价范围

本次安全现状评价的范围，包括工布江达县日乌多矿铅锌矿采矿许可证圈定的矿区范围内的PD5348（6号）、PD5280（10号）、PD5240（南1号）三个平硐生产、辅助系统及安全设施、安全管理系统、应急救援系统。职业健康、爆破器材库、危险化学品、尾矿库等不在本评价报告范围内。水平范围：

拐点号           X                  Y

1、         3313130.88,          31426481.85

2、         3313123.64,          31427581.52

3、         3312142.10,          31426984.97

4、         3312145.46,          31426475.31

开采标高为5400m至4500m。目前该矿山只有PD5280（10号）平硐设有一个采矿作业平巷。

三、安全评价的目的

本次安全现状评价，是针对该矿山企业生产经营活动中的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及严重程度，提出合理可行的安全对策措施建议，使各系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。

对该矿的安全现状评价，其主要目的为：

（1）评价企业符合国家有关法律、法规、标准、规程等的状况；

（2）对系统存在的危险、有害因素进行风险评价，并提出控制措施建议，帮助企业最大限度地降低风险损失，提高企业的本质安全化水平；

（3）为矿山企业的安全生产许可证延续提供技术依据；

（4）为政府的安全监管提供技术支持。

四、安全评价内容

本次安全现状评价的具体内容，包括安全评价前期准备（包括收集相关法律法规、标准、规章、规范等资料，备齐相关工具），现场调研，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措施建议，做出安全评价结论。

## 第二节 安全评价依据

一、主要法律、法规

本次安全评价采用的法律、法规：

1．《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第88号（2021年9月1日修订）

2．《中华人民共和国矿山安全法》2009年8月27日

3．《中华人民共和国矿产资源法》1997年1月1日，2009年8月27日修订

4．《中华人民共和国劳动合同法》2013年7月1日

5．《中华人民共和国消防法》2009年5月1日（2021年修订）

6．《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修订）

7．《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令9号（2015年1月1日修订）

8．《中华人民共和国矿山安全法实施条例》中华人民共和国劳动部4号令

9．《民用爆炸物品安全管理条例》国务院令第466号 2006年9月1日

10．《中华人民共和国尘肺病防治条例》2011年12月31日

11．《工伤保险条例》2011年1月1日

12．《安全生产许可证条例》2014年7月29日

13．《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号

14．《特种设备安全监察条例》国务院令373号，2009年5月1日

15．《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第1号

16．《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局16号令

17．《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局17号令

18．《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第20号

19．《作业场所职业健康监督管理暂行规定》国家安监总局第23号令

20．《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令第30号

21．《关于金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》国家安全监管总局令第34号

22．《安全生产培训管理办法》国家安全生产监督管理总局令第44号

23．《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局第62号令（2015年修订版）

24．《生产经营单位安全培训规定（2013年修订版）》国家安全生产监督管理总局令 第63号

25．《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日起施行

26．《国家安全监管总局关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》安监总管一〔2011〕108号

27．国家安全监管总局关于开展金属非金属地下矿山防中毒窒息专项整治的通知安监总管一〔2013〕32号

28．《西藏自治区安全生产条例》（西藏自治区第发届人民代表大会常务委员会公告〔2009〕2号）

29．其它相关法律法规

二、主要标准、规范

本次安全评价采用的标准、规范：

1．《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

2．《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》AQ/T2050.2-2016

3．《爆破安全规程》GB6722-2014

4．《粉尘作业场所危害程度分级》GB5817-2009

5．《安全评价通则》AQ8001-2007

6．《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GBT13861-2009）

7.《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

8．《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

9．《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》AQ2013-2008

10．《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213-1990

11．《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ 2031-2011

12．《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ 2032-2011

13．《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ 2033-2011

14．《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》AQ 2034-2011

15．《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》AQ 2035-2011

16．《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ 2036-2011

17．其他相关标准规范

三、合法证明文件及相关技术资料

1．安全评价委托书

2．采矿许可证、安全生产许可证、营业执照

3．主要负责人安全资格证、安全管理人员安全资格证、特种作业操作资格证书等

4．2011年12月的《西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿区铜锌矿资源储量核实报告》

5．2011年编制的《西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿区铜锌矿资源开发利用方案》

- 《西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿区铜锌矿环境影响报告》

- 西藏林芝工布江达县日乌多铅锌矿安全设施设计方案

- 西藏林芝工布江达县日乌多铅锌矿开采初步设计方案

9．事故应急救援预案

10．其他相关资料、图纸及各种检验检测报告等

# 第二章 矿山概述

## 第一节 基本情况

一、企业简介

工布江达县日乌多矿铅锌矿是西藏万成矿业开发有限公司下属一个矿山，公司成立于2005年10月，生产经营的重点是工布江达县日乌多矿铅锌矿，目前工布江达县日乌多矿铅锌矿已形成年采矿石1万吨的生产规模。有力地支持了地方经济建设。

工布江达县日乌多矿铅锌矿I号矿体6、10、南1号平硐地下开采矿区采矿方法根据设计开拓方式为平硐开拓。

1．企业名称：西藏万成矿业开发有限公司

2．公司地址：拉萨市金珠西路格桑林卡西侧商铺2F136号

3．主要负责人：王丰

4．企业经济类型：有限责任公司

5．生产规模：1万t/a

发证机关：拉萨经济技术开发区工商行政管理局

注册号：91540000741934441W

有效期限：2055年10月18日

7．采矿许可证

发证机关：西藏自治区国土资源局

证号：C5400002011043140111460

有效期限：2021年11月4日至2027年4月6日

8．安全生产许可证

发证机关：西藏自治区安全生产监督管理局

编号：藏FM安许证字【2019】 005号

有效期限：2019年4月1日至2022年3月31日。

二、矿区位置及交通情况

矿区位于工布江达县城 275°方向，直线距离 74km，米拉山北东侧，属西藏自治区工布江达县加兴乡管辖。地理坐标：东经 92°13′45″—92°14′30″，北纬 29°54′30″—29°55′30″。 从矿区沿简易公路南东行约 16km 到 318 国道川藏公路，沿 318 国道西行 170km 到拉萨市，矿区距最近的青藏铁路拉萨火车站约 170 km，

沿 318 国道东行 100km 到达工布江达县城，距林芝地区行署所在地八一镇 370km，矿区交通方便（见图1）。

三、自然地理

1、地形地貌

东南高山峡谷区，区内山峦重叠、沟壑纵横、山势陡峻，总体地势南、北高中部低，矿区海拔一般为 4870-5280 m，最高处在矿区的北及南部，海拔 5280m，最低处在矿区的中南部，海拔约 4870m，相对高差 310余米。矿区属典型的高山地貌，属雅鲁藏布江水系，河流下切作用较强，河流呈“V”型谷和羽状分布，主要河流次波郎为常年性河流，从矿区中部由西向东流通过，季节性河流日乌郎由南向中部注入次波郎排出区外，其最低侵蚀基准面为 4870m。矿区属藏北高原与藏东高山峡谷结合地带的高原山区，位于念青唐古拉山西段，属高寒山区，地势险峻、切割强烈，周边高、中间低，海拔高度4360～5464m，相对高差1100余米。植被以高山草甸为主，并有少量高山耐寒苔藓，其植被简单。

2、气象与水文

矿区气候属高原亚寒带半干旱-半湿润季风气候区，无霜期短，多大风 、冰雹，气候干燥、寒冷，冬春多雪，长冬无夏。年日照时数为 2405.2～2866.2小时，年降水量为 406～695.5mm。每年 10 月底开始结冰，来年 5 月初解冻 ，冰冻期较长，冻土层发育，冻土层厚度一般在 5m 左右。

矿区及附近有地表水体，区内仅有两条受季节性影响的河流，即矿区中部南北向的季节性次波郎和中部东西向日乌郎河流。北坡沟有地表渗水，水流流速较小，径流率变化幅度为 0.00-0.5l/s；南西沟为干枯的河沟，雨季水流流速较大，迳流率变化幅度为 0.00-1.58l/s。整个区域地表（地下）水的补给主要来源于大气降水。

矿区属大陆高原性气候，年降水量偏小，最大降水量集中在 7-9 月 ，降水时间集中，降水强度大，地表水具瀑涨瀑落特征。

矿区地下水的补给来源主要是河水及大气降水。由于地形坡度较大，加之岩性致密赋水性差，地表渗透形成的裂隙水一般直接排泄区外，因此矿区地下基岩裂隙水的迳流方向主要受地质构造和裂隙的控制，以矿区中、南部背形为分水岭向两侧方向向外运移，以地下渗漏排泄等方式排泄于河沟中。

矿区水系较为发达，主要河流——拉屋河为常年性河流，属雅鲁藏布江水系，自西向东注入热震藏布河，最低侵蚀基准面为4360m。该区气候属高原亚热带半干旱季风气候区，无霜期短，多大风、冰雹，气候干燥、寒冷，冬春多雪，日照辐射强，年日照时数2405.2～2866.2小时，夏季6～8月份雨水集中，年降水量406～695.5mm。自然灾害主要有雪灾、风灾、干旱 、泥石流等。野外工作时间一般为9个月。

3、地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），依照地震图（见图 2.2）知抗震设防烈度为Ⅶ度，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）规定，依照地震烈度图（见图 2.3）地震动峰值加速度为 0.15g。根据地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表（见表 2.3）， 其对应的地震基本烈度亦为Ⅶ度。根据中国地震信息网公布，工布江达县近期没有大的地震活动发生。矿区内尚未发生过大的滑坡、崩塌等地质灾害，夏季短时暴雨引发的洪水及冲沟型泥石流规模较小，对矿山安全影响不大。

|  | 2.2 |  | 地震图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 2.3 地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震动峰值 | ＜ |  |  |  |  |  |  | ≥ |
|  |  | 0.05 |  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |  |
| 加速度分区 g | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 地震基本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＜Ⅵ | Ⅵ |  | Ⅶ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅷ | ≥Ⅸ |
| 烈度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、开采边界

矿区行政区划隶属西藏自治区工布江达县加兴乡管辖，采矿权由西藏万成矿业开发有限公司依法获得。采矿权区拐点号、边界坐标为：

拐点号           X                  Y

1、         3313130.88,          31426481.85

2、         3313123.64,          31427581.52

3、         3312142.10,          31426984.97

4、         3312145.46,          31426475.31

开采矿种：铅矿

开采方式：地下开采

生产规模：1.00万吨/年

采矿权区总面积：0.7929km2

开采深度：5400-4500m

有效期限：2021年11月4日至2027年4月6日

采矿许可证号：C5400002011043140111460

## 第二节 地质概述

一、区域地质

大地构造位置处于工作区位于冈底斯--念青唐古拉板片，朱拉--门巴陆内裂谷带和米拉山—松多碰撞带之间的念青唐古拉中生代岛链隆起带内。工作区地层分区属冈底斯—腾冲地层区拉萨—察隅地层分区，出露地层主要有前奥陶系松多岩群（AnO）马布库岩组（AnOm）和雷龙库岩组（AnOl）,二叠系下二叠统洛巴堆组（P1L）和上二叠统蒙拉组（P2m），新生界第三系林子宗群包括典中组（E1d）和年波组（E1n）、帕那组（E2p），以及第四系。

区域上由于受雅鲁藏布江和班--怒缝合带明显作用而整体表现为近东西向的构造格架。较大的断裂构造有嘉黎、米拉--错高、米拉山、松多断裂等，皆为挤压断裂，倾向不定。

区域上广泛分布中酸性岩浆岩，为冈底斯陆缘火山--岩浆弧之一部分。时代以燕山期为主，米拉山以东南有印支期和喜山期“S”型花岗岩出露。

区域区内不同时代的地层都遭受了不同程度、不同类型的变质作用改造，形成了多种类型的变质岩石，可分为区域变质岩、接触交代变质岩及动力变质岩三大类。松多岩群区域变质作用主要表现为区域动力热流变质作用，变质期次有加里东期（466Ma）、喜马拉雅期，变质相达低--高绿片岩相，并有少量混合岩化。岩石组合为绿片岩、片岩、大理岩、石英岩；局部表现为接触变质作用，期次包括印支期和燕山期。

位于冈底斯多金属成矿带东段，具有良好的成矿地质背景。主要金属矿产有铅、锌、铜、银、钼等矿产, 非金属矿产有石膏、煤、炭、大理岩、石灰岩、花岗岩等。该成矿带上化探异常，遥感蚀变信息与矿点、矿化点想互印证，显示出良好的找矿前景；特别是铜、铅、锌多金属矿，成因与陆内裂谷、碰撞带、火山喷发及后期改造有关，具有成为大型矿床的远景。区域内现发现的矿床（点）有：洞中松多铅锌矿、洞中拉铅锌矿、沙让金矿、蒙亚啊铅锌矿、玛雄郎铅锌矿、邦浦铅锌矿等。

二、矿区地质

1．地层

矿区地层单一，主要分布二叠系上统列龙沟组及第四系（Q），现分述如下：

一、二叠系上统列龙沟组

矿区出露地层主要为上二叠统列龙沟组一套浅变质的碎屑岩系，原岩岩性主要为灰白色—浅灰色中—厚层状硅质粉砂岩，厚大于 1050m，与下伏洛巴堆组推测为假整合接触。地层岩性从下至上划分为四个岩性段，分别为二叠系上统列龙沟组第一岩性段、二叠系上统列龙沟组第二段性、二叠系上统列龙沟组第三岩性段、二叠系上统列龙沟组第四岩性段，现分述如下：

1）、二叠系上统列龙沟组第一岩性段

分布于矿区中部-东部，地层走向以北东-南西向为主，倾向 310°-340°，倾角 30°-50°，地层岩性以浅灰色石英岩为主，夹少量石英片岩，区内与上、下地层呈整合接触，矿区内该层厚大于 310 m，为矿体主要围岩，石英岩为岩石呈浅灰-灰白色,中厚层块状构造，细粒鳞片粒状变晶结构，变余砂状结构。岩石的矿物成分主要是石英，其次有白云母，呈细粒鳞片粒状变晶结构。岩石的原岩是石英砂岩类岩石，经变质作用、矿物均发生重结晶，岩石已变成了石英岩。石英含量约在 90％以上，呈不规则的粒状，粒径大小主要在 0.1～0.5mm，部分在 0.5－1mm 的细粒级，大小混杂，均匀分布。白云母含量很少，约占 5-10％呈鳞片状，细片状，系原岩中的泥质杂基物所变，定向排列，均匀散布于部分石英颗粒间，褐铁矿很少，多呈细条纹状分布。

2）、二叠系上统列龙沟组第二岩性段

广泛分布并贯穿于整个矿区，分布面积约占矿区 70%，地层走向近南北向主，地层产状倾向 260°-310°，倾角 45°-70°，地层岩性以浅灰色石英片岩为主，夹少量石英岩和千枚岩，矿区内与上、下地层呈整合接触，矿区内该层厚大于 420 m，为矿体主要赋矿围岩,岩石呈块状构造，鳞片变晶结构，变余细粒状结构。石英片岩岩石原岩矿物大都变成了绢云母,另外还生成了一些斑点，斑点由碳酸盐和金属矿物组成。斑点矿物含量约占 10％右，由白云石和金属矿物组成，呈自形的菱面体状，长柱状。大小约在 0.5－1mm 或 0.3×1.5mm 左右，呈星点状散布于岩石中，疑这些斑点矿物由角闪石所变，具角闪石的晶形特征,原岩可能为泥质粉沙岩。变质矿物含量约90％左右，主要成分是绢云母，其次是碳酸盐和石英。绢云母呈细小的鳞片状，均匀分布。碳酸盐是白云石，呈细小的粒状，与绢云母混杂在一起。石英呈不规则粒状，一般都小于 0.05mm 少数可到 0.1-0.2mm，与绢云母混杂，有可能是粉砂质碎屑，也有可能是蚀变作用所形成。金属矿物呈粒状散布。

3）、二叠系上统列龙沟组第四岩性段

广泛分布于矿区西部，分布面积约占矿区 10%，地层走向近南北向主，地层产状倾向 240°-280°，倾角 40°-50°，地层岩性以灰色石英岩为主，偶夹少量石英岩和千枚岩，区内与上、下地层呈整合接触，矿区内该层厚大于 280 m。岩石呈浅灰-灰白色中厚层状块状构造，细粒结构。岩石的矿物成分主要是石英，其次有白云母，呈细粒鳞片粒状变晶结构。岩石的原岩可能是石英砂岩类岩石，经变质作用、矿物均发生重结晶，岩石已变成了石英岩。石英含量约在 90％以上，呈不规则的粒状，粒径大小主要在 0.1～0.5mm，部分在 0.5－1.0mm 的细粒级。大小混杂，均匀分布。白云母含量很少，约占 5%-10％呈鳞片状，细片状，系原岩中的泥质杂基物所变，定向排列，均匀散布于部分石英颗粒间，褐铁矿很少。

二、第四系（Q）

出露于地势低凹处及沟谷内，主要为坡积、残积、沼泽堆积物，主要由亚砂土、块石、砾石及泥质组成，砾石含量约 30%～70%，砂质 20%～40%，其余为亚砂土成分。砾石和砂质的成分主要以石英岩、石英片岩、千枚岩、花岗岩等。砾石磨圆度极差，多为棱角状，次为次棱角状；分选较差；以粗巨砾为主，砾径一般 0.2～30cm，最大可达 0.5m。砂质成分以中粗砂为主。该层厚度一般为 4.0m，最厚可达 15m 以上。

2. 岩浆岩

矿区内未见有花岗岩出露，但矿区南部及东面见有大面积燕山晚期中性到中酸性二长花岗岩侵入，岩石呈浅灰色，呈中细粒半自形粒状结构、二长结构,块状构造。岩石由长英质和暗色矿物组成，矿物成分主要有钾长石和斜长石、石英，其次有黑云母和角闪石。钾长石含量可达 35%－40％ ，成分为正长石,呈它形粒状，粒径大小约在 1～5mm 的中细粒级。粗大的钾长石中多色有自形的斜长石晶体，为二长岩的特征，表面发生泥化,分布于自形矿物之间的空隙中。斜长石含量与钾长石相当，约占 30%－35％，呈半自形板状，粒径大小约在 1～4mm。个别呈环带状构造,表面多发生绢云母化和绿帘石化,杂乱分布,石英含量约在 25%－30％，它形粒状，大小在 0.5－3mm，杂乱分布,暗色矿物含量约在 10%－15％成分主要是黑云母，其次有角闪石。黑云母呈半自形板状，多色性为 Ng－棕褐色、Np－浅黄色已析出铁质。角闪石呈半自形柱状或粒状、绿色，暗色矿物一般都小于 3mm，杂乱分布。

3．构造

褶皱及断裂构造不发育，构造简单，矿区主要有两条含矿构造破碎带，编号为 F1 及 F2。两条含矿构造破碎带分别控制了 V1、V2 两个矿体的产出，现分述如下:

一、F1 构造破碎带

分布于矿区中部，区内长度约 800 m，由地表探槽及坑道工程揭露，构造破碎带宽 5m-10 m，构造破碎带总体走向 175°，近南北向，倾角 50°-75°，PD1、PD2 及 PD6 坑道工程中见多个构造活动面，产状分别为 265°＜63°，275°＜55°，292°＜74°，255°＜70°，且构造活动面较光滑，在倾向上呈舒缓波状，构造破碎带内碎裂岩、角砾岩成分主要为石英岩及石英片岩，内岩石碎裂程度相差较大，碎裂岩、角砾岩粒度大小不一，棱角明显，多数地段见有断层泥，且带内有石英脉、碳酸岩脉及铅锌矿脉相互穿插，见黄铁矿及少量黄铜矿分布，充分显示构造活动有张性及压扭性等多期活动的特点，同时也有多期热液侵入，构造破碎带严格控制 V1 矿体的产出。

据沿脉坑道工程揭露，破碎带与围岩界限不清楚，节理裂隙较发育，铅锌矿化沿节理裂隙较强，围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化、黄铁矿化等。

二、F2 构造破碎带

区中部，大致与 F1 构造破碎带平行产出，区内长度约 750 m ，由地表探槽及沿脉坑道工程揭露，构造破碎带宽 5m-15 m，构造破碎带总体走向 175°，近南北向，倾角 60°-75°。 PD4 坑道工程中见多个构造活动面 ，且构造活动面局部较光滑平直，在倾向上呈舒缓波状，带内构造带碎裂岩、角砾岩成分主要为石英岩及石英片岩，内岩石碎裂程度相差较大，碎裂岩、角砾岩粒度大小不一，棱角明显，局部地段见有断层泥，无分带特征，且在构造破碎带内有石英脉、碳酸岩脉及铅锌矿脉相互穿插，见黄铁矿及少量黄铜矿分布，充分显示构造活动有张性及压扭性等多期活动的特点，同时也有多期热液侵入，构造破碎带严格控制 V2 矿体的产出。

4. 赋矿岩石与围岩蚀变

（一）赋矿岩石

由于矿区石英岩和石英片岩广泛分布。两条构造破碎带中的矿体贯穿于二叠上统列龙沟组第一岩性段和二叠系上统列龙沟组第二段岩性， 根据野外观察和镜下鉴定，矿区赋矿岩石主要为灰白色石英岩和石英片岩。

（二）围岩蚀变

矿区围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化、黄铁矿化、黄铜矿化等蚀变，其中碳酸盐化、黄铁矿化与铅锌矿生成关系密切。

1、硅化

硅化广泛发育，硅化主要以石英脉充填裂隙，可充填岩石孔隙形成石英晶簇，矿石中石英明显交代铅锌矿，在石英中保留铅锌矿晶体假象，愈接近铅锌矿，石英颗粒愈细。石英呈不规则粒状，粒径大小约在 0.05-0.3mm范围内，少数甚至小于 0.05mm，分布于较大的石英颗边部，可能是构造应力作用后细粒化产物。少数石英有半自形双锥特征，呈大小不等、形状各异的小集合状不均匀的分布于粒状金属矿物周围或充填于金属矿物之间的空隙中，可能是矿化作用过程中由热液作用所形成。因此，硅化是与铅锌矿化相关的重要蚀变标志之一。

2、碳酸盐化

碳酸盐化常与硅化、铅锌矿化相伴产出，碳酸盐化主要以白云石形式产出，沿硅质岩裂隙或孔洞充填或穿插，粒径 0.2-3mm，脉宽 0.02mm-2cm不等，白云石呈半自形～自形粒状，它形粒状粒状，粒径 0.3-3mm。在断裂破碎带内及其两侧，碳酸盐化形成的白云石常胶结构造角砾岩，碳酸岩化与铅锌矿化更为密切，呈脉状、网状切穿石英岩。

3、黄铁矿化

黄铁矿化发育广泛，但不强烈。表现为黄铁矿呈稀疏浸染状分布于矿区各类岩石中，形状呈它形-半自形，部分自形粒状，粒径 0.001-0.1mm 不等。多被黄铜矿和方铅矿交代，矿石中的黄铁矿化多呈细脉状、脉状或浸染状沿其他矿物裂隙及粒间空隙分布，常与硅化、碳酸盐化相伴出现。

4、黄铜矿化

黄铜矿化在矿石中与黄铁矿化伴生出现，黄铜矿含量少，呈方形粒状、呈不规则的粒状或粒状集合体，一般都很细小，约在 0.05-0.1mm，部分小0.05mm，多与黄铁矿分布在一起，生成此铅锌矿早，多被铅锌矿细脉穿切交代，致密黄铜矿呈大小不等的块状体，个别细小的黄铁矿粒包于黄铜矿之中，局部见黄铁矿与黄铜矿呈乳滴状混合在一起，系共熔体分解后的产物。在黄铜矿内也可见到闪锌矿的文象状出溶物，在闪锌矿内部也可见到黄铜矿化的细小乳滴。

综上所述，矿区围岩蚀变是一套低温热液蚀变，最普遍的应属硅化、碳酸盐化及黄铁矿化等蚀变。并以交代、重结晶等方式形成石英、白云石、黄铁矿、黄铜矿等蚀变矿物组合。早期为中晶粒状、重结晶集合体状交代灰色石英岩或片岩，呈团块状、带状分布；中期则常成细脉状，呈不规则穿插、填隙。后期常呈连生晶簇充填在构造裂隙及角砾状石英和石英片岩裂隙内。碳酸盐化、黄铁矿化分布范围以构造破碎部位最为发育，呈较连续的细带状分布。

三、矿体地质特征

矿体分布于采矿区中西部，具体位置在06线～03线之间，该矿体在地表揭露长度275多米，在剖面上，矿体主要分布在5245m～5430m高程之间（详见附图1西藏自治区工布江达县日乌多矿区铅锌矿地形地质图、附图2-1 日乌多矿区铅锌矿1号矿体垂直纵投影图 ）。

矿体明显受F8断裂带控制，发育于碎裂岩化、糜棱岩化石英岩带内，产状与构造带一致，沿北北东向分布，产状115°～135°∠49°～70°。矿体形态主要呈带状或脉状，局部膨大。矿体矿石主要由块状、团块状，角砾状及网脉状矿石构成，少量细脉浸染状矿石。矿石矿物主要为方铅矿、闪锌矿、少量黄铁矿、黄铜矿、辉银矿。脉石矿物有石英、褐铁矿、绿泥石、方解石。石英为不等粒它形晶，晶粒0.1～1mm，颗粒边缘呈锯齿状，具碎裂结构，少量见残留碎斑，绿泥石呈细小鳞片状集合体，并伴有褐铁矿化。

矿体地表通过探槽TC06、 TC04 、TC02、 TC00、 TC01、 TC03揭露；深部通过PD6、PD8、PD10、南PD1四个中段坑道的穿脉等工程控制，工程控制长度约 250m，宽度变化不大，单工程矿体水平厚度从3.30—9.80 m ，平均厚度约5.39 m，垂直方向上控制高度约185 m，矿体单工程厚度变化系数29%，属于厚度较均匀型。矿体单工程平均品位Pb 1.42%～29.11%、Zn 0.73%～15.94%、Ag 46.27%～537.50%。变化系数VC分别为：Pb 49%、Zn 101%、Ag 62%，除锌矿化变化明显外，属矿化较均匀型。1号矿体各探矿工程见矿详细情况见表6。

表6 日乌多矿区1号矿体工程见矿情况一览表

| 表 中段位置 | 工程编号 | 单工程水平厚度（m） | 单工程平均品位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb（%） | Zn（%） | Ag(10-6) |
| PD6 | PD6 CM06 | 4.30 | 9.83 | 7.79 | 227.35 |
|  | PD6 CM04 | 5.20 | 18.13 | 4.77 | 189.00 |
|  | PD6 CM02 | 4.40 | 15.40 | 4.32 | 214.36 |
|  | PD6 CM00 | 9.80 | 12.78 | 6.57 | 159.47 |
|  | PD6 CM01 | 9.40 | 10.02 | 15.94 | 220.32 |
|  | PD6 CM03 | 5.30 | 10.63 | 2.78 | 125.49 |
| PD8 | PD8 CM06 | 4.20 | 1.42 | 0.57 | 60.36 |
|  | PD8 CM04 | 6.23 | 6.92 | 1.97 | 73.13 |
|  | PD8 CM02 | 4.40 | 6.95 | 1.86 | 537.50 |
|  | PD8 CM00 | 6.24 | 8.40 | 0.83 | 272.05 |
|  | PD8 CM01 | 5.16 | 12.90 | 1.32 | 138.84 |
|  | PD8 CM03 | 3.80 | 9.26 | 1.45 | 146.68 |
| PD10 | PD10 CM06 | 4.40 | 17.11 | 6.89 | 224.27 |
|  | PD10 CM04 | 5.20 | 19.68 | 2.25 | 145.67 |
|  | PD10 CM02 | 4.14 | 11.93 | 1.28 | 149.54 |
|  | PD10 CM00 | 6.44 | 9.08 | 1.80 | 140.98 |
|  | PD10 CM01 | 6.68 | 7.02 | 2.06 | 119.52 |
|  | PD10 CM03 | 5.20 | 8.12 | 2.12 | 101.22 |
| 南PD1 | PD1 CM06 | 5.30 | 7.12 | 1.65 | 67.69 |
|  | PD1 CM04 | 5.90 | 7.49 | 1.54 | 72.72 |
|  | PD1 CM02 | 4.33 | 9.57 | 1.18 | 134.34 |
|  | PD1 CM00 | 5.30 | 7.65 | 1.29 | 77.56 |
|  | PD1 CM01 | 4.50 | 3.44 | 0.73 | 46.27 |
| 地表 | TC03 | 3.30 | 7.62 | 0.05 | 35.95 |
|  | TC01 | 4.60 | 16.29 | 8.73 | 138.98 |
|  | TC00 | 5.40 | 15.04 | 7.09 | 172.85 |
|  | TC02 | 3.95 | 13.12 | 0.20 | 96.50 |
|  | TC04 | 3.78 | 29.11 | 3.74 | 162.94 |
|  | TC06 | 3.73 | 18.19 | 5.91 | 205.11 |
| 平均值 |  | 5.19 | 11.39 | 3.40 | 153.68 |
| 变化系数 |  | 0.29 | 0.49 | 1.01 | 0.62 |

## 四.矿床水文地质条件及开采后的变化

1、开采前的矿区水文地质条件

矿区位于冈底斯山脉东段，属高山草甸区。区内较大水系为尼洋曲。区内标高5591m，为矿区制高点，矿区北东高,南边低,4846m作为矿区侵蚀基准面高程。多金属矿带通过的最高标高分别为5441m、5302.5m，与侵蚀基准面相对高差600余米。海拔高、坡度大、相对高差大是该矿区地形的三大特点。矿区属属高山草甸区，往南为水流出口，地下水的补给、迳流及排泄条件比较简单。该矿区地下水的补给主要是降水补给。地表水经垂直渗透或沿断层及裂隙入渗进入地下，在较合适地带又以泉的形式排出地表。

矿区分布的砂质板岩、云母石英片岩为隔水层，第四系沉积层除松散堆积层外，为富水程度较强且透水性也较强的孔隙含水层。其中以冲洪积、残坡积含粘土层富水程度较强，其渗透性也较强，地下水露头较多，泉流量多不稳定，流量变幅为0.5-10.51l/s，一般小于15l/s。矿体及断裂构造破碎带，常具多角砾空隙，张开构造裂面，为透水性较好、富水程度中等的裂隙潜水层。据平硐和采坑观察，普遍有出水现象，多表现为滴水和浸水，水量大小随降水变化而变化，坑道渗水可由侧沟自然排出，流量一般为0.01-1.5l/s。

2、矿区开采后的水文地质条件

由于矿区目前PD6、PD8、PD10、南PD1等探矿、开采中段位于侵蚀基准面以上，PD6、PD08基本为干硐，PD10、南PD1中段在开发过程中主要表现为季节性渗水，水量微弱，一般不形成硐内流水，局部少量积水。雨季最大渗水量也不足1吨/小时，渗出点分散。季节性渗水形成的积水均可沿边沟自然排出硐外，对正常生产影响很小。

在目前的开采过程中未对采区附近的沟谷和河流形成影响。在矿体及附近的裂隙水、大气降水，由于量小、埋藏浅，均得到了有效的排泄，未对矿山的开采形成明显的影响。矿区水文地质条件未给矿山的生产带来明显的影响，矿山的生产也未改变其水文地质条件。

## 五.矿床工程地质条件及开采后的变化

矿区主矿体1号、5号等矿体严格受F8断裂及其次级断裂带控制，由于该断裂成矿期后亦有活动，矿体与围岩虽然经受硅化较强，矿体顶、底板岩石致密坚硬，但节理、构造裂隙发育，岩石较为破碎，坑道、采场易出现冒顶、掉块，工程地质条件稍差。在探矿及开采时应注意必要的支护和控制保留好矿柱的间距，设计施工采场不宜过大。

由于矿山在采矿过程中采用浅孔留矿法采矿，采矿前的开拓、采准工作严格按设计要求进行施工，对采空区及时利用开拓和采矿过程中的废石进行回填，因此在到目前为止的采矿过程中工程地质条件未对矿山的开采形成明显的影响，矿山的开采也未明显改变其工程地质条件。预测在今后的矿山开发中，只要合理开采、精心设计、精心施工，工程地质条件也不会对矿山生产形成明显影响。

## 六.矿区环境地质条件及开采后的变化

矿区附近无工厂、农田、森林及风景旅游区等，无外污染源,经调查与考证，周围近期无地震历史，未见大型的山洪、大型泥石流、大型滑坡等活动。但要特别注意矿体开采过程中的山体失稳及矿坑废料堆放问题。矿区现阶段主要以硐采为主，故对矿体周围植被破坏较小，加之矿区未修建选场，矿石外运处理。故对环境造成危害因素主要为开采中造成的。

矿区所在区域地层为一套砂板岩、片岩、石英岩地层组合，其各种地质体相对比较稳定，矿区及附近由于降水量一般较小，未见明显滑坡及泥石流迹象。

该矿山在岩体较陡部位的岩体较完整，风化程度较弱，裂隙发育程度基本相同，故到目前，该矿区还未发生较大规模的崩塌。但是在较大规模开矿阶段，特别要注意，在硐室中由于采矿产生的空间逐渐增大，岩石中节理、裂隙演化为拉张裂缝，并与其它结构面组合，逐渐形成连续贯通的分离面，在触发因素的作用下，可能形成崩塌。如在此矿区内遇到以上的崩塌区可采用下列综合措施：a、遮挡；b、支撑加固；

在矿山的开采、勘探过程中，由于采取了合理的开采方案和环境保护措施，对施工的探槽进行了及时的回填，利用采矿产生的废渣对采空区进行了回填处理，所以在现有状态下还未出现草原破坏、地表塌陷、岩崩、滑坡、泥石流、噪声等环境危害。

矿山开采，由于工作区海拔较高，山体植被不甚发育，远离居民区，因此对自然生态环境，居民生活影响较小。由于矿山未建选厂，矿石委托其它单位选厂加工，故矿山开采主要对环境的污染因素为矿硐排水、出渣、堆矿，但影响也相对较小，只要加强管理就可将对环境的影响降低到最低限度。

## 七.其它开采技术条件变化、评价及防治措施

矿区水文地质条件比较简单，工程地质条件一般，环境地质条件一般，存在问题前已述及，此只简述矿区供水水源问题及气候影响。矿床范围内地表水及地下水的日流量不够大，封冻期长，附近又无大的地表水体，故供水不足但能满足矿山现行开采需要。矿区每年11月下旬至翌年5月上旬，其它水源皆封冻断流。矿区最近的地表水流量受大气降水的影响较大，故可作为小规模的矿山开发的稳定水源。矿区生活用水不能直接从河沟内取水，必须从能适应饮用的矿体东侧的泉眼处取水方可。矿区由于气候的影响，年工作日最多300天。

## 八.开采技术条件小结

按照《矿区水文地质工程地质勘探规范》，日乌多矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，矿床主要充水含水层和构造破碎带富水性弱至中等， 属于水文地质条件简单的矿床（第一型）；矿体围岩地层岩性较复杂，地质构造发育，风化及岩溶作用较弱夹层及局部破碎带影响岩体稳定，局部地段易发生矿山工程地质问题，属工程地质条件中等型；采矿可产生局部地表变形，但对地质环境破坏不大；区内无重大的污染源，无热害，地表水、地下水水质较好（不低于Ⅲ类），矿坑排水对附近水体有一定污染；矿石和废石化学成分基本稳定，无其他环境地质隐患，矿床属环境地质第二类矿区地质环境质量中等。总之，日乌多矿床属开采技术条件中等，以工程地质问题为主的矿床（Ⅱ-2类）。

综上所述，矿区主矿体在侵蚀基准面以上水文地质条件简单，地表水和地下水均不会对矿山的开采形成明显的危害，在现有技术优势下矿山的开采也不会改变矿区及外环境的水文地质条件。矿区的工程地质条件会对矿山的生产形成一定的隐患，虽然在目前的生产中未形成明显的安全隐患，也无安全事故发生，但在今后的生产中应加倍重视矿山的工程地质条件，采用合理、安全的生产方案。随着矿山的开发进行，产生的废渣将越来越多，在今后的生产中一定要注意废渣的处理，建议合理利用废渣回填采空区，既改善了矿区的环境地质条件，也改变了工程地质条件，在进行扩建时还要注意废水和废气的处理，减少污染。

## 第三节 矿山生产现状

## 第一节 主要设计方案

依据企业提供的《安全设施设计》

1、 开采方式

根据矿体赋存情况及周边的地质环境条件，设计矿体开采，采用下开采方式，平巷开拓。

2、采矿方法

矿体呈脉状、网脉状或带状，倾角 55°～75°，矿体急倾斜。矿体平均厚度分别为 1.0m 与 3.0m。围岩为结构坚硬岩岩组，稳固性总体较好。虽然矿体赋存于 破碎带内，矿体厚度不大，矿体自身稳定性中等，且矿岩界线不分明。所以，设计推荐采用浅孔留矿法为主要的采矿方法进行开采，矿房岩矿体走向布置。对于难以布置留矿法采场的矿体局部采用分层进行采矿法进行回采。

3、开拓运输

根据西藏工布江达县日乌多矿区铅锌矿地形地貌、矿体特征、矿体赋存条件，以及地表具备平硐开拓运输的条件。因此，设计平硐开拓开拓，运输方式为平硐三轮时风车矿车运输。

4、矿井通风

根据设计的开拓系统,通风方式采用对角式通风,即进出风路分列在矿体的两翼。新鲜风流从主运输平硐进入，经由人行材料通风天井，进入联络道，然后进入采场工作面，冲洗采场工作面形成的污浊风流经由联络道，进入人行材料通风天井，然后进入上一中段的运平巷，然后进入回风联络道，然后进入主风井排出地表。考虑采用抽出式通风方式为矿山主要的通风方式。对于局部地段通风条件较差的，可以根据矿山的现场情况采用局扇进行辅助通风。

5、压气设施

矿山采用机械通风和自然通风，根据季节交换随时调整风机位置，便于矿山生产。

6、供电设施

根据西藏自治区工布江达县日乌多矿区铅锌矿矿山的现状，暂时采用柴油式发电机发电供应矿山生产。

7、机械设备设施维修

由于本项目具有一定的外协条件，矿山为中小型矿山，机修设施设备简单。只要设施有装载机、矿山工具车辆、虑凿岩机、耙渣机、通风机、洞内运输三轮车、空压机、发电机、风水管道、动力线、照明线等用电器，采矿设备及其它生产运输设备所必须的维护及临时故障理，修理所需备品备件及生产消耗件主要依靠外购、外协解决。为保证生产设备的正常运转，根据生产设备的维修特点，在矿山对矿区所有设备设施进行保养、故障修理。

8、环保、安全、消防、工业卫生及节能

本设计项目为矿山开发工程，对环境、生产安全和个人劳动保护等采取以下措施：

（1）、坑内采用湿式凿岩、喷雾洒水、风等措施，控制粉尘飞扬。在产生噪声的主要设备上购进先进设备，作业人员采取个人防护措施。

（2）、各中段开拓巷道及采场均要求设置两个以上安全出口，地表崩落界限要设置明显标志，防止人员和牲畜进入。

（3）、生产废石部份用于回填处理采空区，其余废石拉出坑口用汽车转运废石场堆放，避免废石乱排放，用于矿山道路维修、基础建设等回收利用。

（4）、对于不用巷道和采空区要进行封堵，严禁人员进入采空区和废旧巷道，避免冒顶和炮烟毒气伤人。

（5）、矿洞内无涌水，生产用水在距矿山5公里处拉水使用，生产用水经过沉淀后用于生产使用，废水主要为生活用水，对环境没有大的影响。

（6）、对矿山生活垃圾进行分类处理，对矿山产生废固物品进行分类，又使用价值的进行分类堆放保存，用遮尘网进行覆盖；无利用价值的进行运会市区垃圾回收站处理，保证矿山环境卫生。

（7）在爆破器材的运输和使用中要严格执行《爆破安全规程》，并落实到各个岗位。

（8）、本次设计节能的原则是严禁选用已经淘汰的机械（机电）产品，应选用节能设备和加强生产管理等进行管理节能。一节安设的主要内容

## 第二节 矿山开采现状

一、安全管理系统

工布江达县日乌多矿铅锌矿I号矿体建立了安全管理机构，配备了相应的安全生产管理人员。安全科是矿安全管理和监督检查的主要职能机构，负责该矿安全管理和监督检查。由公司总经理组织制定了安全生产责任制、安全生产管理制度、事故应急救援预案、签订了矿山救护协议、组建了的兼职矿山救护队等。企业主要负责人、安全管理人员及特殊工种人员均进行了培训、考试，持证上岗。建立了安全生产标准化管理体系。

二、开拓、开采系统

根据《西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿区矿普查报告》和《（西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿区普查报告）矿产资源储量评审意见书》（藏矿储评字【2005】17号）围绕公司办矿方针，由西藏安康小型矿山安全生产技术咨询中心2005年编制的《西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿开采利用方案》。

核实的储量：矿石量（333）7.1万吨，（334）15.27万吨。

该设计利用储量为：7.3675万吨

根据可采矿石量设计年采矿石量1万吨，矿山服务年限7.7年；设计开拓方式为平硐开拓，采矿方法为潜孔留矿法。

上诉数据来源于西藏安康小型矿山安全生产技术咨询中心2005年编制的《西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿开采利用方案》。

开拓方式现为平硐开拓。现有PD5348（6号）、PD5280（10号）、PD5240（南1号）三个平硐，主要从事开采作业的是PD5280（10号）平硐内设人行上山与PD5348（6号）连通。已经形成完整的通风、运输、供压排风（水）、安全出口等系统。供电为柴油发电。

PD5280（10号）平硐，平硐断面面积为2m×2.3m，掘进总进深687m，主巷450m，在主巷道进深450m处向右进深5m的地方开设一人行上山与PD5348（6号）平硐连通，作为安全出口使用。该人行上山长53m，坡度42°，断面面积1.4m×1.6m，该人行上山主要作为行人和通风使用，内设有人形梯、安全绳、3个缓冲平台和主通风机通风袋。现PD5280（10号）平硐设有一个采矿作业平巷，设一个紧急避险硐室，该硐室位于作业面平巷与主巷道分界处主巷道左侧。设三个避车点，分别位于主巷道进深50m、100m、150m处。在采掘作业巷道设5.5千瓦局扇抽风机一台。该平硐现有二个采空区，矿山对采空区均进行了分别封堵，在主巷道进深450m处对进入能进入采空区的部位也进行了封堵。封堵方式采用砖混方式。

PD5348（6号）总进深260m，平硐断面面积为2m×2.3m，在PD5348（6号）平硐口西侧5m处设置主通风井与PD5348（6号）在进深36m处相连通，主风井进深38m。主风井只做通风使用。在PD5348（6号）主巷进深32m处向下开设人行上山与PD5280（10号）平硐相互连通，人行上山长53m，坡度42°。现PD5348（6号）平硐只作为安全出口与通风井使用，不从事其它任何作业活动。PD5348（6号）平硐内共有采空区3处，采空区采用砖混永久封堵。

PD5240（南1号）现在正在建设掘进工作中，平硐断面面积为2.4m×2.3m，设计下步与PD5280（10号）相互贯通，现该平硐现总进深430m，现该巷道为单一独头平巷。

PD5280（10号）平硐硐口采用钢混支护，PD5348（6号）平硐硐口釆有片石加木支护（因矿山停产多年，所以未及时更换，企业已安排在复工时进行更换，采用水泥喷浆加锚杆支护。），巷道内岩石结构良好，未有需要支护的地段，如下部开采作业时遇到岩层松散地段或断裂带时，企业应采取水泥喷浆或钢架进行支护。硐内运输采用0.5 m3三轮车运输。外部运输采用汽车运输。

目前只有PD5280（10号）平硐设有一采矿平巷进行开采作业。现矿山PD5280（10号）平硐和PD5348（6号）利用人行上山相互贯通形成了安全出口。安全出口间距均大于30m，安全出口符合要求。在对矿山现场查勘时除PD5348（6号）平硐硐口釆有片石加木支护的现象外，未发现其它国家命令禁止使用的设备、工艺和材料。

矿体呈脉状、网脉状或带状，倾角 55°～75°，矿体急倾斜。矿体平均厚度分别为 1.0m 与 3.0m。围岩为结构坚硬岩岩组，稳固性总体较好。虽然矿体赋存于 破碎带内，矿体厚度不大，矿体自身稳定性中等，且矿岩界线不分明。所以，设计推荐采用浅孔留矿法为主要的采矿方法进行开采，矿房岩矿体走向布置。对于难以布置留矿法采场的矿体局部采用分层进行采矿法进行回采。

三、通风、防尘系统

矿山采用压抽式通风，主风井设有一台30千瓦主风机，采用风袋将新鲜风流压入PD5280（10号）平硐的采掘平巷内。在PD5280（10号）主巷设置5.5千瓦局扇风机1台和在采掘平巷设置7.5千瓦局扇风机2台进行抽出。风筒规格35Φ，材质为阻燃材料，风筒总长270m，直接通入采矿作业巷道。矿山开采时需要总风量为12 m3/s。矿山通风设备满足要求。

2、局部通风及防尘

该矿山下建有防尘系统，地面工业场地建有30m3的静压水池，井下主管采用Φ89×3mm的无缝钢管，采用Φ25mm的无缝钢管铺设至采掘工作面，每隔100m设一个三通阀门。另外该矿为工作人员配备防尘口罩，采场和运输巷道设有喷雾洒水装置，采场设有局部通风机，可以降低粉尘带来的危害，确保工人的健康。

为保证采场工作人员的身体健康，对采场必须采取局部通风、防尘等安全措施。

① 采用湿式凿岩，控制产尘源；

② 岩工及出渣工必须配戴防尘口罩，出矿前对爆堆洒水降尘；

③ 对一线及二线作业人员定期检查，定期轮岗；

④ 采用轴流风机对采场、独头掘进工作面强制通风；

⑤ 加强通风管理，做好井下各作业面粉尘浓度及爆破产生的有害气体进行定期检测工作。

四、防灭火系统

根据收集资料与现场调研，该矿山不含瓦斯。矿山制定了综合防灭火制度，井下建有消防管路，地面易发生火灾的场所配备了灭火器等消防器材，定期进行防灭火检查。

五、防排水系统

1、矿山裂隙水不发育，矿硐内几乎没有水，采用平硐内排水沟自流排放。

2、地表生活区及工业场地采用明沟自流排水。

六、爆破器材储存方式

炸药、雷管库设在距矿区500m的空旷地带，炸药、雷管库分库储存，双门双锁，炸药库库容5t。现矿山爆破作业由公安部门指定的爆破公司从事。

七、运输系统

硐内运输采用0.5 m3三轮车运输。外部运输采用汽车运输。

八、供电系统

根据矿山用电负荷，矿山选择1组150kw、1组100kw和1组30kw的柴油发电机组，100kw柴油发电机组供生产用电，150kw 作为生产备用发电机组。30kw的柴油发电机组供生活用电。

矿山现状运输巷和采掘工作面的电压符合安全规定，供电系统基本符合矿山安全生产的要求。主要是要加强输电线路和机电设备的日常检查和维护，以及设备保护接地工作的落实，及时更换废旧电线和包扎破损的线头，以防止触电事故的发生。其次，在电气设备及线路检修，停、送电等工作中要做到工作票制度和恢复送电制度。

现场检查地下采场电气系统比较简单，主要用于空压机、风扇用电、宿舍和井下照明。电气操作人员经过有关部门的培训，持有上岗证并制定了较为完善的电气操作规程,基本符合非煤矿山安全生产条件。

九、压风系统

空压机房建在主平硐洞口附近，最远用气点距空压机房400m，主管为Φ50×3mm无缝钢管，采场及掘进工作面使用Φ25mm的橡胶软管与凿岩机连接。

十、通讯系统

通信系统包括行政通信和生产调度通信。行政通讯依托当地市政通讯网络。矿区办公室安装一台HJK-120型调度电话交换机，井上下重要场所安装按键电话机和配备对讲机。

十一、职业病危害防治系统

对尘、毒、噪、高温、高湿等职业危害，该矿制定了职业卫生管理制度、职业危害预防与控制管理办法，采取职业防护、健康查体、作业场所检测、工伤保险等职业危害防治措施，为工人配备了劳动防护用品，并监督工人佩戴使用。建立了职工健康档案、制定了年度健康查体计划，为职工进行了健康查体。

- 应急避险“六大系统”

矿山应急避险“六大系统”基本建设完成，目前设有压风、供水、视频、通讯和配备了自救式呼吸器，本矿山最大班下井人数未超过３０人，未设人员定位系统。

- 开采现状符合性

- 目前各生产系统和回采顺序符合《安全设施设计》内容。

- 第三章 危险、有害因素辨识与分析

## 第一节 危险、有害因素识别方法

危险因素是对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素，有害因素是影响人身健康导致疾病或对物造成慢性损害的因素。危险、有害因素主要是由矿山存在的能量或有害物质失控而意外释放所产生的。

一、危险、有害因素的辨识原则

危险、有害因素识别的原则包括科学性、系统性、全面性、预测性四个方面。

（1）科学性。危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内在的危险，是预测安全状态和事故发生途径的一种手段。

（2）系统性。危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此要对系统进行全面、详细的剖析，研究系统和系统以及子系统之间的相关和约束关系。

（3）全面性。辨别危险、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，要从自然条件、工艺过程、生产设备装置、安全管理系统、管理制度等方面进行分析、识别。

（4）预测性。对危险、有害因素，还要分析其触发事件，亦即危险有害因素出现的条件或设想的事故模式。

二、危险、有害因素的辨识方法

危险、有害因素识别的方法有经验分析法和系统安全分析法。经验分析法有对照分析法、类比推断法、专家评议法等。

对照分析法是对照矿山有关法规、标准，借助分析人员的经验和知识，直接对矿山危险、有害因素进行识别。

类比推断法是利用相同或类似工程、作业条件，与周边矿山进行对比分析，由此及彼推断出该矿山存在的危险有害因素。

专家评议法是利用专家的知识、经验、观察能力和判断能力，通过类比推断危险有害因素的一种识别方法。

系统安全分析法常用于复杂系统或没有事故经验的新开发系统，常用的系统安全分析方法有预先危险性分析、危险度分析、事故树、材料性质和生产条件分析法。

## 第二节 危险、有害因素辨识与分析

根据该矿的生产作业场所开采现状、使用设备及生产过程的调查认为：矿山生产过程中主要存在地压灾害、透水、放炮伤害、触电危害、中毒和窒息、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、火灾、冻伤、摔伤、扭伤、职业卫生等危险、有害因素。其中可能造成重大事故的主要有地压灾害、透水、放炮伤害等危险有害因素。

一、地压灾害

地压是作用在巷道和采场的矿体、围岩和矿柱的应力及其与支护系统相互作用的应力场总称。采矿过程中，在地下形成的竖井、巷道和采空区，破坏了原岩体的应力平衡，采场的围岩和矿体内应力重新分布，形成次生应力场，使矿柱、工作面顶板和围岩发生位移和变形，甚至破坏，如顶板冒落、矿柱压裂或倒塌、围岩开裂和片帮等现象，称为地压显现，地压显现的发展导致破坏性的后果，称为地压灾害。

该矿采用房柱法和浅孔留矿法开采，开采过程中，采空区、采场和巷道受到岩石压力的影响，有可能引起地压灾害的发生。

1．引起地压灾害的主要原因包括：

（1）采矿方法不合理；

（2）巷道或采场设计不合理；

（3）穿越地压活动区域；

（4）穿越地质构造区域；

（5）矿柱被破坏；

（6）采场设计不合理；

（7）巷道设计不合理；

（8）在应该进行支护的井巷没有支护或支护设计不合理或支护质量差；

（9）采动影响或采动破坏；

（10）其他地压活动的影响或破坏；

（11）采场或巷道施工工艺不合理；

（12）未按设计施工；

（13）遇到新的地质构造而没有及时采取措施；

（14）遇到新的岩石而没有按岩性进行施工；

（15）爆破参数设计不合理；

（16）爆破工序不合理；

（17）违章作业等。

2．地压灾害的表现形式及其造成的危害

地压灾害，通常表现为采场顶板大范围垮落、陷落和冒落；采空区大范围垮落或陷落；巷道或采掘工作面的冒顶片帮；地表塌陷等。

采场顶板大范围垮落、陷落和冒顶的主要危害有：破坏采场和周围的巷道；造成采场内人员的伤亡；破坏采场内的设备和设施；破坏矿山的正常通风系统；造成生产秩序的混乱；还有可能破坏排水系统，引起透水以及破坏矿山的供电系统等。

采空区大范围垮落或陷落：采空区大范围垮落的直接后果是产生强大的冲击波、引起岩体塌陷。由此产生的危害包括：采场工作人员伤亡；采空区附近作业场所人员伤亡；破坏采场及其设备和设施；造成垮落带上部的岩体塌陷，产生进一步的灾害等。

巷道或采掘工作面的片帮、冒顶：岩体的矿压活动造成巷道的片帮和冒顶，产生的直接危害是：巷道内人员的伤亡；破坏巷道内的设备、设施；破坏正常的生产系统；破坏巷道等。

地表塌陷是地下开采普遍存在的危害。地表塌陷的危害主要有：在地表突发塌陷，造成地面行人坠落；使地面建筑物出现裂痕或造成坍塌；破坏地表公路等，造成交通中断或者发生重大交通事故；引发“循环损害”，地表塌陷会使矿体上部覆岩产生裂隙和断层，上部水便乘虚而入，通过裂隙渗漏井下，加重透水威胁；造成水资源严重枯竭，开采过程中，地下水以渗、滴、淋、溃多种方式涌入矿坑，为便于生产，只好将矿坑水排出，这又造成了地表水加速向地下水转化，地下储水结构破坏，导致地下水资源枯竭等。

3．易发生地压灾害的场所

采掘工作面、压力集中地段、地质构造带、巷道交岔点、采空区。

二、透水

矿区地貌属藏北高原湖盆区的南部，地形切割强烈，矿体赋存绝对标高在4572～4360m，属高寒山区。矿区最大河流拉屋河为常年性河流，侵蚀基准面较低，矿产出露多在山上，地下水、地表水对矿业活动影响有限。矿区主要岩性为大理岩、石英砂岩和板岩，裂隙比较发达，总体上看渗水性较好，但差别较大。

砂质板岩和泥质板岩是矿区最常见的隔水层，掘进巷道中一般不会渗水，可防止水在岩石中正常运动，在不少地段作为矿石顶板，见不到任何渗水现象，是矿区内良好隔水层。

主要危害形式有：采掘工作面突水，即使水量不大，由于突发性强，可能会造成人员伤亡和财产损失；地表水体或突然大量降雨进入井下，通过废弃的竖井、地质钻孔、裂隙和竖井等与采空区、巷道、采掘工作面连通，使大量水体直接进入采空区，再进入人员作业场所，或直接进入作业场所，从而形成巷道、采掘工作面甚至矿山被淹，可能造成大量的人员伤亡和财产损失。

三、放炮伤害

该矿开采过程中使用较多的炸药，炸药从地面向井下运输的途中、装药和放炮的过程中、未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中都有发生爆炸的可能性。炸药爆炸可以直接造成人体的伤害和财物的破坏。

1．引起炸药爆炸伤人的原因主要包括：

（1）装药量控制不合理；

（2）炸药质量不合格；

（3）爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清理出未爆炸的残余炸药和导爆管；

（4）炸药运输过程中遇到明火、高温物体；

（5）炸药运输过程中强烈震动或摩擦；

（6）炸药和导爆管混装运输；

（7）装药方法不合理或违章作业；

（8）起爆方法不合理或违章作业；

（9）人员没有撤离到安全区域就起爆；

（10）爆破时使用不合格的导爆管；

（11）打残眼或盲炮处理不当引起的爆炸；

（12）危险区边界和影响工作区未设警界；

（13）炸药运输过程中出现意外情况；

（14）其它违章作业等。

2．放炮伤害的后果

（1）爆破震动

1）引起地面建筑物的震动，使其产生共振，产生裂缝破坏；

2）引起井下巷道、采场顶板边帮震动，产生裂缝造成片帮冒顶灾害；

3）引起矿房内矿石松动，在重力作用下，向下滚石，造成事故。

（2）爆破冲击波

爆破瞬间产生的爆破冲击波动能在空气中传播，形成了爆破冲击波，冲击波在空气中的传播能对人员、设备等造成破坏，导致事故。

（3）爆破过程中，爆破产生的碎石在爆炸动能的作用下，向外飞射造成事故。

3．容易发生爆炸事故的场所

爆炸材料由地面到工作面的运输过程、采掘工作面、爆破作业地点爆破器材临时存放点、爆破后的工作面等。

四、触电危害

地面和井下主要用电设备设施为压风设备、通风设备、设备维修设施、照明、办公生活用电设备设施等。上述设备设施在正常生产过程中存在着诸多的电气事故危险源：在操作和运行中，会产生电火花和电弧；电气线路和电气设备绝缘损坏会产生漏电；雷击对供电线路和电气设备会产生热效应。因此矿山供配电系统主要电气危险源有三个方面，即电气火灾、电击触电和雷击危害。

1．电气火灾危险

（1）自动开关、接触器运行在有尘埃的环境中，两导体间的电阻增大，触头发热产生的电火花而引发的火灾危害。

（2）电气设备、设施过负荷、短路或操作过程中产生的电火花而引发的火灾危害。

（3）刀开关安装在可燃物上，刀开关合闸、拉闸产生的电弧、电火花而引发的火灾危害。

（4）电气设备设计不合理、安装存在缺陷或运行时短路、过载、接触不良、散热不良等导致过热而引起电气火灾。

2．触电、电击危险

由于矿山井下工作环境的特殊性，工作场所狭窄，光线不足。因此，井下存在直接电击触电和间接电击触电的可能，从而存在以下电击危险和有害因素。

（1）井下敷设的电缆不悬挂标志牌。在电缆、电气设备维修时，可能因为记忆不清误接、错接、误送电而引发的火灾和电击危害。

（2）在设备和线路运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在的接头松脱、绝缘老化等问题未被及时发现，造成因设备或线路漏电而人员触电的危害。

（3）未设置必要的电气安全技术措施或设置了必要的电气安全技术措施，对其运行情况不进行定期检测，电气安全技术措施失效，而引发的人员触电危害。

（4）非专业人员操作电气设备或专业电工、机电设备操作人员操作失误或违章作业等造成的电击触电伤害。

（5）低压馈出线路上未装设漏电保护装置或已装设的漏电保护设备在发生漏电时不能可靠分断相关开关或接触器，导致触电伤害事故。

3．雷击危险

矿区没有太高的建筑物，雷电的破坏主要作用于井架、架空线和地面的工作人员。

雷电所产生的危害作用有两个方面。一方面雷电产生的雷电波可形成所谓的高电压引入。这种电压有时可高达几千伏，甚至几十万伏，并在雷击点周围形成“跨步电压”造成人员触电伤亡。另一方面雷电产生的雷电流，可通过导体产生大量热能，使电气设备绝缘破坏，金属熔化飞溅引起火灾或爆炸。

五、中毒和窒息伤害

1．引起中毒、窒息的原因

引起中毒、窒息的因素主要是爆破后的炮烟集聚；废旧巷道积留的有毒有害气体；火灾后残余的有毒烟气；通风不良等。其中矿山爆破作业形成的炮烟是造成井下作业人员中毒、窒息的主要原因。

可能引起中毒窒息的原因有：

（1）巷道掘进、采矿采用爆破作业，容易造成炮烟、有害气体积聚。

（2）通风系统不合理，通风构筑物设置不完善，容易造成井下风流紊乱、通风困难或短路，不能有效排出炮烟及有害气体。

（3）废弃或不用的巷道未及时密闭或密闭不严密，或上部采空区管理不善，导致有毒有害气体随进风流进入作业场所。

（4）井下监测监控系统设置不完善，有毒有害气体传感器位置设置不当，不能有效及时的对有毒有害气体进行监测，易导致中毒窒息事故的发生。

（5）局部通风机放置位置不合理，通风时间过短，不能有效的稀释炮烟及有害气体。

（6）安全标志不合理或没有标志，人员意外进入通风不畅、长期不通风的巷道、盲区、采空区、硐室等；或上部采空区管理不善，导致有毒有害气体随进风流进入作业场所。

（7）突然遇到大量有毒气体、窒息性气体、粉尘突然涌出并跑到工作面，人员没有防护措施。

（8）发生井下火灾产生大量有毒气体，人员不知道、撤离不及时或撤离方向不对等原因进入有毒气体区而中毒或窒息。

（9）出现意外情况，如意外的风流短路，意外停风，人员意外进入炮烟污染区且停留时间过长等。

（10）另外发生中毒窒息事故时施救方法不当可能造成施救人员中毒窒息，导致事故扩大。

2．中毒、窒息场所

可能发生中毒窒息的主要场所：

（1）爆破作业面。

（2）炮烟流经的巷道、硐室等。

（3）炮烟汇集的采空区、平巷、盲井等。

（4）通风不良的巷道，采场等。

六、机械伤害

机械伤害是矿山生产过程中最常见的伤害形式之一，井上下过程中各种机械设备都可能造成机械伤害。该矿区主要机械设备有：通风机、压风机、水泵、电机、钻机等。这些设备在工作状态及失效时发生的因钳夹、挤压、冲击、摩擦和材料弹射造成的伤害。

在操作采掘设备、移动设备或在机械周围工作时，外露的转动部件防护设施不齐全或不起作用，机械设备不完好，在操作或检查、检修维护过程中，对设备性能不熟悉，不执行操作规程，错误使用工器具，个人防范意识不强，容易发生对操作人员及周围人员的人身伤害。

各类机械加工设备等转动机械的外露传动部分和往复运动部分都可能对人体造成机械伤害。其致因因素有防护缺陷、操作不当、操作人员着装不当等，可能引发操作者个体伤亡。

易造成机械伤害的机械、设备包括钻探机械；通风设备、排水设备及其他转动及传动设备。

七、高处坠落、物体打击

高处坠落和物体打击的危险因素主要包括：检修安装设备的高处坠落；人员行进中的意外滑倒；人员在垂直井巷中的坠落、摔倒和滚落；人员在狭小空间（巷道、硐室）的碰撞；矿岩、设备、工具、矿车等设备或工具坠落物的砸伤；竖井的梯子间没有定期检查或修理，在不牢靠的情况下行人易发生坠落或物体打击；矿岩、管道、金属突出物的刺伤；指挥失误或违章作业造成事故或意外伤害；天井梯子架设不牢靠；出矿时的大块破碎，天井的下口都易发生物体打击。

人员违章蹬、扒、跳车易造成伤人事故。

运输伤害主要存在的场所有：

（1）掘进工作面装矿点；

（2）运输巷道；

（3）采场装矿点；

（4）地面工业广场及运输道路。

八、车辆伤害

车辆伤害的原因有以下几个方面：操作驾驶人员违规操作、无证驾驶、车辆制动装置失灵、道路泥泞打滑、超速行驶、超载、违章驾驶、行人安全意识差、扒车、环境条件差等。

可能存在车辆伤害的场所有：外部运输道路、停车场等。

九、火灾

在井下有可燃物的环境都有可能发生火灾，这些可燃物包括：电缆电器设备、塑料管材、枕木、油、和其他可燃物。

造成火灾的引火源包括：吸烟、电焊、电器、设备摩擦等。

引起火灾的可能原因有：

（1）地面配电室、库房、变电所、机修房、办公室等使用建筑材料不符合规定，消防器材不合格等。

（2）井下工人违规焚烧井下废弃物，随意丢弃烟头、使用照明灯取暖等。

（3）在矿山地面、井口或井下进行氧焊、切割及电焊作业时，如果没有采取可靠的防火措施，由焊接、切割产生的火花及金属熔融体遇到木材、棉纱或其他可燃物。

（4）电气线路、照明灯具、电气设备的短路、过负荷，容易引起火灾。电火花、电弧及高温赤热导体引燃电气设备、电缆等的绝缘材料，电线电缆老化破损等。

（5）爆破作业引起火灾。

可能引起火灾的场所：

（1）木材等可燃材料存放点。

（2）井上、下焊接作业点及爆破作业点。

（3）电缆电线密集地方及其经过巷道。

十、地震

地震灾害是指由地震引起的强烈地面振动及伴生的地面裂缝和变形，使各类建(构)筑物倒塌和损坏，设备和设施损坏，交通、通讯中断和其他生命线工程设施等被破坏，以及由此引起的火灾、爆炸、瘟疫、有毒物质泄漏、场地破坏等造成人畜伤亡和财产损失的灾害。

- 触电

矿山生产系统中的用电设备，存在着诸多的电气事故危险源 。电气设备在操作和运行中，会产生电火花和电弧。电气线路和电气设备绝缘损坏会产生漏电。雷击对供电线路和电气设备会产生热效应。因此矿山供配电系统主要电气危险源有三个方面，即电气火灾、电击触电和雷击危害。

- 十二、噪声与振动

该矿山的主要噪声源为爆破源 、空气压缩机、风动凿岩机。产生的噪声多为工作性连续噪声。长时间在噪声环境下工作，除造成听力衰退外，还易引起耳鸣、耳疼的症状，或造成明显的神经衰弱综合症。噪声与振动主要有设备产生的机械噪声和气流的空气动力噪声。可以使人容易疲劳，反应迟钝，工作效率低，可诱发事故。产生噪声和振动的设备和场所主要有：空压机和空压机泵房，通风机和通风机房，爆破作业场所，凿岩设备和凿岩工作面，运输设备和设备通过的巷道，装岩机和装岩作业场所等。

- 十三、低温

矿山地处高海拔地区，在雨季、冬季不进行作业，只保留矿山巡查人员，存在极端低温的有害因素，易造成巡查人员冻伤。

# 第四章 评价单元划分与评价方法选择

## 第一节 评价单元的划分

评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标的需要，将系统划分成有限数目的、有确定范围的若干部分，分别进行评价。其目的是简化评价工作、减少评价工作量、避免遗漏、避免重复；同时能够客观公正的反映整个系统的危险性，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性，从而夸大整个系统的危险性的可能性；提高整个系统评价结果的准确性，从而降低了采取对策措施的安全投资费用。

根据该矿区的实际生产情况和生产工艺特点及区域等因素，对该矿区的安全评价划分以下几个单元：

（1）安全管理评价单元；

（2）开拓、开采评价单元；

（3）通风、防尘评价单元；

（4）防灭火评价单元；

（5）防排水评价单元；

（6）运输评价单元；

（7）供配电评价单元；

（8）应急避险“六大系统”评价单元。

## 第二节 评价方法选择

按照各种评价方法的原理、目标、应用条件、使用的评价对象、工作量及其特点和优缺点。本次安全评价中，本着便于完成评价，得到比较客观实际的评价结果的原则，确定了以下几种评价方法：全全检查表法、作业条件危险性评价法（格雷厄姆—金尼法）和专家评议法。各评价单元采用的评价方法见表4-2-1。

表4-2-1 评价单元评价方法表

| 评价单元 | 安全检查表法 | 条件危险性评价法 | 专家评议法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理评价单元 | √ |  |  |
| 开拓开采评价单元 | √ | √ |  |
| 通风防尘评价单元 | √ | √ |  |
| 防灭火评价单元 | √ | √ |  |
| 防排水评价单元 | √ | √ |  |
| 运输评价单元 | √ | √ |  |
| 供配电评价单元 | √ | √ |  |
| 应急避险“六大系统”评简单元 | √ |  |  |
| 其他危险、有害因素的危险度评价 |  |  | √ |

## 第三节 评价方法简介

一、安全检查表法

安全检查表法是按照相关的标准、规范等，利用检查条款对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

安全检查表适用于工程、系统的各个阶段，可以评价物质、设备和工艺，常用于专门设计的评价，也可用在新工艺（装置）的早期开发阶段，判别和预测危险，还可以对已运行多年的在役装置的危险性进行检查。安全检查表常用于安全验收评价、现状安全评价和专项安全评价。

安全检查表分析程序

一旦确定检查的范围，安全检查表分析应包括3个主要步骤：

（1）选择安全检查表。安全检查表分析方法是一种以经验为主的方法。安全评价人员从现有的检查表中选取一种适宜的检查表，如果没有现有、具体的安全检查表可用，分析人员必须依据有关安全规定、规范和标准，借助已有的经验，编制合适的安全检查表。

（2）安全检查。对现有系统装置的安全检查，应包括巡视和自检检查主要工艺单元区域。在巡视过程中，检查人员按检查表的项目条款对工艺设备和操作情况逐项比较检查。检查人员依据系统的资料，对现场巡视检查、与操作人员交谈以及凭个人主观感觉来回答检查条款。当检查的系统特性或操作有不符合检查表条款上的具体要求时，分析人员应记录下来。

（3）评价结果。检查完成后，将检查的结果汇总和计算，最后列出具体的安全建议和措施。

本次安全评价是企业的安全现状评价，主要是根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）编制安全检查表。

二、作业条件危险性评价法

美国的K.J.格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和G.F.金尼（Gilbert .F .K vinney）研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危害性作因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L），暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量；确定了它们之间的函数式。根据实际经验，他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算其危害性分数值，再按经验将危险性分数值划分的危害程度等级，查出其危害程度的一种评价方法。

影响危害性的主要因素有3个：

（1）发生事故或危险事件的可能性；

（2）暴露于这种危险环境的频率；

（3）事故一旦发生可能产生的后果。

公式表示为：D=L×E×C

式中：D——作业条件的危害性；

L——事故或危险条件发生的可能性；

E——暴露于危险环境的频率；

C——发生事故或危险条件的可能结果。

（1）发生事故或危险事件的可能性（L）

事故或危险事件发生的可能性与实际发生的概率相关。若用概率来表示时，绝对不可能发生的概率为0；而必然发生的事件，其概率为1。但在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确定的，即概率为0的情况不确切。所以，将实际不可能发生的情况作为“打分”的参考点，定其分数值为0.1。

此外，在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性范围非常广泛，因而将实际上不可能的事件为0.1；完全意外极少可能的分值为1，完全会被预料到的分值为10。

根据评价项目现状对事故或危险事件发生可能性进行打分，见表4-3-1。

表4-3-1  事故或危险事件发生可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极少可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1* | 完全意外，极少可能 |  |  |

注：*为“打分”的参考点

（2）暴露于危险环境的频率（E）

众所周知，作业人员暴露于作业条件的次数越多、时间越长，则受到伤害的可能性也越大。为此，K.J.格雷厄姆(Keneth.J.Graham)和G.F.金尼以连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次，非常稀少的暴露频率分值为1，以10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，并对应地确定其分值。见表4-3-2所示：

表4-3-2  暴露于潜在危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

注：*为“打分”的参考点

（3）发生事故或危险事件的可能结果（C）

造成事故或危险事件的人身伤害或物质损失可在很大范围内变化，以工伤事故而言，可从轻伤到许多人死亡，其范围非常广。因此，K.J.格雷厄姆(Keneth.J.Graham)和G.F.金尼对需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为基准点，而将造成许多人死亡的可能结果规定为分值100，作为另一个参考点，在其间进行取值，见表4-3-3所示。

表4-3-3  发生事故或危险事件可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，1人死亡 | 1* | 引人注目，需要救护 |

注：*为“打分”的参考点

（4）危险性

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，并按公式进行计算，即可得  危险性分值，见表4-3-4所示。

表4-3-4  危险性分值表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 | 20～70 | 可能危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需要立即整改 | <20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

三、专家评议法

专家评议法是一种吸收专家参加，根据事物的过去、现在及发展趋势，进行积极的创造性思维活动，对事物的未来进行分析、预测的方法。

它是根据一定规则，组织相关专家进行积极的创造性思维，对具体问题通过共同讨论，集思广益的一种专家评价方法。

# 第五章 定性定量评价

## 第一节 安全管理评价单元

一、安全生产管理机构设置及人员配置情况

工布江达县日乌多矿铅锌矿6、10、南1号矿区，公司成立了由总经理，副总经理等4人，8名成员组成的职业健康、安全、环保管理委员会。公司成立了安全科，负责全矿区安全监督管理、检查工作。安全科配备科长1人，副科长2人，专职安全员3人。

二、制度建立和执行情况

该矿区建立了各级、各部门安全管理责任制，安全规章制度和操作规程，应急救援预案等制度，制度体系较为完善。

1．安全生产责任制

矿山建立、健全了各级领导、职能部门和岗位人员安全生产责任制。按照《安全生产法》第十七条规定，明确了总经理的主要安全职责，总经理是该矿安全生产的第一责任者，对本单位的安全生产工作全面负责。其他各级领导人，协助总经理分工负责安全生产、安全技术、安全保障、安全培训、安全检查等工作，是其分管工作的第一安全责任人。

2．安全生产管理制度

该矿建立了安全生产目标管理制度，安全生产检查制度，安全教育培训制度，安全会议制度，安全生产档案管理制度，安全生产奖罚制度，重大隐患整改制度，爆炸物品管理制度，安全生产事故处理制度，矿山通风管理制度，设备管理制度，安全费用提取、使用保障制度，安全技术措施管理制度，交接班制度，矿级领导下井带班制度，职业卫生管理制度，职业病危害预防与控制管理办法，劳动防护用品管理制度等安全生产管理制度。

3．安全技术操作规程

该矿建立了凿岩工安全操作规程、爆破工安全操作规程、空压机工安全操作规程、装岩工安全操作规程、电工安全操作规程、放矿工安全操作规程、支护工安全操作规程、等种工种操作规程，操作规程齐全，符合安全生产要求。

4．特殊工种持证上岗情况

该矿现有特殊工种情况如下：爆破员3人、焊接与热切割作业工1人、电工2人、通风工2人，均经培训后，经相关部门发证，且均在有效期内。

5．应急救援组织

该矿成立了由总经理任总指挥，各副总经理任副总指挥，各部门负责人为组员的生产安全事故应急救援指挥机构，指挥部设在安全科，负责指挥矿山安全生产事故应急救援工作。成立兼职救护队，并按照规定配备、装备了必要的装备、器材。

6．应急救援预案和演练

因公司前期一直处于停产、停工阶段，所以该公司现应急预案未经评审，也未进行过演练。

7．工伤保险与劳动保护

公司为从业人员缴纳了工伤保险和安全生产责任保险，工伤保险已缴纳到2023年1月。

8．安全费用

该矿区按要求提取安全费用，每吨矿石提取15元，设立专户，专款专用。用于安全培训教育劳保用品，完善、改造和维护安全防护设备设施，重大危险源、重大事故隐患，应急器材设备及维护，职工健康查体、作业地点环境监测（粉尘、噪声）等方面。由于矿山规模不大，安全费用的提取如果不能满需要，不足部分应根据使用情况按正常成本渠道列支，以保障各种项目的顺利完成。

9.三同时

对安全管理系统的现场检查评价情况见表5-1-1。

表5-1-1 安全管理系统检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证、营业执照并在有效期内。 | 《安全生产许可证条例》 | 具有采矿许可证、安全生产许可证、营业执照且均在有效期内。 | 符合要求 |
| 2 | 矿山企业应配备专职安全生产管理人员；从业人员超过一百人的应当设置安全生产管理机构。 | 《金属非金属矿山安全规程》4.1.6 | 成立了安全生产委员会，成立了安全科，并配备了3名专职安全生产管理人员。 | 符合要求 |
| 3 | 主要负责人、安全管理人员和特种作业人员是否取得安全资格证并在有效期内。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第四款和第五款 | 主要负责人、安全管理人员均取得安全资格证并在有效期内；特种作业人员持证上岗。 | 符合要求 |
|  | 其他从业人员按照规定接受安全生产教育培训，并经考试合格。 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第六款 | 制定培训计划，对从业人员进行了安全教育培训。 | 基本符合要求 |
| 4 | 按照规定建立健全制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备管理制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第一款 | 建立、健全了规章制度和各工种操作规程采掘工作面作业规程。 | 符合要求 |
| 5 | 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第一款 | 建立了各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制。 | 符合要求 |
| 6 | 矿山设立技术管理机构，至少配备中级以上职称、本科以上文化水平且具有三年以上工作经验的采矿、地测、机电专业技术人员（有职称证书）各1名。 | （藏安监发[2011]33号） | 配备了采矿、测量、地质等专业技术工程师。 | 符合要求 |
| 7 | 矿山企业应根据矿山实际编制应急救援预案，由矿山企业主要负责人批准实施，并定期进行应急救援演练，当矿山实际情况发生较大变化或在应急演练中发现有重大问题，应及时修订应急救援预案 | 《金属非金属矿山安全规程》8.2 | 制定了应急救援预案，但未经审查。配备了必须的应急救援物资。 | 不符合要求 |
| 8 | 企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第七款 | 企业为职工缴纳了工伤保险。 | 符合要求 |
| 9 | 矿山企业应为从业人员提供符合国家标准要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩带防护用品。 | 《金属非金属矿山安全规程》4.1.8 | 为从业人员配备了符合国家标准要求的劳动防护用品，制定了健康查体计划。 | 符合要求 |
| 10 | 矿山企业应对安全设施进行定期检查、维护和保养，记录结果并存档，记录应由相关人员签字确认；安全设施在用期间，不得拆除或者破坏。 | 《金属非金属矿山安全规程》4.7.4 | 进行了安全检查，事故隐患及时处理，并保存有检查记录。 | 符合要求 |
| 11 | 地下矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新： 矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）； 开拓系统图； 中段平面图； 通风系统图； 井上、井下对照图；压风、供水、排水系统图； 通信系统图； 供配电系统图； 井下避灾路线图； 相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。 图中应正确标记： 已掘进巷道和计划掘进巷道的位置、名称、规格； 采空区和已充填采空区、废弃井巷和计划开采的采场的位置、名称与尺寸； 通风、防尘、防火、防水、排水等主要设备和设施的位置； 风流方向，人员安全撤离的路线和安全出口； 井下通信设备位置； 采空区及废弃井巷的处理方式、进度、现状及地表塌陷区的位置 | 《金属非金属矿山安全规程》4.1.10 | 有地形地质图、井上下对照图、各中段工程平面图、通风系统图、供电系统图、井下电气设备布置图、避灾线路图等图纸。 | 符合要求 |

二、安全管理评价单元评价结果

通过资料核查和现场调查，评价认为工布江达县日乌多矿铅锌矿矿区设置了专门的安全管理机构，配置了专职安全管理人员；建立了比较健全的各级、各部门的安全生产责任制和规章制度；制定了应急救援预案，配备了必须的应急救援物资。但未经审查和演练；安全管理人员和特种作业人员均参加了安全教育和培训，并取得了安全资格证书和特种作业操作证；为职工办理了工伤保险，成立了兼职矿山救护队；建立了比较完善的安全管理网络。安全生产管理符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的要求。

## 第二节 开拓、开采评价单元

一、开拓、开采系统现状

1.开拓方式

开拓方式现为平硐开拓。

2.开采现状

目前该矿山只有PD5280（10号）平硐设有一个采矿作业平巷。

3．开采顺序

总开采顺序为中段自上而下开采。

4．采矿方法及回采工艺

矿山现未进行回采。

二、系统评价

采用安全检查表法对该系统检查评价如下：

表5-2-1  开拓、开采系统安全检查表

| 序号 | 检查内容和标准 | 检查依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井巷 |  |  |  |
| 1.1 | 作为主要安全出口的罐笼提升井，应装备２套相互独立的提升系统，或装备１套提升系统并设置梯子间。当矿井的安全出口均为竖井时，至少有一条竖井中应装备梯子间。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3 | 无此项 | 符合要求 |
| 1.2 | 每个矿井至少应有两个相互独立、间距不小于３０ｍ、直达地面的安全出口；矿体一翼走向长度超过１０００ｍ时，此翼应有安全出口；。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.1 | 2个矿山安全出口且间距均大于30m。各中段间通过各级斜井（人行上山井）相连。 各中段运输巷有避灾路线指示标志，并注明了地点和通往地面方向。 | 符合要求 |
| 1.3 | 行人的有轨运输巷道应设高度不小于１．９ｍ的人行道，人行道宽度不小于０．８ｍ；机车、车辆高度超过１．７ｍ时，人行道宽度不小于１．０ｍ。； | 《金属非金属矿山安全规程》6.2.5.1 | 现有的各中段运输巷道有效高度和宽度满足要求。 | 符合要求 |
| 2 | 井巷掘进及支护 |  |  |  |
| 2.1 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1.1 | 采矿设计应提出矿柱回采和采空区处理方案，并制定专门的安全措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.5 | 采空区进行了封闭。 | 符合要求 |
| 2.1.2 | 应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度；应有专人检查和管理，确保矿柱的稳定性。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.6 | 不涉及。 | 不涉及 |
| 2.1.3 | 采场回采结束后，应及时密闭采空区，并隔断影响正常通风的相关巷道。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.8 | 砖石封闭采空区。 | 符合要求 |
| 2.1.4 | 应建立采场顶板分级管理制度。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.12 | 有顶板分级管理制度，顶板管理有效。 | 符合要求 |

三、地压灾害的危险度评价

开拓开采系统可能发生的主要事故类型有：地压灾害、机械伤害、电气伤害、高处坠落等，其中地压灾害可能导致重大安全事故，因此采用作业条件危险性分析法对地压灾害进行评价。

（一）地压灾害发生可能性（L）

可能引发地压灾害发生的危险、有害因素主要由以下几个方面

1．采矿方法选择不合理，顶板管理方法不当

采场布置方式与矿床地质条件不适应，或者无设计，所保留矿柱过小、过稀，顶板暴露面积太大或时间太长，顶板支护选择不当，都容易发生冒顶事故。切割巷道过宽也容易破坏矿体及围岩的完整，产生片帮事故。

无顶板分级管理制度，对顶板破碎或者层理、节理较发达、地质构造复杂的矿段，没有及时进行支护，容易发生冒顶事故；当矿房内暂时停止回采时，没有采取防止矿石和围岩自然冒落的措施，发生冒顶事故。

2．检查不周、疏忽大意

根据冒顶事故伤亡事故的分析，只有极小部分的事故是由于较大型冒落引起的，大多数都属于局部冒落及浮石伤人，且发生在爆破后的1~2小时内。因为岩石受爆破的冲击和震动作用后，有一些发生松动和开裂，稍受震动或时间一长马上就冒落，如果正好有人站在下面，将被击中。

3．处理浮石操作方法不当

由于处理浮石操作不当所引起的冒顶事故，大多数是因为处理前对顶板缺乏全面，细致的检查，没有掌握浮石情况造成。如操作时撬前面的，后面冒落；撬左边的，右边冒落，撬小石块时，引起大面积冒落等。有时因为操作工作技术不熟练，处理浮石时站立位置不当，当浮石下来时无法躲避造成事故。也有些事故是因为由于违反操作规章制度，冒险空顶作业，违章回收矿柱而造成的。

4．地质情况变化，自然条件不好。如在矿柱中有小断层、裂隙、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等，都容易引起冒顶片帮；尤其是开采离地表较近的矿体，岩体破碎 ，在开采中要特别注意。

5．地压活动的影响。矿山在开采后对采空区未能及时有效的处理，随着开采深度不断增加，矿山的生活区域不同程度地受到采空区地压活动的影响，容易导致井下采场和巷道发生大面积冒顶片帮。

6．作业人员不按设计或技术要求施工；不敲帮问顶或敲帮问顶不彻底；作业位置不安全；生产指挥失误或错误；生产井巷无定期检查；不执行生产指令、冒险作业、违章作业等。

7．采掘工程地质条件

根据矿山目前开拓坑道工程地质调查，矿区岩石工程地质条件良好，个别地段受小构造裂隙的影响岩石相对较破碎，但影响范围较小，对矿床开采影响不大。矿体严格受构造控制，矿体及两侧工程地质条件较差，形态简单、稳定，矿床的工程地质类型属顶底板以块状岩类为主、稳定性好，不易发生矿山工程地质问题，属工程地质条件简单的矿床。

综合分析该矿的地质开采条件、安全设施、支护与充填情况及安全管理状况，可能导致地压灾害发生的“人、物、管理、环境”等因素均得到有效控制，因此该矿地压灾害发生的可能性属“完全意外，极少可能”，因此分值评价为：1分。

（二）暴露于地压灾害环境的频率（E）

矿山井下作业人员属“逐日在工作时间内暴露”于可能发生地压灾害的危险环境中，因此分值评价为：6分。

（三）发生地压灾害的可能结果（C）

在地压灾害中，多数为局部冒落和浮石砸死、砸伤的事故，属“非常严重，一人死亡”类，因此分值评价为：15分。

（四）危险度

危险性分值D= LEC=1×6×15=90

根据危险性分值表（表4-3-4），地压灾害的危险度属“显著危险”。

四、开拓、开采评价单元评价结果

开拓布局和开采顺序合理；矿山、中段及回采工作面安全出口畅通，并与通往地面的安全出口相通。采掘工程均有设计，采用后退式回采，并制定有专门的安全措施，建立了顶板分级管理制度；采用削壁充填法和浅孔留矿法开采，采矿方法合理，能够有效控制地压危害、机械伤害、电气伤害等事故的发生。该矿开拓系统符合《金属非金属矿山安全规程》要求，满足安全生产的需要。

## 第三节 通风、防尘评价单元

一、通风、防尘系统现状

1．防尘系统

该矿山下建有防尘系统，地面工业场地建有30m3的静压水池，井下主管采用Φ89×3mm的无缝钢管，采用Φ25mm的无缝钢管铺设至采掘工作面，每隔100m设一个三通阀门。另外该矿为工作人员配备防尘口罩，采场和运输巷道设有喷雾洒水装置，采场设有局部通风机，可以降低粉尘带来的危害，确保工人的健康。

2．通风系统

矿山采用压抽式通风，主风井设有一台30千瓦主风机，采用风袋将新鲜风流压入PD5280（10号）平硐的采掘平巷内。在PD5280（10号）主巷设置5.5千瓦局扇风机1台和在采掘平巷设置7.5千瓦局扇风机2台进行抽出。风筒规格35Φ，材质为阻燃材料，风筒总长270m，直接通入采矿作业巷道。矿山开采时需要总风量为12 m3/s。通风系统的主风机电机有备用电机，局扇的风筒送到作业面，满足要求，矿山通风设备满足要求。

二、系统评价

表5-3-1  通风系统安全检查表

| 序号 | 检查内容和标准 | 检查依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下空气 |  |  |  |
| 1.1 | 井下空气成分应符合下列要求： —采掘工作面进风风流中的氧气体积浓度不低于２０％，二氧化碳体积浓度不高于０．５％。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.1.1 | 根据矿山通风系统检测报告，采区井下氧气为20.9％，二氧化碳为0.105％。 | 符合要求 |
| 2 | 通风系统 |  |  |  |
| 2.1 | 地下矿山应采用机械通风。设有在线监测系统的矿山应根据监测结果及时调整通风系统；未设置在线监测系统的矿山每年应对通风系统进行１次检测，并根据检测结果及时调整通风系统。矿山应及时更新通风系统图。通风系统图应标明通风设备、风量、风流方向、通风构筑物、与通风系统隔离的区域等。。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.1 | 矿山建立了机械通风系统。 | 符合要求 |
| 2.2 | 矿井通风系统的有效风量率应不低于６０％ | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.2 | 矿山有效风量率为71.4%。 | 符合要求 |
| 2.3 | 矿山形成系统通风、采场形成贯穿风流之前不应进行回采作业。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.3 | 采场形成通风系统之前，未进行回采作业。 | 符合要求 |
| 2.4 | 进入矿井的空气不应受到有害物质的污染，主要进风风流不应直接通过采空区或塌陷区；需要通过时，应砌筑严密的通风假巷引流。 主要进风巷和回风巷应经常维护，不应堆放材料和设备，应保持清洁和风流畅通。 放射性矿山回风井与进风井的间距应大于３００ｍ。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.4 | 进入矿山的空气不受有害物质污染，周围无放射性物质。 | 符合要求 |
| 2.5 | 箕斗井、混合井作进风井时，应采取有效的净化措施，保证空气质量。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.5 | 主要回风井巷，不用作人行道。 | 符合要求 |
| 2.6 | 采场回采结束后，应及时密闭采空区，并隔断影响正常通风的相关巷道。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.8 | 采场开采结束后，已及时封闭采空区和与采空区相通的影响正常通风的巷道。 | 符合要求 |
| 2.7 | 风门、风桥、风窗、挡风墙等通风构筑物应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态。主要运输巷道应设两道风门，其间距应大于一列车的长度。手动风门应与风流方向成８０°～８５°的夹角，并逆风开启。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.9 | 井下通风构筑物保持完好。 | 符合要求 |
| 3 | 通风设施 |  |  |  |
| 3.1 | 主通风设施应能使矿井风流在１０ｍｉｎ内反向，反风量不小于正常运转时风量的６０％。采用多级机站通风的矿山，主通风系统的每台通风机都应满足反风要求，以保证整个系统可以反风。每年应至少进行１次反风试验，并测定主要风路的风量 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.3 | 采用风机反转进行反风，反风量大于正常运转时风量的60％。 | 符合要求 |
| 4 | 通风措施 |  |  |  |
| 4.1 | 掘进工作面和通风不良的工作场所，应设局部通风设施，并应有防止其被撞击破坏的措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.5 | 安装有局部通风机，架设合理。 | 符合要求 |
| 4.2 | 人员进入独头工作面之前，应启动局部通风机通风，确保空气质量满足作业要求，较长时间无人进入的工作面还应进行空气质量检测。独头工作面有人作业时，通风机应连续运转。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.7 | 配有局部通风机，按规定执行。 | 符合要求 |
| 4.3 | 停止作业且无贯穿风流的采场、独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进入。重新进入前，应进行通风并检测空气成分，确认安全后方准进入。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.8 | 已设栅栏和警示标志。 | 符合要求 |

三、中毒、窒息的危险度评价

通风系统发生事故的种类有中毒窒息、机械伤害及电气伤害等，中毒窒息可能导致较大事故。因此采用作业条件危险性分析法对中毒窒息危害进行评价。

（一）中毒窒息发生可能性（L）

通风系统不完善或没有采取机械通风；独头、废旧巷道和采空区没有设置栅栏或警示标志；作业人员违章进入废弃巷道。另外还有以下原因造成中毒窒息事故。

1．矿山通风设施质量差，例如，密闭、风门建造位置不合理，密闭未掏槽抹面，漏风大等；

2．没有定期进行测风，存在风量分配不合理的现象；

3．矿山通风巷道断面小、通风阻力大；

4．矿山局部通风管理差，例如，通风设施维护不及时，漏风大等；

5．矿山开采未形成独立的通风系统，存在无风、微风、循环风、不合理串风和风流絮乱等现象；

6．废弃或不用的巷道未及时密闭，或上部采空区管理不善，造成井下风流紊乱、通风困难、短路，导致有毒有害气体进入工作场所；

7．安全技术培训教育力度不够，管理混乱等。

综合分析该矿的通风条件、通风设施、通风安全管理状况，可能导致中毒窒息发生的“人、物、管理、环境”等因素均得到有效控制，因此该矿中毒窒息发生的可能性属“完全意外，极少可能”，因此分值评价为：1分。

（二）暴露于中毒窒息环境的频率（E）

矿山井下作业人员属“逐日在工作时间内暴露”于可能发生中毒窒息的危险环境中，因此分值评价为：6分。

（三）发生中毒窒息的可能结果（C）

在中毒窒息事故中，可能会造成现场作业人员死亡。因此发生中毒窒息的事故可能结果属“非常严重，一人死亡”情况，因此分值评价为：15分。

（四）危险度

危险性分值D= LEC=1×6×15=90

根据危险性分值表（表4-3-4），中毒窒息的危险度属“显著危险”。

四、通风、防尘评价单元评价结果

从检查表检查结果可以看出，该矿建立了机械通风系统，制定了通风管理制度和措施，定期对矿山通风系统进行检测，并对检测数据进行记录。该矿区通风方式、通风措施均达到了相关规程的要求、定期对井下各测风点进行测风。根据矿方提供的通风检测记录表，井下风速风量也满足要求，但存在废弃巷道封堵不严的问题。在生产过程中，矿方应作到废弃巷道封堵严密，应作好通风系统的维护，保证其有效运行，并随时监控通风情况，确保安全生产。该矿通风系统，符合《金属非金属矿山安全规程》，能够满足安全生产需要。

## 第四节 防灭火评价单元

一、防灭火系统现状

根据收集资料与现场调研，该矿山不含瓦斯，开采矿石无自然发火的可能性。井下发生火灾的可能主要为外因火灾，井下可燃物主要有：设备电缆、枕木、塑料管材、油、机修设备等；主要引火源有：吸烟引燃电气设备失爆、过负荷、电缆短路产生火花，不按规定爆破，设备摩擦等。

该矿较为重视矿山的防灭火工作，井下建有消防供水管路，消防供水和防尘供水共用一套管路，地面配电室、空压机房等易发生火灾的场所配备了灭火器等消防器材，定期进行防灭火检查。

二、系统评价

表5-4-1  防灭火系统安全检查表

| 序号 | 检查内容和标准 | 检查依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下消防系统应符合下列规定： ———井下消防供水水池应能服务井下所有作业地点，水池容积不小于２００ｍ３。 ———消火栓栓口动压力应为０．２５ＭＰａ～０．５ＭＰａ。供水系统压力过大时应采取减压措施。 ———消火栓最不利点的水枪充实水柱不小于７ｍ。 ———消防主水管内径不小于８０ｍｍ。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.9.1.5 | 在地面工业场地建有一座30m3的静压水池，井下每隔100m设三通和供水阀门。 | 符合要求 |
| 2 | 油桶应分类摆放整齐，油桶和空桶分开存放，并严密封盖。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.9.1.11 | 井下各种油类均单独存放于安全地点。 | 符合要求 |
| 3 | 有人员和设备通行的主要进风巷道、进风井井口建筑、主要通风机房和压入式辅助通风机房、风硐及暖风道 | 《金属非金属矿山安全规程》6.9.1.7 | 各主要建筑物均采用非可燃性材料建筑，地面绞车房、变压室及井下配电所等消防器材配备齐全。 | 符合要求 |
| 4 | 有易燃气体的作业场所严禁吸烟，动火作业应办理动火作业证； | 《金属非金属矿山安全规程》7.5.10 | 井下进行的动火作业均制定了防火措施，并经主管矿长批准。 | 符合要求 |

三、火灾的危险度评价

（一）火灾发生可能性（L）

该矿山下存在可燃物（工作用的油棉纱、棉布、塑料和电缆等），因此发生火灾的可能性较大。根据该矿目前的管理制度和管理状况，可以预计以后的安全管理将会使火灾发生的可能性降低。把该矿的安全管理与火灾致因、影响因素进行综合分析，认为该矿山发生火灾的可能性属“可以设想，但高度不可能”之列。故确定火灾发生的可能性分值为0.5分。

（二）暴露于火灾环境的频率（E）

该矿发生火灾的重点预测为在工作中使用油棉纱、棉布、塑料和电缆的地点，作业人员每日都暴露于可能发生火灾的危险环境中，属“逐日在工作时间暴露”情况，因此分值评价为：6分

（三）发生火灾的可能结果（C）

火灾会给矿山造成灾难，考虑到该矿区规模小，发生火灾一般能够及时扑灭，另外井下工作人员少，因此发生火灾的可能结果属“非常严重，一人死亡”之列，应取分值为15分。

（四）危险度

危险性分值D=LEC=0.5×6×15=45

根据危险性分值表（表4-3-4），该矿火灾危险度属“可能危险”。

四、防灭火评价单元评价结果

该矿制定了消防管理制度和井下动火防灭火制度，井下建有消防管路，配电室，井下变压室、水沟自流排水等配备了灭火器材并重点监测，能对生产中产生的意外火灾进行处理， 井上、井下防灭火措施符合要求。该矿防灭火系统符合《金属非金属矿山安全规程》，能够满足安全生产需要。

## 第五节 防排水评价单元

一、防排水系统现状

该矿山水文地质条件属简单类型，水沟自流排水。但国内矿山井下由于透水或排水系统故障而经常发生重大人员伤亡事故；矿山井下无瓦斯、木材等易燃物品，不会发生大的火灾事故，但如果防火设施或管理不善，也有可能造成一些小的火灾事故，如废弃的油料燃烧、电缆起火等，造成矿山的人员伤亡和财产损失。因此对矿山透水、火灾要引起重视，本单元主要对矿山井上下防排水、防火设施进行评价。

二、系统评价

表5-5-1  防排水系统安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1、矿山企业应健全防治水、探放水制度，并组织实施，按规定配备探放水设备。 | 查阅防治水、探放水制度，现场检查探放水设备 | 符合规定 |  |
|  |  | 2、矿山企业应应收集矿山水文地质资料及水文地质图填绘。 | 查阅资料 | 符合规定 |  |
|  |  | 3、透水严重的矿山企业，应成立防治水专门机构，在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。 | 查阅防治水机构设置文件及防治水工作资料 | 无关项 |  |
| 2 | 防水矿（岩）柱 | 防水矿（岩）柱留设应符合批准的要求。 | 现场检查 | 无关项 |  |
| 3 | 矿床疏干 | 1.矿床疏干措施符合批准的要求。 | 现场检查 | 无关项 |  |
|  |  | 2.疏干过程中若出现地表（岩溶）塌陷，应及时圈定，设立警示标志，并采取相应的安全措施。 | 现场检查 | 无关项 |  |
| 4 | 堵水工程 | 堵水工程措施符合批准的要求。 | 现场检查 | 无关项 |  |
| 5 | 地面防治水 | 1、矿山（竖井、人行上山、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。 | 查阅资料 现场检查 | 符合规定 |  |
|  |  | 2、地表防洪设施如导流堤、排洪沟（渠）等符合批准的要求。 | 现场检查 | 符合规定 |  |
|  |  | 3、工业场地防洪设施符合批准的要求。 | 现场检查 | 符合规定 |  |
| 6 | 井下排水系统 | 1.排水泵房设置、水泵型号及数量、水仓、防水门、排水管路等排水设施符合批准和GB16423-2020中6.8.3的要求。 | 不涉及 | 不涉及 |  |
|  |  | 2、防水闸门要按批准的设计组织施工，并要求合格。 | 不涉及 | 不涉及 |  |
|  |  | 3、水沟、沉淀池、水仓等的清理及排泥设备设施符合批准的要求。 | 不涉及 | 不涉及 |  |

矿山采用平硐内排水沟自流排放。

经安全检查表评价，项目地面防治水、井下排水系统符合要求，防排水系统基本符合安全要求。

三、水灾的危险度评价

采用作业条件危险性分析法对水灾事故进行评价。

（一）水灾发生可能性（L）

矿区水文地质条件为简单类型，结合该矿目前的管理制度和管理状况，水灾事故发生的可能性属“完全意外，极少可能”之列，因此分值评价为：1分。

（二）暴露于水灾环境的频率（E）

因水灾事故发生的可能性属“完全意外，极少可能”，发生的可能性比较低，所以采掘工作面等作业人员属“每周一次或偶然地暴露”于可能发生的水灾事故环境中，因此暴露于水灾环境的频率分值评价为：3分。

（三）发生水灾的可能结果（C）

虽然该矿水灾事故发生的可能性属“完全意外，极少可能”之列，但是一旦发生透水事故，就会发生人员伤亡的事故，属“灾难，数人死亡”， 因此分值评价为：40分。

（四）危险度

危险性分值D= LEC=1×3×40=120

根据危险性分值表（表4-3-4），该矿水灾的危险度属“显著危险”。

需要矿方加强管理，严格执行探放水制度和灾害天气停产撤人制度，加强雨季巡查，完善排水设施。

四、防排水评价单元评价结果

从检查表检查结果、矿区水文地质资料和现场的实际揭露可以看出，矿区水文地质条件简单，井口不受洪水威胁，防排水能力可以满足矿山安全生产的需要。

## 第六节运输评价单元

井下运输，硐内运输采用0.5 m3三轮车将矿石从采场运至硐口矿堆场，将废石从硐内运至硐口废石场。

地表运输，用装载机装矿以20吨自卸汽车将矿石运出矿山销售。

安全检查表分析法（SCA）评价

单元安全检查表分析法见表

| 井下出矿与无轨运输，应符合《规程》规定 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.3.4条 | 查现场 | 符合 要求 |
| --- | --- | --- | --- |

## 第七节 供配电评价单元

一、供配电系统现状

电气系统是矿山开采的一个重要系统，供电设施的安全性能如否直接关系到人员与财产的安全，因此矿山要全面提高供电系统的安全性。评价的主要对象为井上下变配电设施、供电线路和电气设备。

矿山选择1组150kw、1组100kw和1组30kw的柴油发电机组， 100kw柴油发电机组供生产用电，150kw 作为生产备用发电机组。30kw的柴油发电机组供生活用电。

地面电压等级： 380V、220V；井下电压等级：380V、36V。

二、系统评价

采用安全检查表法对该系统检查评价如下：

表5-8-1  供配电系统安全检查表

| 序号 | 评价标准 | 检查依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下各级配电标称电压，应遵守《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.4 | 该矿山下采用电压等级为0.4kV、36V。 | 符合 要求 |
| 2 | 井下变、配电所的电源及供电回路设置应符合《规程》规定 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.5 | 配电室采用双回路供电。，另外设置柴油发电机作为备用电源。任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。 | 符合 要求 |
| 3 | 向井下供电的６ｋＶ～３５ｋＶ系统中性点接地方式应符合《规程》规定； | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.6 | 符合规范 | 符合要求 |
| 4 | 向井下供电的线路不得装设自动重合闸装置 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.3.2 | 未装设自动重合闸装置 | 符合 要求 |
| 5 | 引至采掘工作面的电源线应装设具有明显断开点的隔离电器。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.8 | 引至采掘工作面的电源线设置有明显断开点的隔离电器。 | 符合 要求 |
| 6 | 地下矿山应保存《规程》规定配电图纸，并根据实际情况的变化及时更新 | 《金属非金属矿山安全规程》4.1.10 | 该矿已绘制了地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图，电力、电话、信号、电机车等线路平面图。矿方定期对图纸进行更新。 | 符合 要求 |
| 7 | 井下电缆应符合《规程》规定要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.2.1 | 井下供电、信号和控制电缆的选用和敷设合理且各电缆均具有保护和绝缘措施。井下部分电缆为非阻燃电缆。 | 不符合要求 |
| 8 | 硐室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电标志。硐室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。无人值守的硐室应关门加锁。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.4.4 | 有标志牌且设置合理。 | 符合 要求 |
| 9 | 从井下变配电所引出的低压馈出线应装设带有过电流保护的断路器，且被保护线路末端的最小短路电流不应低于断路器瞬时或短延时脱扣器整定电流的１．５倍。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.3.3 | 该矿山下配电所引出的低压馈出线均装设了带有过电流保护的断路器。 | 符合 要求 |
| 10 | 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.5.1 | 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道照明设施齐全。 | 符合 要求 |
| 11 | 以下地点应设直通矿调度室的有线调度电话：地面变电所、通风机房、提升机房、空压机房、充填制备站等；马头门、中段车场、井底车场、装矿点、卸矿点、转载点、粉矿回收水平等；采矿作业中段或分段的适当位置，掘进工程的适当位置；井下主要水泵房、中央变电所、采区变电所、调度硐室、破碎站、通风机控制硐室、带式输送机控制硐室、设备维修硐室等主要机电设备硐室；爆破时撤离人员集中地点、避灾硐室、油库、加油站、爆破器材库等重要位置。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.7.4 | 该矿通系统按要求装设。 | 符合 要求 |
| 12 | 井下电气装置、设备的外露可导电部分和构架及电缆的配件、接线盒、金属外皮等应接地。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.6.1 | 该矿山下电气设备和巷道中接近电缆线路的金属构筑物按要求设置接地。 | 符合 要求 |
| 13 | 下列地点应设局部接地装置： 采区变电所和工作面配电点；电气设备硐室；单独的高压配电装置；连接高压电力电缆的接线盒金属外壳。 | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.6.4 | 该矿局部接地极按规定装设。 | 符合 要求 |
| 14 | 井下各开采水平的主接地装置和所有局部接地装置应通过接地干线相互连接，构成井下总接地网； | 《金属非金属矿山安全规程》6.7.6.5 | 该矿电气设备保护接地系统已形成接地网。 | 符合 要求 |

三、触电危害的危险度评价

采用作业条件危险性分析法对触电危害事故进行评价。

（一）触电危害发生可能性（L）

1．触电危害的致因因素和影响因素

（1）安全管理制度不完善，电工或机电设备操作人员的操作失误或违章作业；防护缺陷、操作不当、操作人员着装不当等。

（2）带电检修、搬迁电气设备、拖拉电缆或停送电未执行操作规程造成触电事故。

（3）开关柜保护装置失效，导致触电事故。

（4）设备绝缘下降、接地保护安设不符合要求，导致触电事故。

（5）外露带电体未设置防护栅栏，造成触电事故。

（6）违章指挥导致的触电危害事故；非专业电工、机电设备操作人员操作失误，或违章作业等造成的电击触电伤害。

（7）使用不合格的绝缘油而造成充油电气设备（变压器、油开关）爆炸，井下火灾发生时，产生大量的有毒气体。

（8）电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患；没有采取必要的安全技术措施或安全措施失效；电器设备运行管理不当等。

（9）接地保护、漏电保护、短路保护、过载保护、绝缘、电气隔离、屏保、电气安全距离等不可靠，在人员触电时保护不能动作。

2．触电危害的影响因素

操作规程的合理程度，作业地点环境的好坏，机电设备的优劣，安全费用的投入多少、人员的安全意识状况，矿山的安全管理水平，领导对安全的重视程度，作业人员的身体与情绪状况都会对触电危害产生影响。

3．可能性分析

触电危害的致灾因素较多，说明发生伤害的可能性较大，综合考虑安全管理状况，触电危害发生的可能性属“不经常，但可能”之列，因此分值评价为3分。

（二）暴露于触电危害环境的频率（E）

该矿从业人员每日都暴露于可能发生触电危害环境中，属“逐日在工作时间内暴露”情况，因此分值评价为：6分。

（三）发生触电危害的可能结果（C）

该矿地面和井下无高压用电设备，低压用电设备较少，设备均设接地保护，开关具有漏电保护，所以触电危害事故一般都可能给人造成严重伤害，属“重大，致残”类型，因此分值评价为：3分。

（四）危险度

危险性分值D=LEC=3×6×3=54

根据危险性分值表（表4-3-4），可知触电危害的危险度属“可能危险”，需要在生产中完善和落实作业规程与安全措施加强设备管理，特别是在维修设备时一定要做到一人监护，一人操作。

四、供配电评价单元评价结果

从检查表检查结果可以看出，该矿区采用双电源供电，备用电源容量满足矿山一级负荷供电要求，矿山电源可靠；井下电缆敷设规范，标志较齐全；井下各级配电标称电压符合要求，井下各用电设施较完善，通讯电话装设齐全、变电硐室符合《规程》要求。

## 第八节 应急避险“六大系统”评价单元

矿山应急避险“六大系统”基本建设完成，目前设有压风、供水、视频、通讯和配备了自救式呼吸器，本矿山最大班下井人数未超过３０人，未设人员定位系统。

## 第九节 其他危险、有害因素的危险度评价

矿区存在的高处坠落、物体打击、车辆伤害等危险、有害因素采用专家评议法进行危险度评价。

经过专家评议，高处坠落、物体打击、车辆伤害等危险、有害因素的危险度属稍有危险。

# 第六章 安全对策措施与建议

## 第一节 安全管理对策措施

1．应加强对特种作业人员培训的相关工作，尤其是主提升机司机的培训。

2．主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员，都必须经过技术培训和专门安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗。人员培训、考核、发证和复审，应按有关规定执行。

3．加强对从业人员的安全教育培训工作，经考核合格，方能上岗，并做好培训记录的保存工作。

4．每两年应组织职工进行健康查体，并建立健康监护档案。

5．进一步完善应急救援组织和预案，备足救援物质和器材；应急预案应按规定要求进行备案；每年至少进行一次应急演练。

6．严格执行领导下井带班制度，领导与工人同上同下。

7．加强兼职救护队员的学习、训练，配备并及时更新救护设备，保证设备完好、齐全。

8．强化安全科和安全管理人员的安全责任，严查“三违”，保证安全管理制度和操作规程落到实处。

9．进一步完善各种管理制度，完善职业卫生档案，使之符合国家和行业有关规定，并能和矿山的实际情况相结合。

10．应严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》“金属地下矿山每吨10元”的规定提取安全生产费用，设专户存储，专款专用。安全费用的提取和使用要细化到每个矿区。

11．应及时填绘水文地质图、工程地质图、采掘工程平面图、井上下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图等，并且应及时更新图纸。

12．矿山应加强标准化建设的相关工作。

13.在对该矿山往期资料的现场查阅中，发现企业无“三同时”资料，建议企业完善相关资料。

## 第二节 安全技术对策措施与建议

一、开拓、开采安全对策措施与建议

1．按照矿山实际情况，制定符合矿山实际的顶板管理制度、爆破管理制度、采空区管理制度、地表岩移观测制度等。

2．绘制符合矿山实际的采掘工程平面图、巷道布置图，并按照进度及时进行补充填绘。

3．在生产过程中要及时修编凿岩作业施工设计和爆破说明书。

4．井下所有巷道交叉点要设置路标，标明所在地点并指明通往安全出口的方向。

5．围岩松软不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，须采取支护措施。

6．矿山所有安全出口要经常维护，确保安全出口畅通，风井的梯子间设置应符合《金属非金属矿山安全规程》的相关要求。

7．尽快清理井下巷道内的杂物，废弃的暗竖井的井口设置栅栏和警示标志。

8．应设立专职人员负责地压管理工作，及时进行现场监测，做好预测、预报工作。

9．采场凿岩与放矿严禁同时进行作业，防止坍塌事故。

10．凿岩前必须检查工作面上有无盲炮，有盲炮时则必须处理之后方可凿岩，严禁打残眼。

11．因为地压灾害属显著危险，因此应加强地压灾害的预防工作，企业可采取如下的对策措施：

（1）巷道施工应严格按设计施工，施工前，技术人员须准确提供掘进范围内围岩硬度，节理发育情况，有无采空区，断层破碎带的位置、参数、各岩层含水情况，有无应力集中区。

（2）技术部门应制定预防巷道冒顶片帮的施工方案、施工措施。

（3）统一放炮时间，放炮地点周围巷道的工作人员必须位于安全位置，地质条件复杂的地点不准进入。

（4）井巷内设备存放必须选择围岩硬度大、顶板处理良好的地点。

（5）减少采场和掘进巷道人员出现的几率。

（6）加强管理，切实做好敲帮问顶工作。在敲帮问顶时，应该使用适当的敲挖工具（比如要用足够长的钢钎等），而且站立的位置要安全；对一时无法撬落，但又可能掉落的岩块，绝不可以掉以轻心，不要冒险在其下方作业，而应及时采取可靠的临时性支撑措施，以防止顶板意外冒落伤人。

（7）加强对老采空区的监管、监控，发现异常情况，应及时撤出井下人员。

（8）根据生产的实际情况，针对有可能发生地压灾害的场所可配置专职的观测员三班轮值对井下设立的若干观测点，采用顶竹竿、堆沙堆、刷油漆等办法和一些类似地震监测的简易设备，观测矿山顶板和地压变化，实行24小时动态监控。

（9）遇有顶板不稳固时或顶板破碎时要考虑采取有效措施维护顶板，例如加大顶板厚度、增大安全矿柱、打锚杆、架立柱或木架等措施。

二、通风安全对策措施与建议

1．防尘系统

（1）测尘仪器仪表，应逐渐装备齐全；并要严格按照制度进行测尘，并做好记录。

（2）凿岩、爆破、装卸矿（岩）时，井下工人应要求佩戴个人防护用品。

（3）炮前炮后进行洒水，人行道及运输巷道的岩壁，应定期清洗。

（4）加强局部通风管理，做好通风除尘。

（5）地面消防水池容积不能满足要求，应尽快建设消防水池，以确保消防、防尘系统不小于200m3的水源。

2．通风系统

（1）在主要进、回风巷设置永久测风站，并且测风站要符合相关要求。

（2）完善编制配风计划，确保各用风地点风量分配合理。

（3）掘进工作面或通风不良的巷道安装局部通风机。

（4）要及时对采空区进行密闭，并做好记录。采、掘工作面应实行独立通风。

（5）完善井下通风构筑物和通风设施，保证井下风流顺畅、有序，避免不必要的串风现象。

（6）井下各用风地点的实际风量，必须符合《金属非金属矿山安全规程》的有关规定。定期对井下风速、风质、风量、岩尘进行测量，并记录。

（7）矿山采用机械通风，并根据采掘工程的变化及时调整通风系统，以保证各作业地点的风量、矿山空气质量符合规程的要求。

（8）无人作业的老巷应及时设置栅栏、警示标志或进行进行封闭，以防止人员误入。

（9）主扇机房应安装测量风量、风压的仪表，并建立主扇运转记录。

三、防灭火系统安全对策措施与建议

1．地面变电室、绞车房、井下配电室、井下泵房应按照要求配备消防器材，应有醒目的防火标志和防火注意事项。

2．定期对消防器材进行检查、维护，并做好记录。

3．井下使用过的润滑油、棉纱和布头等易燃物品，必须放在盖严的铁筒内，并及时运到地面处理，不准乱仍乱放。

4．严格执行井下动火防灭火措施。

四、防排水安全对策措施与建议

1．应查清矿区附近地表水流系统、疏水能力、积水区及水利工程的现状和规划情况，以及当地日最大降雨量，并结合矿区特点建立、健全防水、排水系统，对主排水系统进行检测。

2．应调查生产井的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。要统计矿山水与地下水、地表水、大气降水的水力关系，雨季前要制定防水计划，并切实搞好防水检查以及落实防水计划。

3．作好矿山水文地质工作，要将矿区范围内存在的民采及老采空区的积水情况及时填绘在采掘工程平面图上，以使采掘工程能够作到接近相应的水体时先进行探放水，避免发生透水事故。

4．防止地表水通过竖井、钻孔、塌陷区域等途径流入井下。

5．对接近水体而又有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段，采取预测预警措施，坚持“有疑必探，先探后掘”的原则，编制探放水设计，制定预防突然涌水的安全措施，并按规定配备探放水设备。

6．采掘作业中要根据采掘作业过程中涌水量的变化、有无异味等突水征兆采取相应探放水措施或者停止生产撤人等措施。

7．应进一步调查该区的历年最高洪水位；对井口设置防水平台或防水围墙，矿区内设排水沟，备足防洪物资，预防洪水从井口溃入井下。

五、爆破器材安全对策措施与建议

1．要加强对爆炸材料的管理，严格执行爆破物品的运送、爆破、处理放炮故障（瞎炮、残炮、拒爆）的规定和要求。

2．爆破工在使用爆炸物品的过程中，要按操作规程执行，严禁违章放炮。

3．加强爆炸器材的运输管理，放炮员运送火药时，不准与其他人员同时上下井，不准在人员集中地点逗留，不准一人同时运送炸药、导爆管。

4．放炮员必须经过培训，持证上岗，爆炸器材的使用应严格按照《安全规程》的规定。

5．每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。

6．建立处理残炮的规章制度和操作办法，严禁打残眼。

7．井下爆破器材临时发放站内严禁超量储存爆炸材料。

六、电气设备安全对策措施与建议

1．矿方应依据制定的供电系统整改计划，尽快增加专为井下供电的变压器或隔离变压器，其中性点严禁接地，以杜绝中性点变压器向井下供电。

2．确保各在用漏电保护装置可靠动作，矿方应制定相关制度定期对漏电保护装置进行试验，以保证装置在发生漏电事故时能够可靠分断相关开关或断路器，达到断电的目的。

3．加强对矿山在用的电缆的检查和维护，避免非阻燃电缆的使用。

4．加强对电器设备的管理，杜绝设备无故将过流、短路、接地等保护装置甩掉不用。

5．应定期检查井上下各配电室或配电点的供电系统图，确保其正常悬挂，并定期更新以指导现场供配电人员作业。

6．该矿一级负荷保安电源配备的1台移动式柴油发电机组，如矿山发生较为紧急的停电事故，该电源不能立即到达现场且投入使用。为保证矿山正常供电要求，矿区内应设置固定的且容量满足要求的柴油发电机组作为保安电源。

7．加强对电器设备的管理，杜绝设备无故将过流、短路、接地等保护装置甩掉不用。

8．对矿山备用线路、设备定期进行送电，防止长期不用的电缆、设备绝缘下降，影响设备性能。

9．完善井上、下接地系统、防雷系统、防静电系统。

10．有关各类电气工作人员，要通过相关技术和安全培训，合格后持证上岗；

11．加强技术管理，进一步完善各种技术资料。井上、下供电系统图、井下设备布置图应及时更新绘图，正确使用电气符号；设备及电缆的型号、编号、长度等标注齐全准确；图纸与现场实际情况相符合，以便正确指导现场安全管理。

12．对地面变电所油浸式变压器使用的变压器油和地面10kV架空线末端氧化锌避雷器进行定期检测。

13．该矿供电涉及到井下探矿工程用电，应合理调配供电负荷，确保矿区内一级负荷正常供配电。

七、应急避险“六大系统”安全对策措施与建议

1．定期对地面在用压气压缩机性能和安全阀进行检测。

2．对空气压缩机和所使用的储气罐定期进行维护、保养，并定期检修，发现隐患，及时排除。

3．应选用合格的压缩机油，空气压缩机附近禁止存放易燃、易爆和有毒有害的物质。

4．进一步完善井下监测监控系统，井下各类传感器应按规程要求安设在合理的位置。

5．应对供水施救水源进行检测，保证施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。

6．按照“六大系统”标准完善“六大系统”系统建设。

# 第七章 评价结论

## 第一节 矿山安全状况综合评述

工布江达县日乌多矿铅锌矿I号矿体6、10、南1号平硐地下开采矿地质条件和水文地质条件简单，矿山的管理人员较为重视安全生产管理工作，各项安全生产责任制、规章制度与作业规程较为齐全，不定期进行安全教育和考核，并制定相应的奖罚制度，有利于矿山的安全生产。但目前矿山在生产和安全管理上还存在一些薄弱环节如：部分盲巷、采空区用木板进行封堵，封堵不规范；个别中段未悬挂避灾线路图；部分巷道岔口未设置巷道名称标识；采掘相关技术图纸未及时更新；井下供电系统未设置漏电保护装置；井上下各主要变电所或配电点未悬挂供电系统图；这些不安全因素威胁着矿山安全生产。

针对上述隐患，企业积极进行了整改，并出具了整改汇报材料。

## 第二节 主要危险有害因素及对策措施

一、主要危险、有害因素

通过对该矿的全面了解、现场调查及系统分析，评价认为该矿存在的主要危险、有害因素有：地压灾害、透水、放炮伤害、触电危害、中毒和窒息、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、火灾、职业病危害等危险、有害因素。通过作业条件危险性评价和专家评议，危险、有害因素的危险度如下：

1．透水、地压灾害、放炮伤害和中毒窒息属于显著危险；

2．触电危害、火灾、职业卫生危害属可能危险；

3．高处坠落、物体打击、车辆伤害属于稍有危险。

因此矿方应重点防范透水、中毒窒息、地压灾害和放炮伤害，要重点落实这几个方面的安全对策措施。

二、要重点落实的安全对策措施

在第六章第二节安全技术对策措施与建议里面，防范蹲罐事故、透水、中毒窒息、地压灾害和放炮伤害的对策措施为重点落实的对策措施，在此不再重复叙述。重点落实这些针对性的对策措施后，该矿蹲罐事故、透水、中毒窒息、地压灾害和放炮伤害等危险能够控制在可以接受的程度。

## 第三节 矿山总体评价结论

一、各单元评价结论

安全管理系统单元：通过该矿安全管理系统的分析，该矿成立了专门的安全机构，建立健全了规章制度、岗位责任制及安全操作规程。安全管理人员及特种作业人员持证上岗，按要求进行安全教育，安全管理现状基本满足矿山生产的要求。

开拓、开采评价单元：该矿安全出口符合要求，采掘工程均有设计，并制定有专门的安全措施，建立了顶板分级管理制度；设计推荐采用浅孔留矿法为主要的采矿方法进行开采，矿房岩矿体走向布置。对于难以布置留矿法采场的矿体局部采用分层进行采矿法进行回采，采矿方法合理，能够有效控制冒顶片帮、机械伤害、电气伤害等事故。满足安全生产要求。

通风、防尘评价单元：该矿建立了机械通风系统；制定了通风管理制度和措施。井下风速风量满足要求。能够满足安全生产要求。在生产过程中，矿方应作好通风系统的维护，保证其有效运行，并随时监控通风情况，确保安全生产。

防灭火评价单元：该矿制定了消防管理制度和井下动火防灭火制度，井下建有消防管路，地面、配电室等配备了灭火器材并重点监测。能够满足安全生产要求。

防排水评价单元：矿区水文地质条件简单，矿山采用地表排水沟渠自流排水，将井下水扬排到地表后沿水沟自流排出，能满足安生产要求。

运输评价单元：矿山运输单元满足安全要求。

供配电评价单元：从检查表检查结果可以看出，该矿区采用双发电机组供电，备用电源容量满足矿山供电要求，矿山电源可靠；井下电缆敷设规范，标志较齐全；井下各级配电标称电压符合要求，井下各用电设施较完善，通讯电话装设齐全、变电硐室符合《规程》要求。

应急避险“六大系统”评价单元：矿山应急避险“六大系统”基本建设完成，目前设有压风、供水、视频、通讯和配备了自救式呼吸器，本矿山最大班下井人数未超过３０人，未设人员定位系统。

二、安全现状评价结论

通过现场对该矿安全调查及资料分析，对危险有害因素的辨识分析，各系统安全设施符合相关法律、法规、规范、标准的规定，安全管理适应安全生产的需要。本次评价认为：该矿山基本能够满足安全生产的要求、具备安全生产条件。

但矿方应根据本次评价提出的对策措施，对相关系统进一步进行完善，持续改进安全管理，确保安全生产。

## 现场发现的安全隐患及其整改情况

经我中心评价人员到你公司所属西藏自治区工布江达县日乌多矿铅锌矿矿区现状检查，该矿区存在以下问题：

1、矿山道路缺少限速标志、转弯标志及观察镜；

2、5348物料平台边缘应设置安全挡墙，高度不得低于25cm；

3、5348洞口处未设置避灾线路图，无风险告知牌，安全措施牌及责任人等；

4、洞内安全标志设置不规范；

5、安全出口斜井内浮石多，行人梯不符合国家规范要求，未设置缓冲带；

6、部分“躲避硐室”应改为“躲避处”或“错车道”等；

7、配电柜内无配电线路图、无相间隔板、配电柜不符合规范要求；

8、发电机储油桶设置不规范；

9、5348洞内应设置风管、供水管，每50-100米设置三通，三通向外；

10、行人斜井缺少风速监测、co检测、视频设备及通讯设备等；

11、巷道内每个分巷处应设置风速监测、co检测、视频设备及通讯设备等；

12、巷道内每个分巷处应设置导向标识、避灾线路图及供风示意图等；

13、发电机房和配电房应规范，并完善管理制度、操作规程和消防器材等；

14、整个巷道内的线缆应分层设置，采用瓷瓶挂设；

15、废弃巷道应按照规范进行封堵。

（注：企业已整改完成，反馈意见书见附件）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

二0二二年六月六日

现场勘查人员合影