福建省盈梓新材料科技有限公司

下龙坑方解石矿

改扩建项目（+422m、+401m中段）

安全设施验收评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二三年十一月十日

福建省盈梓新材料科技有限公司

下龙坑方解石矿改扩建项目（+422m、+401m中段）

安全设施验收评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：胡永志

评价报告完成日期：二〇二三年十一月十日

（评价机构公章）

福建省盈梓新材料科技有限公司

下龙坑方解石矿改扩建项目

（+422m、+401m中段）

安全设施验收评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年11月10日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

福建省盈梓新材料科技有限公司

下龙坑方解石矿改扩建项目（+422m、+401m中段）

安全设施验收评价人员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 项目组成员 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
| 报告编制人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

目  录

前  言	3

非煤矿山企业基本情况表	5

1.评价范围与依据	6

1.1评价对象和范围	6

1.2评价依据	6

2.建设项目概述	14

2.1建设单位概况	14

2.2自然环境概况	15

2.3地质概况	15

2.4建设概况	23

2.5施工及监理概况	34

2.6试运行概况	34

2.7安全设施概况	35

3.安全设施符合性评价	37

3.1安全设施“三同时”程序	37

3.2开拓与开采	38

3.3运输系统	46

3.4井下防治水与排水系统	49

3.5通风系统	51

3.6充填系统	54

3.7供配电	54

3.8井下供水和消防系统	57

3.9安全避险“六大系统”	59

3.10总平面布置	71

3.11个人安全防护	77

3.12安全标志	78

3.13安全管理	79

3.14安全生产标准化建设	82

3.15重大生产安全事故隐患辨识	83

4.安全对策措施建议	92

5.评价结论	93

附表1 地下矿山安全生产基本条件检查表	96

附表2 金属非金属地下矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表	98

附表3 标准化评分明细表	133

附表4 标准化得分汇总表	186

附件：

附件1：项目委托书

附件2：非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见书

附件3：《营业执照》

附件4：《采矿许可证》

附件5：《安全生产许可证》

附件6：主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证

附件7：安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证

附件8：“五职矿长”毕业证书

附件9：评价人员资格证书

附图：

附图1：地形地质图

附图2：井上下对照图及总平面布置竣工图

附图3：开拓系统竣工图

附图4：开拓系统纵投影竣工图

附图5：房柱采矿法示意图

附图6：供电系统示意图

附图7：主要井巷断面图

附图8：+444m中段平面竣工图

附图9：+422m中段平面竣工图

附图10：+401m中段平面竣工图

附图11：避灾线路图

附图12：压风自救系统竣工图

附图13：供水施救系统竣工图

附图14：排水系统竣工图

附图15：通风系统竣工图

附图16：运输系统竣竣工图

附图17：排土场现状图、拦土坝竣工图

附图18：监测监控系统竣工图

附图19：地压监测系统竣工图

附图20：通信联络系统竣工图

附图21：人员定位系统竣工图

- 前  言

下龙坑方解石矿原采矿权人为明溪县聚岩磨粉厂，2021年3月4日变更为福建省盈梓新材料科技有限公司，经济类型为个人独资企业。下龙坑方解石矿位于明溪县城北北东22°方向，直距6km处，行政区划隶属明溪县翰仙镇洋龙村管辖。

下龙坑方解石矿由山东乾舜矿冶科技股份有限公司进行改扩建设计，于2019年7月8日提交了《明溪县聚岩磨粉厂下龙坑方解石矿改扩建初步设计》（包含有《安全设施设计》以下简称《改扩建设计》），并于2019年7月30日通过三明市应急管理局审查（闽非煤设审批明字〔2019〕21号）。设计开采下龙坑方解石矿矿区范围内的Ⅰs、Ⅱs、Ⅲs及Ⅱn、Ⅲn号矿体，标高为+470m～+401m，采用平硐+盲斜坡道+斜井开拓，布置+444m、+422m、+401m三个中段，中段高度为21～22m；基建中段为+444m中段，采用房柱采矿法采矿，年生产6.0万t方解石矿。其中+444m基建中段生产系统已于2021年9月28日通过了竣工验收，并于2021年11月17日取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2021〕G35号，有效期至2024年11月16日。

矿山现已完成+422m、+401m延伸工程，主要工程：+444m～+401m盲斜坡道，+422m及+401m中段运输、回风巷道，+422m中段采准切割工程，+401m～+422m通风行人天井，+422m～+444m通风行人天井，+401m中段水仓及水泵硐室等。按新建、改建、扩建项目“三同时”的有关要求，福建省盈梓新材料科技有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对下龙坑方解石矿+422m、+401m段生产系统进行安全设施验收评价；同时，为延续矿山现有+444m中段生产系统的《安全生产许可证》，本次将现有+444m中段生产系统纳入本次评价范围。

依照《安全验收评价导则》要求，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组成评价组，到现场了解项目情况，收集了《改扩建设计》等有关技术资料，经过了认真细致的资料审核，在对照相关法律、法规和标准规范的基础上，提出整改意见，业主按要求整改合格后，评价组成员再次到现场检查，并按照《安全评价通则》《安全验收评价导则》《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕14号附件4）及《福建省金属非金属矿山建设项目安全验收评价报告补充提纲》等有关的法律法规规定的内容和格式编制完成了《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿改扩建项目（+422m、+401m中段）安全设施验收评价报告》。

- 非煤矿山企业基本情况表

| 矿山（生产系统）名称 |  | 福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山详细地址 |  | 三明市明溪县瀚仙镇洋龙村 |  |  |  |
| 开 采 方 式 |  | 地下开采 |  | 开采矿种 | 方解石 |
| 从业人数 |  | 25 |  | 是否设置排土场 | 是 |
| 安全设施设计审查单位、批复文号 |  |  | 三明市应急管理局 闽非煤设审批明字〔2019〕21号 |  |  |
| 《安全生产许可证》号及有效期 |  |  | （闽）FM安许证字〔2021〕G35号 自2021年11月17日至2024年11月16日 |  |  |
| 《采矿许可证》号及有效期 |  |  | C3504002019056120147932 自2021年3月4日至2029年5月4日 |  |  |
| 主 要 生 产 设 备 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 数 量 |
|  | 主通风机 |  | K40-8-№14 |  | 2 |
|  | 局部通风机 |  | JK58-1№4.5 |  | 1 |
|  |  |  | FBD№5.0/2x5.5 |  | 2 |
|  | 井上变压器 |  | ZBW-12/0.4-250kVA |  | 1 |
|  | 井下变压器 |  | ZBW-12/0.4-125kVA |  | 1 |
|  | 空压机 |  | BMVF132 |  | 1 |
|  | 柴油发电机组 |  | HC6105AZLD（121kW） |  | 1 |
|  | 矿用挖掘式装载机 |  | LG820D |  | 1 |
|  | 运输车辆 |  | 红岩CQ3256HXVG424L |  | 3 |
|  | 水泵 |  | MD25-30×3 |  | 3 |

- 1.评价范围与依据

- 1.1评价对象和范围

评价项目名称：福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿。

安全验收评价范围：

矿区范围由6个拐点坐标圈定而成，矿区范围拐点直角坐标如下（2000国家大地坐标系）。

1：X=2922407.72l0，Y=39521889.0880；

2：X=2922407.7210，Y=39522109.0900；

3：X=2922943.7290，Y=39522109.0890；

4：X=2922943.7260，Y=39521169.0790；

5：X=2922543.7220，Y=39521169.0800；

6：X=2922543.7240，Y=39521889.0880。

矿区面积：0.4060km2，开采标高+635m～+390m。

本次下龙坑方解石矿开采标高+444m～+401m。

下龙坑方解石矿+422m、+401m中段及现有已取证的+444m中段生产系统的安全设施、辅助设施及安全生产标准化运行情况作为本次评价范围。不包括地面爆破器材库、矿石加工、销售系统及外部运输等。

- 1.2评价依据

- 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号，自2015年1月1日起施行）

（5）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第23号，自2015年4月24日起施行）

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号；国家主席令第81号修改；国家主席令第24号修改，自2018年12月29日施行）

（7）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号、自2009年8月27日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）

（8）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号、2019年修订；自2019年4月23日起施行；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员第十次会议修正）

（9）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号；2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会修定，自2021年9月1日起施行）

（10）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

（11）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

（12）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）

（13）《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行）

（14）《电力设施保护条例》（国务院令第239号，自2011年1月8日起施行）

（15）《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第653号，自2014年7月29日起施行）

（16）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

（17）《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定>的通知》（闽政办〔2009〕149号，自2009年9月21日起施行）

（18）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，自2017年3月1日起施行）

- 1.2.2规章、规范性文件

（1）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》

（2）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，自2013年9月6日起施行）

（3）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第63号，自2013年8月29日起施行；安监总局令第80号修订，自2015年7月1日起施行）

（4）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，自2015年7月1日起施行）

（5）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第20号令、78号令修改；自2015年7月7日起施行）

（6）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，自2015年7月1日起施行）

（7）《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号，自2015年7月10日起施行）

（8）《国家安全监管总局关于印发推广先进安全技术装备目录（2015年第二批）的通知》（安监总科技〔2015〕109号，自2015年11月4日起施行）

（9）《国家安监总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号；自2016年7月1日起施行）

（10）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）

（11）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号；2019年6月24日，经应急管理部第20次部务会议审议通过，自2019年9月1日起施行）

（12）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起施行）

（13）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

（14）《财政部  应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）

（15）《关于印发<福建省非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理办法>的通知》（闽安监管一〔2015〕95号；自2016年1月8日起施行）

（16）《关于印发福建省非煤矿山和危险化学品安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（原闽安监综合〔2014〕99号，自2014年9月5日起施行）

（17）《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定>的通知》（闽政办〔2009〕149号，自2009年9月21日起施行）

- 1.2.3技术标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，自1987年2月1日起施行）

（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，自2005年10月1日起施行）

（3）《矿山安全标志》（GB14161-2008，自2009年10月1日起施行）

（4）《安全带》（GB6095-2009，自2009年12月01日起施行）

（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，自2011年10月1日起施行）

（6）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，自2014年8月01日起施行）

（7）《爆破安全规程》（GB6722-2014，自2014年11月月1日起施行）

（8）《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，自2019年12月31日起施行）

（9）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，自2021年9月1日起施行）

（10）《个体防护装备配备规范》（GB39800-2020，自2022年1月1日起施行）

（11）《高处作业分级》（GB/T3608-2008，自2009年6月1日起施行）

（12）《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009，自2009年12月01日起施行）

（13）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，自2022年10月1日起施行）

（14）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010，自2010年8月1日起施行）

（15）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，自2005年5月1日起施行）

（16）《安全评价通则》（AQ8001-2007，自2007年4月1日起施行）

（17）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ2055-2016，自2017年3月1日起施行）

（18）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ2054-2016，自2017年3月1日起施行）

（19）《金属非金属矿山安全标准化规范  导则》（AQ/T 2050.1-2016，自2017年3月1日起施行）

（20）《金属非金属矿山安全标准化规范  地下矿山实施指南》（AQ/T 2050.2-2016，自2017年3月1日起施行）

（21）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ/T 2033-2023，自2023年8月20日起施行）

（22）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ/T 2034-2023，自2023年8月20日起施行）

（23）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ/T 2035-2023，自2023年8月20日起施行）

（24）《金属非金属地下矿山在用人员定位系统建设规范》（AQ/T 2080-2023，自2023年8月20日起施行）

- 1.2.4建设项目合法证明文件

（1）《采矿许可证》，证号：C3504002019056120147932，明溪县自然资源局颁发，有效期自2021年3月4日至2029年5月4日。

（2）《营业执照》，证号：913504217617983016，明溪县工商行政管理局颁发。

（3）三明市应急管理局2019年7月30日出具的《非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见书》（闽非煤设审批明字〔2019〕21号）。

（4）《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2021〕G35号，有效期自2021年11月17日至2024年11月16日。

- 1.2.5建设项目技术资料

（1）福建省建筑材料工业设计院于2006年12月提交的《福建省明溪县龙坑矿区方解石矿开采设计》。

（2）福建省闽西地质大队于2017年5月提交的《福建省明溪县下龙坑矿区方解石矿资源储量地质报告（2017年）》。

（3）福建省国土资源评估中心于2017年10月20日出具的《〈福建省明溪县下龙坑矿区方解石矿资源储量地质报告（2017年）〉矿产资源储量评审意见书》（闽国土资储评明字〔2017〕4号）。

（4）江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心2019年6月10日编制的《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿改扩建项目安全预评价报告》。

（5）山东乾舜矿冶科技股份有限公司2019年7月8日提交的《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿改扩建初步设计》。

（6）《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿改扩建项目（+444m中段）安全设施验收评价》（乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司，2021年9月22日）

（7）《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿验收图集》（福建省禾泽勘察设计有限公司，2023年10月）

（8）《金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-KY-F202333401，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月9日）

（9）《金属非金属矿山主通风机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-TF-F202333401，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月9日）

（10）《金属非金属矿山主通风机安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-TF-F202333402，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月9日）

（11）《金属非金属矿山在用排水泵安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-PS-F202333401，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月9日）

（12）《金属非金属矿山在用排水泵安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-PS-F202333402，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月9日）

（13）《金属非金属矿山在用排水泵安全检测检验报告》（报告编号：GB设备-PS-F202333403，湖南国标检测科技有限公司，2023年5月9日）

- 1.2.6其他评价依据

- 企业提供的图纸及管理资料。

- 企业提供的安全标准化系统文件（会议记录、培训记录、检查整改记录等）。

- 福建省盈梓新材料科技有限公司与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心签订的《安全技术咨询合同书》。

- 2.建设项目概述

- 2.1建设单位概况

1）历史沿革、经济类型、隶属关系

下龙坑方解石矿原采矿权人为明溪县聚岩磨粉厂，2021年3月4日变更为福建省盈梓新材料科技有限公司，经济类型为个人独资企业。下龙坑方解石矿早期由福建省建筑材料工业设计院设计，原设计矿山生产规模为10万t，采用地下开采，平硐+斜坡道开拓，并布置+444m、+417m、+390m三个中段，+444m中段采用平硐开拓，+417m、+390m采用斜坡道开拓。2017年矿山重新委托福建省闽西地质大队对进行储量核实工作，经勘查发现发现原矿体最低赋存标高仅到+401m，且在原矿体西北侧新发现了Ⅱn、Ⅲn两个矿体，新发现的矿体与原设计矿体之间相距仅几十米，可以与原矿体联合形成一个系统统一进行开采。2019年7月8日，山东乾舜矿冶科技股份有限公司对下龙坑方解石矿进行改扩建设计，并出具了《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿改扩建初步设计》；该《改扩建设计》于2019年7月30日通过三明市应急管理局审查，安全设施设计审查意见书编号为：闽非煤设审批明字〔2019〕21号。设计下龙坑方解石矿开采矿区范围内的Ⅰs、Ⅱs、Ⅲs及Ⅱn、Ⅲn号矿体，设计开采标高为+470m～+401m，采用平硐+斜坡道+斜井开拓，布置+444m、+422m、+401m三个中段，中段高度为21～22m；采用房柱采矿法采矿，年生产6.0万t方解石矿。

矿山+444m中段生产系统于2021年9月28日通过了竣工验收小组验收，并于2021年11月17日取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2021〕G35号，有效期至2024年11月16日。

2）行政区划、地理位置及交通、周边环境

矿区位于明溪县城北北东22°方向，直距6km处，地理坐标东经117°12′40″～117°13′14″，北纬26°24′40″～26°24′58″，行政区划隶属明溪县翰仙镇洋龙村管辖。矿山有简易公路与省道S204线（约6km）相连，连接处到明溪县城约2km；县境内有莆炎、永宁两条高速，交通便利。

矿山开采错动范围有XJ1回风斜井及XJ2斜井，除此之外无其它需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

- 2.2自然环境概况

矿区属低山丘陵地貌，区内最高位置位于西部，海拔标高为+696m，最低点位于东南角小溪谷中，海拔标高为+435m，相对高差261m。总体地形西北高、东南低，山脉总体呈北西～南东走向。地形坡度总体比较平缓，但局部形成陡崖，坡度角一般25°～30°，局部达60°，植被不发育。覆土层薄，矿体和石灰岩大多裸露地表。当地最低侵蚀基准面海拔标高+435m，地表水排泄通畅，水系不发育。

区内属中亚热带季风湿润气候区，为山区气候特征；夏长冬短，温暖湿润，四季分明，昼夜温差较大。无霜期225～270天，年平均气温17.45°C，最高气温38.5°C，最低气温﹣10.9°C，全年以隆冬一月份最冷，月平均气温4.7°C～8.2°C，以盛夏七月份最热。年平均降雨量1800.2mm，降雨量以5～6月份最多。

- 2.3地质概况

- 2.3.1矿区地质概况

1）地层

矿区内出露地层主要有：泥盆系上统天瓦岽组（D3t）、石炭系上统船山组（C3c）。

泥盆系上统天瓦岽组（D3t）：是矿区内主要地层，区内分布较广，下部岩性为石英砂岩、石英砂砾岩夹千枚状粉砂岩；上部为千枚状粉砂岩、粉砂岩夹石英砂岩、砂砾岩等。地层倾向总体北西，倾角55°～80°，为推覆体，推覆于船山组之上。

石炭系上统船山组（C3c）：地表呈大小不一的构造窗出露于矿区南东部、北西部。地层厚度大于125m，根据岩性特征，可分为三个岩性带：

下部大理岩化灰岩带：地层厚度大于35m，岩性为灰～浅灰色厚～巨厚层状灰岩、含白云质细晶灰岩。

中部粗晶方解石大理岩带：地层厚度65～75m，平均约70m；岩性为白～极白色厚～巨厚层粗晶方解石大理岩，中～粗粒变晶结构、粗粒状镶嵌变晶结构为主、细粒变晶结构次之，矿石构造为块状构造，水平层理构造。方解石粒径一般在0.5～2.5mm之间，主要成分为方解石，少量白云石、石英和碳质成分等。为方解石矿体的赋存地层。

上部大理岩化灰岩带：地层厚度大于20m，岩性为灰～浅灰色厚～巨厚层状灰岩。

2）构造

区内主要构造由北东向褶皱和东北向断裂组成。

（1）褶皱

矿区褶皱形态为一背斜构造，背斜轴迹走向北东40°，延伸大于300m，总体往南西倾伏，倾伏角5°～10°；轴面倾向135°，倾角72°～80°；两翼均为船山组，南东翼倾向110°～150°，倾角40°～78°；北西翼倾向280°～340°，倾角35°～80°。

（2）断裂

Fl断裂：为逆冲推覆断层，主要呈“天窗”出露在矿区南东部，北西部零星出露；断层总体走向北东，断面波状起伏，总体倾角较缓，一般10°～30°，局部40°～50°。断层上盘为泥盆系上统天瓦岽组（D3t），下盘为石炭系上统船山组（C3c）。

3）岩浆岩

矿区内未见岩浆岩出露。

- 2.3.2矿床地质特征

1）矿体规模、形态、产状

矿区范围内共圈定5个矿体，分布于背斜构造两翼，南东翼编号为Ⅰs、Ⅱs、Ⅲs矿体（与原设计中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体对应），北西翼Ⅱn、Ⅲn为本次新增矿体。根据实际井下揭露情况及相关地质资料，矿体规模、形态、产状如下：

Ⅰs矿体：为Ⅰ矿体的南东翼部分，呈层状、似层状，矿体走向长度297m，倾向延伸81～105m，倾向125°，倾角45°～55°，厚度3.07～11.61m，平均5.18m，厚度变化系数为70.45%，变化中等；赋存标高+403m～+494m。矿体品位：CaO 52.08%～55.41%（平均53.85%），MgO 0.33%～0.96%（平均0.68%），Fe203 0.013%～0.391%（平均0.127%），酸不溶物0.42%～0.97%（平均0.78%）、白度85.17～92.45度（平均88.52度）。

Ⅱs矿体：为Ⅱ矿体的南东翼部分，呈层状、似层状，矿体走向长度280m，倾向延伸115～124m，倾向115°～125°，倾角46°～60°，厚度2.90～7.75m，平均5.65m，厚度变化系数为49.14%，变化较小；赋存标高+402m～+502m。矿体品位：CaO 52.22%～54.29%（平均53.93%），MgO 0.38%～0.98%（平均0.82%），Fe203 0.031%～0.400%（平均0.073%），酸不溶物0.61%～1.42%（平均1.21%）、白度85.00%～90.14度（平均88.63度）。

Ⅱn矿体：为Ⅱ矿体的北西翼部分，呈层状、似层状，地表未控制，矿体走向长度145m，倾向延伸100m，倾向280°～318°，倾角35°～54°，厚度2.64～2.94m，平均2.79m，厚度变化系数为7.60%，矿体品位：CaO 55.07%～55.25％（平均55.16%），MgO 0.55%～0.96%（平均0.77%），Fe203 0.021%～0.071%（平均0.045%），酸不溶物0.25%～0.62%（平均0.43%）、白度88.20%～89.60度（平均88.86度）。

Ⅲs矿体：为Ⅲ矿体的南东翼部分，呈层状、似层状，倾向118°～150°，倾角48°～78°，矿体走向长度224m，倾向延伸138～144m，厚度6.47～17.92m，平均11.36m，厚度变化系数较为42.56%；赋存标高+401m～+503m。矿体品位：CaO 51.62%～54.65%（平均53.44%），MgO 0.36%～0.97%（平均0.78%），Fe203 0.038%～0.450%（平均0.191%），酸不溶物0.82%～1.85%（平均1.23%）、白度85.50～92.40度（平均89.88度）。

Ⅲn矿体：为Ⅲ矿体的北西翼部分，呈层状、似层状，地表未控制，矿体走向长度100m，倾向延伸100m，倾向306°～340°，倾角50°～85°，厚度14.64m。矿体平均品位：CaO 53.96%～55.36%（平均54.70%），MgO 0.49～0.89%（平均0.69%），Fe203 0.028%～0.071%（平均0.051%），酸不溶物0.68%～1.75%（平均0.96%）、白度87.80～91.30度（平均89.23度）。

2）矿石结构、构造

（1）矿石矿物成分

矿石呈浅灰白～极白色，结构以中～粗粒变晶结构、粗粒状镶嵌变晶结构为主、细粒变晶结构次之，矿石构造为块状构造，水平层理构造。方解石粒径一般在0.449～2.269mm之间，闪突起，高级白干涉色，彼此以平直边界镶嵌接触。矿石主要成分为方解石，少量白云石、石英和碳质等。

（2）矿石化学成分

方解石矿的化学成分：CaO 50.55%～55.71%，MgO 0.33%～0.98%、SiO2 0.10%～1.40% ，Fe203 0.012%～0.49%，Al2O3 0.014%～0.13%。

3）矿石类型和品级

（1）矿石的自然类型

区内方解石矿质纯，自然类型单一，为粗晶块状的方解石矿；呈白色、灰白、浅灰色，硬度小，性脆，玻璃光泽，主要有碳酸盐类矿物组成，含微量石英。

（2）矿石的工业类型

矿区方解石矿工业类型为填料用方解石矿，矿石均为二级品。

4）矿体围岩及夹石情况

矿体顶板、底板为粗晶方解石大理岩及大理岩化灰岩；夹石主要为粗晶方解石大理岩，白度偏低，MgO含量偏高。

5）矿石加工技术性能

本矿矿石经过简单破碎处理后即可装车运入磨粉车间或直接进行原矿石销售。

区内方解石矿经首次爆破后，一般形成大小为20～30cm的碎块，除了个别较大矿石需用人工敲打外，其余矿石均直接送往加工厂，由选矿机进行破碎、筛选、研磨加工成粉末。矿石性脆，硬度小，易于破碎、研磨加工，其加工技术性能良好。

- 2.3.3水文地质概况

1）地形地貌特征

矿区属低山构造侵蚀地貌类型，地势北西高，南东低，山脉走向以北东、北西向为主。最高点位于矿区北部，海拔标高为+696m；最低点位于矿区南东部的下龙坑沟，海拔标高为+435m（为矿区最低侵蚀基准面标高）；相对高差261m。矿区山体较陡峻，坡度一般25°～35°，局部可达40°以上；沟谷发育，切割较深，横断面多呈“V”字型。

2）岩层富水性

矿区地层出露简单，由老到新为泥盆系上统天瓦岽组（D3t）石英砂砾岩和石炭系上统船山组（C3c）灰岩。根据地层岩性含水空间介质不同及岩石富水性差异，把矿区岩层富水性划分为以下四种类型。

（1）松散岩类孔隙潜水含水层

分布于矿区南东部，含水层岩性为地表冲洪积卵石、砂砾、砂土层，一般为孔隙潜水，厚1～2m，富水性中等。

（2）碎屑岩类基岩裂隙含水层

矿区大面积分布，主要地层岩性为天瓦岽组石英砂砾岩，该类型含水层直接接受大气降水的补给，地下水以孔隙裂隙潜水的形式赋存在岩石中，潜水面受大气降水影响变化较大。含水层厚度5～15m，地表调查单泉流量0.05L/s，富水性贫乏。

（3）碳酸盐岩类裂隙溶洞含水层

分布矿区南东部，地层岩性为船山组灰岩，出露面积较小，地表调查未见泉水出露。含水层不均一，呈透镜状，厚度一般3～10m。坑道调查中岩溶一般不发育，岩溶率0.51%，局部岩石受风化及构造作用较强处岩溶较发育，常形成大小不等的溶洞（直径0.5～2m），可见滴淋水现象，雨季各溶洞涌水量明显增大，且会逐渐带入泥沙至坑道中，地表局部引起地面塌陷；风化及构造作用较弱处岩石裂隙不发育，坚硬完整，硐壁顶一般干燥。综合该类岩层富水性贫乏～中等。

（4）隔水层

分布矿区风化带以下大部分新鲜岩石中，岩石一般坚硬、致密、完整，连续性好，裂隙不发育，呈闭合状，裂隙面平整新鲜，隔水性能好。

3）断层导水性

矿区断层不发育，主要有北东向逆冲推覆断层，在矿区东南部呈“天窗”分布，北西部零星出露，断裂总体走向北东40°～45°之间，倾向南东，倾角40°～60°，出露在泥盆系上统天瓦岽组与早二叠世船山组之间，破碎带岩石裂隙较发育，导水性弱～中等。

4）地下水补给径流排泄条件

矿区位于区域水文地质单元中的补给径流区，地形较陡峻，沟谷切割较深，地下水流向与地形坡向基本一致，总体流向由北西部向南东部低处运移，地表自然排泄条件良好。大气降水是矿区地下水的主要补给来源，大气降水后大部分形成地表径流，少部分通过风化裂隙带、构造裂隙带向下渗透补给含水层。地下水基本上以各自的山岭为补给区呈放射状向地形低洼处运移，以下降泉或片状渗流形式排泄于溪沟，具有径流短，循环排泄快的特点。

5）矿床充水因素分析

（1）大气降水

大气降水是矿区地下水的主要补给来源，大气降水主要通过风化带和断裂破碎带渗入补给下部潜水含水层，故大气降水量的变化直接影响矿井水量的大小。根据矿区坑道地下水动态长期观测结果，坑道涌水量受季节性大气降水影响明显。

（2）地下水

①碎屑岩类基岩裂隙水

大面积分布于矿区浅部，主要为风化带孔隙裂隙潜水，含水层厚度随地形起伏变化较大，富水性一般为贫乏，主要矿体位于天瓦岽组以下，风化带孔隙裂隙潜水可直接进入矿坑，但富水性贫乏，对矿坑充水影响较小。

②碳酸盐岩类裂隙溶洞水

地表分布矿区南东部，出露面积较小，地层岩性为船山组灰岩、大理岩，为主要矿体，含水层厚度3～10m，富水性贫乏～中等。在岩石受风化及构造作用较强处岩溶较发育，常形成大小不等的溶洞（直径0.5～2m），可见滴淋水现象，雨季各溶洞涌水量明显增大，且会逐渐带入泥沙至坑道中，直接充填坑道，对矿坑充水影响较大，开采中应注意防范。

③断层

矿区主要有北东向逆冲推覆断层，分布在泥盆系上统天瓦岽组与早二叠世船山组之间，断层导水性弱～中等，对矿坑充水有一定影响。

（3）地表水

矿区地形陡峻，地表自然排泄条件良好，主要溪沟有矿区南部的下龙坑沟。主要矿体位于矿区最低侵蚀基准面以上，地表水对矿床充水一般无影响。

6）矿井涌水量预测

大气降水是矿区地下水的主要补给来源；矿区直接充水含水层为碳酸盐岩类裂隙溶洞含水层，富水性贫乏～中等；断层导水性为弱～中等。根据矿区水文地质工作程度，选择大气降水滲入系数法和比拟法分别预算+390m水平矿井涌水量。

经计算：+390m水平正常涌水量Qcp=429m3/d，最大涌水量Qmax=1074m3/d。设计的+401m中段的涌水量与+390m水平相差不大，因此设计以+390m中段的涌水量作为+401m中段排水设备选型的依据。

综上所述，大气降水是矿区地下水的主要补给来源；矿井充水的主要来源为碎屑岩类基岩裂隙水及碳酸盐岩类裂隙溶洞水，富水性贫乏～中等；断层导水性弱～中等；矿区主要矿体多位于当地侵蚀基准面之上，少量位于当地侵蚀基准面之下。矿区属于顶底板直接进水的裂隙溶洞充水矿床，水文地质条件属中等类型。

- 2.3.4工程地质概况

1）工程地质条件

（1）岩石工程地质岩组划分

矿区由老到新为泥盆系上统天瓦岽组（D3t）石英砂砾岩和石炭系上统船山组（C3c）灰岩。根据岩石的完整程度和坚硬程度，结合岩性组合特征，将矿区岩石划分为以下三类工程地质岩组。

（1）松散—软弱工程地质岩组

平面上该类岩组分布广，处于地表残坡积层、强风化带中，主要岩性为残坡积砂质亚粘土、亚砂土；强风化石英砂岩等。受地形控制厚度变化较大，低洼处厚度较大，山坡厚度较小，一般厚度1～20m，岩石破碎呈砂土状，夹部分块状、碎块状，力学强度低。该类岩组松散软弱、破碎，强度低，工程地质性能差。

（2）半坚硬工程地质岩组

主要分布弱风化带中，岩性为弱风化石英砂岩、灰岩、大理岩等。岩石一般较完整、半坚硬，工程地质性能中等，饱和抗压强度为30～60MPa。局部岩石受风化及构造作用裂隙较发育，较破碎，岩石质量劣，岩体完整性差，坑道中可发生掉块、冒顶等不良地质现象。

（3）坚硬工程地质岩组

分布风化带以下的新鲜基岩，主要岩性为石英砂岩、灰岩、大理岩等。岩石普遍坚硬、致密、完整，工程地质性能好，饱和抗压强度大于60MPa。矿体赋存在船山组灰岩、大理岩中，该类岩组为矿区主要工程地质岩组。

2）主要结构面特征

矿区地层岩性较简单，节理裂隙不发育，岩体结构以中厚—厚层状结构为主，次为碎裂结构及散体结构。结构面以Ⅱ、Ⅳ级结构面为主，其特征分述如下：

（1）Ⅱ级结构面

Ⅱ级结构面主要为矿区内北东向逆冲推覆断层，在矿区东南部呈“天窗”出露，断裂总体走向北东40°～45°之间，倾向南东，倾角40°～60°，出露在泥盆系上统天瓦岽组与石炭系上统船山组之间，破碎带岩石裂隙较发育，结构面总体结合力较好，一般不易产生大规模的层间错动，且矿体赋存于船山组地层中，Ⅱ级结构面一般不会被揭露到。

（2）Ⅳ级结构面

Ⅳ级结构面为岩石裂隙，是矿区主要结构面，主要分布在构造带及其附近，岩石受风化及构造作用，结构面发育，结构面一般粗糙，见铁泥质充填，结合力差，Ⅳ级结构面破坏了岩体的完整性，在坑道中易产生掉块、冒顶等不良工程地质现象；同时在地下水的作用下沿着结构面发育溶洞，在雨季会带入大量泥沙充填坑道，未来矿山开采中应充分掌握有关资料，边采边探，注意防范。

3）矿体及顶底板围岩稳固性

矿体为船山组大理岩，其顶、底板围岩主要为船山组灰岩、大理岩。岩石一般坚硬、完整，抗压强度较高，作为矿体顶底板围岩稳固性较好。但在风化带及构造带中岩石裂隙较发育，沿裂隙常可见发育溶洞，大小不等，在雨季会带入大量泥沙充填坑道，对矿坑开采将产生威胁。

综上所述，矿区地层岩性较简单，地质构造不发育；岩体结构以中厚—厚层状结构为主；局部岩石风化及岩溶作用中等；矿体及顶底板围岩一般稳固性较好，局部偏差。矿区工程地质条件属可溶盐岩为主的中等类型。

- 2.3.5环境地质条件

矿区为低山构造侵蚀地貌类型，地形切割较深，地形坡度一般为25°～35°，局部坡度40°以上，植被较发育。根据对PD1（硐口标高为+441.8m）平调查及综合分析认为，PD1平硐+244.11m处发育直径约2m的溶洞，有大量泥沙充填溶洞及坑道，溶洞出水量约0.78L/s，该溶洞应与地表浅部相通，雨季水流渗透潜蚀可能会产生地面塌陷。随着水流的浸蚀，溶洞和地面塌陷可能进一步扩大。目前地表上尚未发现地面塌陷。

综上所述，本区域稳定性较好；地表水及地下水水质较好；矿坑排水对附近水体污染较小；矿石和废石未发现分解有害组分。矿区地质环境质量为良好类型。

- 2.4建设概况

- 2.4.1矿山开采现状

1）矿山原有情况

矿山原采用平硐开拓，装载机装车、自卸汽车运输，井下仅布置+444m一个生产中段，布置有PD1主平硐口（矿界2号拐点附近，硐口标高为+441.23m）、XJ1回风斜井口（矿界6号拐点附近，井口标高为+473.42m）、XJ2斜井口（2号～B号勘探线之间的，标高约+463.0m）为应急安全出口。+444m中段已于2021年取得《安全生产许可证》，有效期至2024年11月16日。

2）利旧工程

本次继续利用原有地面工业场地（内设硐口值班室、空压机房、配电房、职工宿舍、工具房等）、矿山办公室、高位水池、铲装设备、主通风机等生产设施及设备。同时，利用原+444m中段主运输巷道出矿，利用原有+444m中段西南侧回风平巷（A号勘探线以南）作为矿井总回风巷道。自2021年9月取得《安全生产许可证》以来，下龙坑方解石矿主要在+444m中段进行生产作业，因矿体质量较差，2号勘探线以北矿房仅进行了采准切割作业后便转入+422m、+401m中段的延伸工程施工中；现+444m中段2号勘探线以北巷道已进行了封堵，不再利用。原有+444m中段安全避险“六大系统”继续运行，并在此基础上延伸至+422m及+401m中段。

3）矿山现状

本次井下共有+444m、+422m及+401m三个中段，其中+444m中段采用平硐开拓，+422m及+401m中段采用盲斜坡道开拓；中段间采用盲斜坡道及通风行人天井贯通，中段高度21～22m。矿山采用对角抽出式通风系统，在XJ1回风斜井口安装两台K40-8-№14型矿用无驼峰抽出式轴流通风机（一用一备）；井下采用机械集中排水方式进行排水，在+401m中段斜坡道端部设有一处容量约为150m³的巷道型水仓，水泵房内安装三台离心泵进行排水，配备两趟排水管路（管路间采用三通及阀门进行连接），井下水经通风行人天井后由PD1平硐口排出地表。

- 2.4.2开采范围

下龙坑方解石矿开采对象为矿区范围内的Ⅰs、Ⅱs、Ⅲs及Ⅱn、Ⅲn号矿体，设计开采标高为+470m～+401m。根据设计要求，本次井下共布置+444m、+422m及+401m三个中段。

- 2.4.3生产规模及工作制度

根据《采矿许可证》核定的生产规模，确定矿山开采规模为年产方解石矿6万吨。根据企业性质和当地地理气候条件，矿山采用连续工作制，年平均工作300天，每天2班（7点～11点为凿岩爆破作业班组、12点～15点为铲装运输班组）。

- 2.4.4采矿方法

矿山在+444m中段A～B号勘探线之间布置有一处回采工作面，另在+422m中段A～B号勘探线之间布置有一处备采工作面，矿房均按照设计采用房柱采矿法布置，矿房参数：回采高度7～8m；矿房长度约35～40m；矿房宽度15m；目前上述两处矿房点柱尚未切割。

- 2.4.5开拓运输系统

1）开拓系统

下龙坑方解石矿采用平硐+盲斜坡道+斜井开拓，井下按照设计共布置有+444m、+422m及+401m三个中段，其中+444m中段采用平硐开拓，+422m及+401m中段采用盲斜坡道开拓，中段间采用通风行人天井贯通。矿山利用位于矿界2号拐点附近现有的PD1平硐口为主运输硐口（标高+441.23m），在PD1平硐口60m处向东北方向施工盲斜坡道到达+422m中段，而后向两翼施工穿脉到达矿体；在+422m标高向西南方向继续施工盲斜坡道到达+401m中段，到达+401m标高后向两翼施工穿脉到达矿体。同时，继续利用位于矿界6号拐点附近的XJ1回风斜井口作为总回风井口及第二安全出口（井口标高为+473.42m）；利用位于2号～B号勘探线之间的XJ2斜井口（与+444m平巷贯通，标高约+463.0m）为应急安全出口；XJ1回风斜井及XJ2斜井坡度18°，均设置有钢架梯子，无提升系统。井下工作面采用LG820D型装载机装车，红岩CQ3256HXVG424L型自卸汽车运输。

- 安全出口

（1）下龙坑方解石矿共有PD1平硐口、XJ1回风斜井口及XJ2斜井口三个直达地面的安全出口，各安全出口间距均大于30m；且三个井口标高均高于历史最高洪水位（标高+439m）1m以上。矿井安全出口符合要求。

（2）井下+444m中段两个安全出口为PD1平硐口及XJ1回风斜井口；+422m及+401m中段两个安全出口为盲斜坡道与中段端部的通风行人天井，符合要求。

（3）井下+444m中段回采工作面及+422m中段备采工作面均按照设计采用房柱采矿法布置，采场一侧与中段回风巷道贯通，另一侧经出矿进路及运输巷道贯通，具有两个安全出口，符合要求。

3）井下运输

井下平巷及斜坡道主要采用三心拱形单车道，断面为3.7m宽×3.4m高；XJ1回风斜井断面规格为矩型2.2m宽×2.3m高，设置有钢架梯子、休息平台及护栏；井下通风行人天井断面规格为矩型2.5m宽×2.0m高，设置有钢架梯子、休息平台及护栏。

井下采用红岩CQ3256HXVG424L型自卸汽车运输，斜坡道平均坡度8.7%，转弯半径≧15m，运输平巷线路的坡度3‰～5‰，沿平巷巷道设有矿用防爆照明灯，车辆运行速度≤15km/h。同时，井下每台柴油设备（装载机、自卸汽车）均配备有一个6kg的干式灭火器，并装配了尾气净化器。

4）地面运输

现有乡村公路已通达矿区内并与矿山公路连通，PD1平硐口至新建洋龙村公路约300m，矿山道路为单车道路，路面宽度约为4.5m，每隔约300m设有6.5m的双车道，最小转弯半径大于15m，最大纵坡小于9%。停车视距大于20m，会车视距不大于40m。矿山地面运输公路的坡度、路面宽度、转弯半径等符合规范要求。

- 2.4.6充填系统

设计：“本矿主要开采方解石，设计留设矿柱作为永久支撑，不予回采；采空区主要采用密闭处理即可，因此不设充填系统。”下龙坑方解石矿开采的方解石为低价值矿体，每吨价值仅百元；根据两年来的生产情况，矿山废石全部外运作为建筑石料使用，即矿山自身不产生可用于充填的废石。如采用其它充填材料，则充填成本超过采出的矿石价值，矿山开采无任何经济效益。同时，井下采空区主要采用密闭处理。因此，本矿不设充填系统。

- 2.4.8井下防治水与排水系统

根据《储量核实报告》数据，井下正常涌水量Qcp=429m3/d，最大涌水量Qmax=1074m3/d。井下按照设计采用机械集中排水方式进行排水，在+401m中段斜坡道端部设有一处容量约为150m³的巷道型水仓，配备三台MD25-30×3型离心泵进行排水（1用1备1检修），离心泵参数：25m³/h，扬程90m，电机功率15kW，配备两趟DN80镀锌管作为排水管路，井下水经通风行人天井后由PD1平硐口排出地表。

井下在+401m中段斜坡道端部设有水泵硐室，水泵硐室北侧与+401m平巷贯通，并安装一扇防水门；水泵硐室东侧设有管子道，管子道与距离硐室底板高7m的通风行人天井（+401m～+422m）贯通，管子道断面约为2.0m宽×2.0m高，设有钢梯、扶手及照明；因此，+401m标高平巷、通风行人天井及管子道可作为水泵硐室安全通道。水泵硐室地面高出入口处巷道底板0.5m。

根据水文地质资料，矿区属于顶底板直接进水的裂隙溶洞充水矿床，水文地质条件属中等类型。按照相关规定要求，为确保井下作业安全，矿山成立了探放水小组，并配备了KY-150型全液压坑道钻机（钻杆尺寸φ43×1500mm，深度可达80m）作为探放水设备。矿山在开采过程中坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水原则，建立了《探放水管理制度》；探放水小组根据年度生产计划制定了年度探放水计划，在采掘工作面作业前，严格执行探放水管理制度，并按规定打超前孔进行探水，在确保无透水危害后，由矿长批准方可进行采掘工作面施工作业，同时探放水小组做好相关记录工作面。在日常生产作业过程中，探放水小组加强水文地质资料的收集工作，及时掌握井下涌水量大小，以便根据实际涌水量大小及时调整水泵型号及水仓容量。矿山还制定有《遇重大险情停产撤人制度》，如若出现透水等紧急情况，矿山当班领导能够立即发出警报，撤出所有可能受水威胁地点的人员。

- 2.4.7通风

矿山按照设计采用对角抽出式通风系统，机械通风，在XJ1回风斜井口安装两台K40-8-№14型矿用无驼峰抽出式轴流通风机（一用一备）。该风机参数：风量11～25m3/s，全压100～400Pa，电机功率11kW；该风机风量及风压能够满足设计及井下通风要求。井下+401中段在东侧（C号勘探线东侧）布置一处掘进工作面，配备1台JK58-1№4.5矿用局部通风机（风量为3.1~5.0m³/s，风压2093~1295Pa，功率11kW）及φ450mm矿用阻燃风筒加强通风。

矿山实际通风系统为：新鲜风流由PD1平硐口进入→+444m～+401m盲斜坡道→+401m中段平巷→+401m工作面→+401m回风巷道→+401m～+422m通风行人天井→+422m回风巷道→+422m～+444m通风行人天井→+444m回风巷道→XJ1回风斜井口→地表。井下在中段平巷及回风平巷中设风门，并将废弃巷道封闭，对各需风点的风量要求，根据现场实际进行风流调节。

- 2.4.9井下供水及消防

矿山继续利用位于PD1平硐口西北侧470m处的一座高位水池，标高约+490m，容量约为210m3（长×宽×高：14m×7.5m×2m）；水源取自矿区附近的山沟水，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置；水池容量能够满足正常供水及消防供水的要求。

- 2.4.10供配电

矿山主通风机及井下水泵为一级负荷，其它设备均为三级用电负荷。矿山配备有一台HC6105AZLD型柴油发电机组（容量为121kW）作为一级用电设备的备用电源，能够满足井下一级用电的供电需求。

矿山供电已从矿区附近10kV的高压线路引进，供矿山的用电设备使用。矿山已在PD1平硐口工业场地上设两台箱式变压器，其中一台YBW-12/0.4-250kVA型变压器，该变压器低压侧中性点可靠接地，主要提供地面用电设备主通风机、空压机、采矿工业场地、照明等的电力供应；地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。井下用电利用一台ZBW-12/0.4-125kVA型隔离变压器，供井下局部通风机、水泵、照明用电，该变压器为中性点不接地，井下的安全接地系统为IT制。

矿山地面线路采用架空线，室内线路为电线穿管敷设，井下线路选用ZR-3×185mm2矿用阻燃电缆，备用电缆选用ZR-4×150mm2矿用阻燃电缆；井下供电电缆沿巷道壁明敷。低压出线均装有具备过电流保护和电流速断保护的空气开关，低压母线装设有断开电源的检漏装置。运输巷道照明采用127v电压，工作面采用36v安全电压。

- 2.4.11安全避险“六大系统”

矿山监测监控系统主机位于“六大系统”值班室，设有三台主机，服务于视频监控系统、地压系统及通风监测系统。井下分别在+401m～+422m通风行人天井、+422m～+444m通风行人天井、+444m回风巷道、XJ1回风斜井各安装一台GFY15X型双向风速传感器；在XJ1回风斜井内安装1台GPD100型负压传感器；在井下+401m东、西两侧掘进工作面、+422m备采工作面附近局部通风机及主通风机启动器各配备一个GKT5型开停传感器；在+422m、+401m中段不同间柱中分别安装了三个GPD60型地压传感器。另外，配备有四台CD4型多参数气体测定器，可同时检测C0、O2、N02、H2S等四种气体。

矿山视频监控主机安装于机房机柜内，在地面“六大系统”值班室、PD1平硐口、XJ1回风斜井口、XJ2斜井口及+401m中段水泵硐室及水仓各配备一台DS-2CD3T26DWDV3红外一体化摄像机。

根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，矿山按照要求建立了人员定位系统，在井下关键位置各安装一套KJ678-D型读卡器，入井人员佩戴KJ678-K型人员识别卡，读卡器数据通过KJF220型监控分站接入局域网负责进出井口人员的监测数据的管理。

根据《福建省金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设和维护使用指导意见》（闽安监管一〔2011〕227号）的规定，该矿不设紧急避险设施。另外根据相关要求，配备了25个ZYX60便携式压缩氧自救器能够满足现有要求（井下同时最多作业人员为15人）。

矿山建立了压风自救系统，采用固定式空压机供风，主供气管道上安装有油水分离器。井下压风管路采用DN80镀锌管，敷设牢固平直，并延伸到井下各采掘工作面。在+444～+401m盲斜坡道内每隔100～200m的压风自救管道上分别安装有一个不锈钢的三通阀门；在+444m、+422m、+401m中段平巷内每隔150~200m处的压风自救管道上分别安装有一个不锈钢的三通阀门。

矿山建立了供水施救系统。消防水池设置能够满足井下正常供水及消防供水的要求。在供水的金属管路上每隔100m安装了一组三通及阀门，距离各工作面约50m处安装了一组三通及阀门。

矿山地面对外联络采用移动电话，已按设计要求在地面六大系统值班室、PD1平硐口（地面值班室）、XJ1回风斜井口、+444m中段避险硐室、+444m回采工作面东侧40m、+422m盲斜坡道口、+422m中段避险硐室（+422m备采工作面附近）、+422m运输巷、+401m中段避险硐室、+401m水泵硐室、+401m东侧掘进工作面及与+401m西侧掘进工作面附近各安装一部KTH116型矿用本安型自动电话机。

- 2.4.12总平面布置

下龙坑方解石矿总平面布置简单，继续利用现有地面工业场地。矿部（办公室）、主控机房、职工宿舍、空压机房、箱式变压器、排土场位于PD1平硐口外附近的工业场地内；矿山主通风机值班室位于XJ1回风斜井口外矿山道路边；高位水池位于PD1平硐口西北侧470m处山坡上，标高约+490m。矿山各硐口附近50m范围内的建构筑物未使用或堆存可燃性材料。

- 2.4.13排土场

矿山按照设计在PD1平硐口正对面的小山沟处设置了一座排土场，根据地质资料，该山沟为干沟，未发现泉水及地表水；该处地层比较稳定；场地及附近尚未发现坍塌、滑坡、泥石流等不良工程地质现象和不利工程建设的埋藏物。场区内无居民，也未位于居民区、工业场地的主导风向的上风侧和生活水源的上游，排土场下游500m范围内除了有一条矿山公路通过外，无其它需要保护的建、构筑物安全度属正常级。排土场有效容量约1.1万m³，目前未堆放废石，矿山产生的废石可全部外运作为建筑石料使用，排土场容量可以满足要求。排土场上方建有截洪沟，可将排土场上方雨水截住排向排土场外，水沟为梯形断面：上宽0.5m、下宽0.3m，深0.4m，坡度随地形，且大于1%。排土场下方设置有一块石干砌拦截坝，拦截坝设在地基稳固的场地上，坝体无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，稳定性良好，其坝长约23m，高3m，坝顶宽度1.0m，内坡比为1∶0.25，外坡比为1∶0.3。

- 2.4.14个人安全防护

现场检查，矿山制定劳动保护安全管理制度及相关规定。在高粉尘作业环境下，操作人员佩戴有防尘口罩等个体防护用品；在高噪声作业环境下，操作人员佩戴有耳塞等个体防护用品；作业人员日常均佩戴有安全帽及胶鞋等个体防护用品。矿山为矿山员工配备有符合国家标准的个人防护用品，并按照1.2倍配备，同时做好安全防护用品发放、管理、维护及更新等相关工作。

- 2.4.15安全标志

矿山在配电室、低压变压器、刀闸箱、主要作业地点、电缆线分叉点、配电室出线处、井下道路交叉路口、主要弯道处等均设置醒目的安全警示标示；在值班室、空压机房、配电室等主要场所亦设置有名称标识牌。

- 2.4.16安全管理

根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，福建省盈梓新材料科技有限公司成立了下龙坑方解石矿安全生产管理领导机构，配备了矿长（蒋起湖，学历：采矿工程专科学历，采矿工程师）、总工（杨依金，采矿工程专升本学历，采矿工程师）、安全副矿长（曹飞，机电专科学历，机电工程师）、生产副矿长（段爱军，地质工程师）及机电副矿长（吴洪武，机械工程及自动化本科学历，机电工程师），配备了安全生产管理人员。同时，配备了专职安全生产管理人员三名（吴启钧、池益村、吴章炜）。考虑到当地矿山专业技术人员普遍稀缺，本矿山专业技术人员暂时由上述“五职矿长”兼任，在政策给予过渡期内，矿山将逐步配齐专职技术人员。下龙坑方解石矿安全生产管理主要由矿长、副矿长、专职安全员负责实施，安全生产管理机构设置符合要求。

该矿建立了矿长、专职安全管理人员、各工种岗位人员安全生产责任制。并建立了安全生产责任制管理制度、领导带班下井制度、安全检查制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、爆破作业管理制度等。同时，该矿制定了采掘作业规程、排水作业工安全操作规程、爆破工安全操作规程、机械装车工安全操作规程、电工安全操作规程、空压机工安全操作规程、通风作业工安全操作规程等，并经审批后执行。

新工人上岗前有进行“三级”安全教育，经考试合格后上岗，并定期进行日常安全教育，建立有职工安全教育卡等安全再教育档案资料。

矿山任命了兼职救护人员，成立了临时救护队，负责矿山的临时救护工作，救护队队员均已取得相应资格证；并配备了对讲机、灭火器、个人防护装备、担架、急救包、照明用具以及救援用的安全绳、带、运输工具等应急物资。同时，福建省盈梓新材料科技有限公司已与三明市三泉矿山救护有限公司签订了救护协议。

矿山按照导则要求编制安全生产事故应急预案，并在明溪县应急管理局备案，备案号：FM35042120230426001。同时成立了事故应急救援领导小组，指定应急救援人员并成立了各应急救援小组，配备有必要的应急器材等；并按照要求按照《安全生产事故应急预案》进行了专项应急演练。

爆破工安全操作规程、机械装车工安全操作规程、车辆驾驶员安全作业规程、电工安全操作规程、空压机工安全操作规程、通风作业工安全操作规程等，并经审批后执行。

- 2.4.17安全设施投入

该矿制定了安全技术措施经费专项费用管理制度，安全技术措施经费进行专项提取，有按规定制定2023年度安全措施计划，预防矿山事故的发生。本次该矿安全设施设备投入约120万元，主要用于安全避险六大系统、通风系统、天井、井下消防设施、劳动安全防范设施等方面。

- 2.4.18设计变更

2022年2月9日，中尚国际设计有限公司出具了《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿修改设计》，主要针对斜坡道位置、开采位置根据开拓工程揭露情况进行变更，同时补充了主巷道在错动区范围内的安全措施以及备用电源配备。

- 2.4.19其他

下龙坑方解石矿依据《关于印发福建省非煤矿山和危险化学品安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（闽安监综合〔2014〕99号），以及其他有关矿山安全标准化建设的相关文件要求，成立了安全标准化领导小组，于2021年6月建立了安全生产标准化体系，并及时投入运行；2021年10月21日，经过原明溪县安全生产监督管理局认定达到安全生产标准化三级要求，同时取得了《安全标准化等级证书》，证号：（闽）AQBKⅢ〔2021〕GMX04。

下龙坑方解石矿安全标准化体系确定了安全生产方针，并形成了由最高管理者签发的文件，安全生产方针易于理解，能够体现企业安全生产工作主要目标，与企业的核心业务相适应，能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。矿山设立了与安全生产方针一致的文件化的安全生产目标与指标，并制定了安全生产目标和指标的实施计划。

下龙坑方解石矿安全标准化体系确定了安全生产方针，并形成了由最高管理者签发的文件，安全生产方针易于理解，能够体现企业安全生产工作主要目标，与企业的核心业务相适应，能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。矿山设立了与安全生产方针一致的文件化的安全生产目标与指标，并制定了安全生产目标和指标的实施计划。

矿山建立了危险源辨识与风险评价的管理制度，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，明确了持续风险评价的要求，能够按照制度要求进行危险源辨识与风险评价。矿山建立了关键任务识别与分析制度和任务观察制度，并按要求实施任务分析并编制关键任务清单，按计划执行了任务观察，针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。

矿山制定了安全绩效监测制度及安全绩效监测计划，对各类检查、监测、调查以及测量计划的执行情况进行监测。矿山制定了标准化系统内部评价制度，制定了外部评价计划。内部评价由能胜任的评价人员进行，对于评价中发现的问题采取了纠正措施，并根据上级要求对内业资料进行了修订。

- 2.5施工及监理概况

下龙坑方解石矿为已建矿山，根据《明溪县聚岩磨粉厂下龙坑方解石矿改扩建初步设计》进行相应工程的施工。矿山+422m、+401m中段延伸工程由矿山自行施工，无监理单位，目前已完成开拓系统、通风系统、供电系统、防火系统、排水系统、运输系统、辅助生产系统等的建设。延伸工程主要包括：+444m～+401m盲斜坡道，+422m及+401m中段运输、回风巷道，+422m中段采准切割工程，+401m～+422m通风行人天井，+422m～+444m通风行人天井，+401m中段水仓及水泵硐室等。

- 2.6试运行概况

下龙坑方解石矿+422m、+401m中段于2023年9月20日竣工，按设计要求完成了开拓系统、供电系统、通风系统、排水系统、运输系统、辅助生产系统等的建设。该矿为地下开采，各生产系统相对简单，+444m、+422m及+401m中段生产系统安全设施运行效果良好，未出现安全生产事故。矿山管理人员严格执行安全检查制度，做好相应检查记录并进行有效归档。

- 2.7安全设施概况

结合《改扩建设计》与矿山实际情况，确定矿山的基本安全设施及专用安全设施如表2-1。

表2-1 安全设施表

| 序号 | 系统名称 | 基本安全设施 | 专用安全设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开拓与开采 | 通地表的PD1平硐口、XJ1回风斜井口、XJ2斜井口，中段和分段的安全出口，+422m中段采场的安全出口（采场分别与运输巷道及回风巷道贯通）、+401m～+422m行人天井、+422m～+444m行人天井，保安矿柱（+444m主平硐及盲斜坡道两侧保安矿柱、XJ1回风斜井周边保安矿柱），采场间柱 | 安全梯及护栏、井口安全护栏、废弃井口的封闭或隔离设施、采空区及其他危险区域的封闭设施、爆破安全设施 |
| 2 | 防治水 | 地表截水沟、排水沟 | KY150探水钻 |
| 3 | 消防系统 |  | （1）消防供水系统。 （2）消防水池。 （3）干粉灭火器。 |
| 4 | 通风系统 | 专用进风巷道、专用回风巷道、主通风机、控制系统 | 主通风机的反风设施、局部通风机、阻燃风筒、通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等）、风井内的梯子间 |
| 5 | 供配电 | 矿山供电电源、地表向井下供电电缆、电气设备类型、高、低压供配电中性点接地方式、通风系统供配电设施、地表架空线转下井电缆处防雷设施、高压供配电系统继电保护装置、低压配电系统故障（间接接触）防护装置、照明设施。 | 保护接地及等电位联接设施、牵引变电所接地设施、地面建筑物防雷设施、HC6105AZLD（121kW）型柴油发电机组 |
| 6 | 安全避险“六大系统”。 | / | 各硐口及+401m水仓视频监控系统，氧气、一氧化碳和二氧化氮监测系统，通风监测系统（风速、风压及通风设备开停），地压监测系统，井下人员定位系统，ZYX60型便携式压缩氧自救器，压风自救管路、三通及阀门、压风自救器，消防水池、供水施救管路、三通及阀门，双回路通迅电缆，KTH116型井下煤安防水电话机等 |
| 7 | 其他 | / | 矿山应急救援器材及设备；个人安全防护用品；矿山、交通、电气安全标志。 |

- 3.安全设施符合性评价

- 3.1安全设施“三同时”程序

1）安全检查表评价

安全设施“三同时”程序符合性依据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等列表进行评价，详见表3-1。

表3-1 安全设施“三同时”程序符合性评价

| 序号 | 检查内容 | 检查类别 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业合法证件 | ■ | 该矿现持有《采矿许可证》，证号：C3504002019056120147932，明溪县自然资源局颁发，有效期自2021年3月4日至2029年5月4日；《营业执照》由明溪县工商行政管理局颁发，证号：913504217617983016；《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2021〕G35号，有效期自2021年11月17日至2024年11月16日。 | 符合 |
| 2 | 安全预评价 | ■ | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心2019年6月10日编制的《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿改扩建项目安全预评价报告》。彼时，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心安全评价资质证书编号：APJ-（国）-159，具有甲级安全评价资质。 | 符合 |
| 3 | 安全设施设计及审批文件 | ■ | 山东乾舜矿冶科技股份有限公司2019年7月8日提交的《福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿改扩建初步设计》及其《修改说明》。三明市应急管理局2019年7月30日出具的《非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见书》（闽非煤设审批明字〔2019〕21号）。山东乾舜矿冶科技股份有限公司设计资质为甲级。 | 符合 |
| 4 | 施工单位 | ■ | 矿山井巷工程由矿山自行施工。井下安全避险“六大系统”由福建富远通智能科技有限公司根据《改扩建设计》进行施工，该公司具备安防三级资质。 | 符合 |
| 5 | 监理单位 | △ | 无监理单位 | 不符合 |
| 6 | 勘查单位 | △ | 福建省闽西地质大队于2017年5月提交的《福建省明溪县下龙坑矿区方解石矿资源储量地质报告（2017年）》。福建省闽西地质大队勘查资质为固体矿产资源勘查类甲级。 | 符合 |

注：检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。以下表格相同。

2）评价意见

矿山证照齐全，相关技术资料的编制单位均具有相应的资质。周边环境良好，项目安全设施能按“三同时”要求进行设计、施工、投入使用。

矿山+422m、+401m中段延伸工程量小、工程施工简单，井巷工程由企业自行组织施工，符合矿山实际情况；矿山井下安全避险“六大系统”建设由福建富远通智能科技有限公司根据《改扩建设计》进行施工，该公司具备安防三级资质。

列表评价6项，5项符合要求，1项不符合要求。评价认为，福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿建设程序符合《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）的相关要求。

- 3.2开拓与开采

矿床开采单元分为安全出口、硐室及其安全通道和独立回风道、井巷工程支护、保安矿柱与防火隔离设施、采矿方法和采场、爆破作业六个子单元进行评价。

- 3.2.1安全出口

1）安全检查表评价

安全出口依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-2-1。

表3-2-1 安全出口符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计/检查内容 | 实际情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 矿山开采布置有PD1平硐口、XJ1回风斜井口及XJ2安全出口，因此整个矿山具有2个以上直达地面的安全出口，且每两个安全出口的间距均大于30m；最低安全出口为PD1平硐口，标高为+441.8m，最低安全出口的标高高于历史最高洪水位1m以上。 | 矿山按照设计，继续利用位于矿界2号拐点附近现有的PD1平硐口为主运输硐口（标高+441.23m），继续利用位于矿界6号拐点附近的XJ1回风斜井口作为总回风井口及第二安全出口（井口标高为+473.42m）；利用位于2号与B号勘探线之间的XJ2斜井口（与+444m平巷贯通，标高约+463.0m）为应急安全出口；各井口之间距离均大于30m。因此，整个矿山具有三个独立的直通地面的安全出口；其中，最低安全出口为PD1平硐口，最低安全出口标高高于历史最高洪水位（标高+439m）1m以上。 | 符合 |
| 2 | ■ | 中段间由运输巷道与主运输斜坡道及通风行人天井贯通，中段有两个独立的直通地面的安全出口；采场（矿房）与中段运输巷道和回风巷道贯通，每个采场有两个安全出口。 | - 井下共有+444m、+422m及+401m三个中段；+444m采用平硐开拓，通过平巷与PD1平硐口及XJ1回风斜井贯通；+422m及+401m中段通过运输平巷、+444m～+401m盲斜坡道与PD1平硐口贯通，另经回风平巷通过通风行人天井与XJ1回风斜井口贯通。即中段间采用通风行人天井贯通，各中段均有两个安全出口，符合要求。 - 井下+444m中段回采工作面及+422m中段备采工作面均按照设计采用房柱采矿法布置，采场两端分别与中段回风巷道及运输巷道贯通，具有两个安全出口，符合要求。 | 符合 |

2）评价意见

下龙坑方解石矿共有PD1平硐口、XJ1回风斜井口及XJ2斜井口三个直达地面的安全出口，各安全出口间距均大于30m；且三个井口标高均高于历史最高洪水位（标高+439m）1m以上。井下+444m中段两个安全出口为PD1平硐口及XJ1回风斜井口，+422m及+401m中段两个安全出口为盲斜坡道与中段端部的通风行人天井。井下+444m中段回采工作面及+422m中段备采工作面均按照设计采用房柱采矿法布置，采场一侧与中段回风巷道贯通，另一侧经出矿进路及运输巷道贯通，具有两个安全出口。矿山安全出口符合相关要求。

矿山各硐口、通风行人天井口设有标志。井巷分叉口注明其所在地点或通往地面出口方向。符合要求。

列表检查2项，2项均符合设计要求，符合率100%。

综合评价，矿山安全出口单元符合《改扩建设计》及相关规定的要求。

- 3.2.2硐室及其安全通道和独立回风道

《改扩建设计》未在井下设置动力油储存硐室，且矿山井下未有柴油设备，不存在向井下配送动力油的情况。井下在+401m中段斜坡道端部设有水泵硐室，水泵硐室北侧与+401m平巷贯通，并安装一扇防水门；水泵硐室东侧设有管子道，管子道与距离硐室底板高7m的通风行人天井（+401m～+422m）贯通，管子道断面约为2.0m宽×2.0m高，设有钢梯、扶手及照明；因此，+401m标高平巷、通风行人天井及管子道可作为水泵硐室安全通道。水泵硐室回风线路是：新鲜风从北侧安全出口进入水泵硐室，经从水泵硐室东侧管子道进入通风行人天井，形成水泵硐室独立回风道。水泵硐室地面高出入口处巷道底板0.5m。

- 3.2.3井巷工程支护

1）安全检查表评价

井巷工程支护依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-2-3。

表3-2-3 井巷工程支护符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计/检查内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 矿山现有的洞口及井口都已采用混凝土进行支护。 | 矿山PD1平硐口、XJ1回风斜井口及XJ2斜井口均已已采用混凝土切碹支护，支护厚度为300mm，并延伸到基岩内5m。 | 符合 |
| 2 | △ | 矿山在围岩不稳固地段或断层破碎带附近掘进施工时，应采用混凝土或钢筋混凝土支护，支护厚度为300mm以上。 | 实际井下矿体及围岩坚硬致密，大部分井巷工程采用裸体无支护形式。井下通过断层破碎带附近的巷道采用混凝土进行支护，支护厚度为300mm以上。 | 符合 |

2）评价意见

矿山PD1平硐口、XJ1回风斜井口及XJ2斜井口均已采用混凝土切碹支护，支护厚度为300mm，并延伸到基岩内5m。井下通过断层破碎带附近的巷道采用混凝土进行支护，支护厚度为300mm以上。矿山能按《巷道维修管理制度》要求对井巷进行维修和管理，废旧巷道及时进行了封堵。符合设计要求。

列表检查2项，2项均符合设计要求，符合率100%。

综合评价，井巷工程支护单元符合《改扩建设计》及相关规定的要求。

- 3.2.4保安矿柱与防火隔离设施

1）安全检查表评价

保安矿柱与防火隔离设施依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-2-4。

表3-2-4 保安矿柱与防火隔离设施符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 由于现有XJ1回风斜井位于矿山开采错动范围内，无法满足安全要求，设计斜井周边按65°角进行圈定保安矿柱。 | 矿山按照设计在XJ1回风斜井周边按65°角留设保安矿柱，保安矿柱面积约为6461m²，保安矿柱作为永久矿柱，不予开采。 | 符合 |
| 2 | ■ | 由于+444m主平硐以及+444m到+422m斜坡道位于错动区范围内，为确保上述运输巷道安全，设计按照3级保护距离10m作为主巷道和斜坡道安全保护距离，同时在保护距离外按照65°错动角圈定+422m和+401m中段保安矿柱。 | 矿山按照设计在+444m主平硐（PD1硐口往内约120m主运输巷道）及+444m～+401m盲斜坡道两侧10m为安全距离，并在此安全距离外按照65°错动角圈定保安矿柱保安矿柱面积约为31680m²，保安矿柱作为永久矿柱，不予开采。 | 符合 |
| 3 | ■ | 设计矿柱一般不作回收，作为永久性矿柱。 | 井下保安矿柱按照设计要求设置，未破坏回收；同时，已在保安矿柱范围悬挂“保安矿柱、禁止回采”标识牌。 | 符合 |
| 4 | △ | 本矿开采方解石矿，没有自燃发火倾向，因此不设防火隔设施。 | 该矿区内出露地层较为简单，无自燃发火倾向区域，因此不设防火隔设施。 | 无关项 |

2）评价意见

矿山按照设计在XJ1回风斜井周边按65°角留设保安矿柱，保安矿柱面积约为6461m²，保安矿柱作为永久矿柱。另外，在+444m主平硐（PD1硐口往内约120m主运输巷道）及+444m～+401m盲斜坡道两侧10m为安全距离，并在此安全距离外按照65°错动角圈定保安矿柱保安矿柱面积约为31680m²，保安矿柱作为永久矿柱。矿山地表未出现塌陷区域，保安矿柱设置符合相关要求。

列表检查4项，3项符合设计要求，1项属无关项，符合率100%。

综合评价，保安矿柱单元符合《改扩建设计》及相关规定的要求。

- 3.2.5爆破作业

1）安全检查表评价

爆破作业依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-2-5。

表3-2-5爆破作业符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计/检查内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 要求炸药库库址及其安全设施，须经当地公安部门审批验收合格并取得当地公安部门颁发的储存许可证后方能使用。 | 矿山爆破器材库已经当地公安部门验收合格，并取得了《爆破作业单位许可证》，编号：3504001300174，有效期至2026年5月26日。 | 无关项 |
| 2 | △ | 掘进爆破时应在距离爆破地点100m外有拐弯巷道内设置警戒；天井爆破时应在距离天井底部运输巷道两侧50m处分别设置警戒；采场爆破时应在采场110m外有拐弯的巷道内设置警戒；相邻工作面爆破时，应通知另一工作面人员撤离至安全地点。 | 矿山在+444m中段A～B号勘探线之间布置有一处回采工作面，另在+422m中段A～B号勘探线之间布置有一处备采工作面；分别在距离采场爆破地点120m外拐弯巷道内设置有警戒；其中，+444m中段警戒区设置在中段南侧主运输巷内；+422m中段警戒区设置在+422m中段中部切割巷道内。井下无贯通作业和相邻平行工作面，采场上部地表无住宅区和其它重要建（构）筑物，爆破振动、爆破冲击波、个别飞散物不会对人员及地表建（构）筑物构成威胁。爆破时在危险区通道上设有警戒，并发出警戒信号，放炮30分钟后，由放炮员和监炮到爆破地点检查有无盲炮，确认安全后，作业人员才进入现场。 | 符合 |
| 3 | △ | 严禁在爆破器材存放地点加工药包，应在爆破现场进行加工。药包加工时，应放在警戒区内，无关人员不准接近加工场所。爆破器材存放量，不得超过当班用量。起爆药包加工过程禁止烟火及明火照明。 | 矿山制定有爆破物品安全管理制度和爆破作业人员安全生产责任制及操作规程。 井下爆破器材的使用，由放炮员和监炮员从爆破器材库领取，人工携带到作业地点加工，装药放炮，并采用专用运输箱进行运送。未用完的炸药、雷管退回爆破器材库，爆破器材管理符合规定要求。 | 符合 |

2）评价意见

矿山已取得《爆破作业单位许可证》，编号：3504001300174，有效期至2026年5月26日。爆破作业能按爆破说明进行，未发现违章作业现象。爆破时在危险区通道上设有警戒，并发出警戒信号。放炮30分钟后，由放炮员到爆破地点检查有无盲炮，确认安全后，作业人员才进入现场。符合要求。

列表检查3项，3项符合，符合率100%。

综合评价爆破作业单元符合《改扩建设计》及相关规定的要求。

- 3.2.6采矿方法和采场

1）安全检查表评价

采矿方法和采场单元依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-2-6。

表3-2-6 采矿方法和采场符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计/检查内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 本矿矿体及围岩相对比较稳固，矿山过去已采用房柱采矿法回采多年的实际情况，矿山今后主要采用平硐、斜坡道开拓，无轨进行运输的实际情况，设计继续采用房柱采矿法进行回采。 北翼2个矿体相距比较近，矿体之间的夹层厚度仅10m左右；南翼3个矿体紧邻在一起，矿体间的夹层厚度仅5～10m；矿体加上夹层的厚度可达40～50m左右，夹层大部分为灰岩，可以综合回收利用，因此矿山可采用房柱采矿法进行回采。 | 根据井下实际揭露情况，该矿矿体虽为倾斜矿体；但北翼2个矿体相距比较近，矿体之间的夹层厚度10m左右；南翼3个矿体紧邻在一起，矿体间的夹层厚度仅5～10m。因此，矿体加上夹层的厚度可达40～50m左右，夹层大部分为灰岩，可以综合回收利用。 综上，该矿为巨厚矿体且围岩相对比较稳固，矿石价值低；因此，井下按照设计采用柱采矿法开采。分别在+444m中段A～B号勘探线之间布置有一处回采工作面，另在+422m中段A～B号勘探线之间布置有一处备采工作面。 | 符合 |
| 2 | △ | 采场（矿房）与中段运输巷道和回风巷道贯通，每个采场有两个安全出口。 | +444m中段回采工作面、+422m中段备采工作面按照设计采用房柱采矿法布置，采场分别与中段回风巷道及运输巷道贯通。因此，矿山井下采场具有两个安全出口。 | 符合 |
| 3 | △ | 设计矿块构成要素： 回采高度：13～14m； 顶柱高度：8m； 矿块长×宽：（40～50）m×（12～15）m； 点柱尺寸：φ6～8m； 点柱间距：8～10m； 连续间柱尺寸：6～8m。 | +444m、+422m中段房柱法矿房参数： 回采高度7～8m； 矿房长度约35～40m； 矿房宽度15m； 目前上述两处矿房点柱尚未切割。 | 符合 |
| 4 | △ | 井下采空区采取封闭处理，封闭与采空区相连的巷道时采用砖墙进行封堵，并在入口处设醒目的警示标志，防止人员误入。 | 矿山原采空区已按设计采用封闭方式进行处理，封闭时在与采空区相连的巷道用砖砌进行封堵，并在入口处设醒目的警示标志。 | 符合 |
| 5 | △ | 根据矿岩稳固情况，本次设计确定的采场参数控制顶板最大暴露面积为750m²。 | +444m、+422m中段矿房点柱尚未切割，根据实测图计算，目前暴露面积均小于350m²。 | 符合 |
| 6 | △ | 设计矿山总体上采用顺序开采，中段之间采用自上而下的开采顺序，中段内由远及近后退式采矿原则，即从矿块远端往主硐口方向后退式回采，矿房内由下往上逐层进行回采。 | 矿山总体上采用顺序开采，回采顺序为中段内由远及近后退式采矿，即从矿块远端往主硐口（PD1平硐口）方向后退式回采；原主平硐口东、西两侧采空的采场采用封闭方式进行处理；矿房内由下往上逐层进行回采。 | 符合 |

2）评价意见

矿山在+444m中段A～B号勘探线之间布置有一处回采工作面，另在+422m中段A～B号勘探线之间布置有一处备采工作面，均按照设计采用房柱采矿法开采；采场两端分别与中段运输平巷和回风平巷贯通，采场有两个安全出口。采场各参数均符合设计要求。

列表检查6项，6项均符合，符合率100%。

综合评价，采矿方法和采场单元符合《改扩建设计》及相关规定的要求。

- 3.3运输系统

1）安全检查表评价

运输系统依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-3。

表3-3 运输系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 矿山过去主要采用平硐进行采矿，斜井进行回风，+444m标高以上可继续采用平硐进行残采作业，+444m标高以下仅43m，为了今后生产衔接方便，且便于采用无轨运输方式，减少转运环节，设计+444m标高以下考虑采用斜坡道开拓，即矿山今后采用平硐+斜坡道+斜井开拓。设计开采标高为+401m～+470m，设计布置+444m、+422m、+401m三个中段，中段高度为21～22m，+444m中段为回风兼残采中段；设计+444m中段直接利用现有的PD1平硐继续开拓，利用现有的平巷继续向东北掘进环形运输巷道。《修改设计》：“原设计斜坡道在施工至60m处遇到溶洞，无法继续安全向下施工，业主已在PD1平硐口60m处向东北方向施工斜坡道到达+422m水平；巷道断面3.7m×3.4m、坡度9%、转弯半径大于15m，巷道围岩稳固安全。因此，设计同意利用已施工到+422m水平的现有斜坡道；同时，在+422m水平向西南方向继续施工斜坡道到达+401m中段；到达+401m水平后向两翼施工穿脉到达矿体”。 | 矿山按照设计采用平硐+盲斜坡道+斜井开拓，井下共布置+444m、+422m、+401m三个中段，其中+444m中段采用平硐开拓，本次延伸工程的+422m、+401m中段采用盲斜坡道开拓。地面按照设计利用现有PD1平硐口作为主运输井口（标高约+441.23m）；利用XJ1回风斜井口作为总回风井口及第二安全出口使用（标高约+473.42m）；利用XJ2斜井口（标高约+463.0m）为应急安全出口。+444m中段继续利用现有环形运输巷道；本次延伸+422m、+401m两个中段采用盲斜坡道开拓，已在PD1平硐口60m处向东北方向施工斜坡道到达+422m水平，并在+422m水平向西南方向继续施工斜坡道到达+401m中段，而后沿矿体下盘分别掘进运输及回风平巷，最终形成环形运输系统，中段间采用通风行人天井贯通，最终利用现有的XJ1回风斜井回风。 | 符合 |
| 2 | △ | 人员和材料、设备均由主平硐及斜坡道到达井下各生产作业点。 | 矿山人员和材料、设备由PD1及盲斜坡道到达井下+444m、+422m、+401m中段作业点。 | 符合 |
| 3 | △ | 井下矿岩采用LG820DRA型装载机装车，5t矿用自卸汽车进行运输，即井下采出的矿岩经装载机装上自卸汽车，而后由自卸汽车直接运往加工厂。 | 井下矿石经LG820D型装载机装车后，由自卸车运输；+444m中段矿石经运输平巷运输至地表而后直接运往加工厂；+422m、+401m中段矿石经运输平巷、盲斜坡道运输至地表而后直接运往加工厂。 | 符合 |
| 4 | △ | 巷道净断面单车道为3.7m×3.4m，双车道为6.2m×4.3m。人行天井断面规格为矩型1.5m宽×2.5m长，设梯子间。现有回风斜井规格约为2.2m宽×2.3m高，断面可以满足井下通风需求，设计继续利用现有断面即可。设计新开拓巷道断面为三心拱形：主运输巷道断面规格单车道为3.5×3.2m；错车道为5.3×3.8m；运输平巷线路的坡度5‰；通风行人天井2.5×1.6m。 | 井下+444m中段平巷采用三心拱形单车道，断面为3.7m宽×3.4m高。现有回风斜井规格约为2.2m宽×2.3m高，断面可以满足井下通风需求。本次延伸的+422m、+401m中段平巷采用三心拱形单车道，断面为3.7m宽×3.4m高；井下通风行人天井断面规格为矩型2.5m宽×2.0m高；运输平巷线路的坡度3‰～5‰。 | 符合 |
| 5 | △ | 斜坡道坡度为12%，转弯坡度为5%，转弯半径为15m，每隔100m～200m处设一段长20m，宽度6.2m，坡度不大于3%的缓坡段，并作为会车道。 | 井下采用慢速自卸车运输，斜坡道平均坡度8.7%，转弯半径≧15m，每隔50m～80m处设一处错车道，长15～18m，宽度7m。 | 符合 |
| 6 | △ | 现有乡村公路已通达矿区内并与矿山公路连通，矿山地面运输利用现有矿山公路，现有公路的坡度、路面宽度、转弯半径等应符合规范要求。 | 现有乡村公路已通达矿区内并与矿山公路连通，斜坡道口至新建洋龙村公路约300m，矿山道路为单车道路，路面宽度约为4.5m，每隔约300m设有6.5m的双车道，最小转弯半径大于15m，最大纵坡小于9%。停车视距大于20m，会车视距不大于40m。本次改扩建项目继续利用原有矿山公路进行地面运输。 | 符合 |

2）评价意见

该矿按照设计采用地下开采，平硐+盲斜坡道+斜井开拓；井下按照设计共布置+444m、+422m、+401m三个中段，中段间采用通风行人天井贯通。矿山地面按照设计利用现有PD1平硐口作为主运输井口（标高约+441.23m）；利用XJ1回风斜井口作为总回风井口及第二安全出口使用（标高约+473.42m）；利用XJ2斜井口（标高约+463.0m）为应急安全出口。井下矿石经LG820D型装载机装车后，由自卸车运输，+422m、+401m中段矿石经运输平巷及斜坡道运输至地表，+444m中段矿石经运输平巷运输至地表，而后直接运往加工厂。

列表检查6项，6项均符合，符合率100%。

综合评价，运输单元符合《改扩建设计》及相关规定的要求。

- 3.4井下防治水与排水系统

1）安全检查表评价

井下防治水与排水系统依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-4。

表3-4 井下防治水与排水系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 矿山应严格执行“有疑必探，先探后掘”的探放水原则，同时应配备1台KQ90型潜孔钻机超前20m进行探水。 | 矿山制定有探放水相关制度，并严格执行。矿区属于顶底板直接进水的裂隙溶洞充水矿床，水文地质条件属中等类型。按照相关规定要求，为确保井下作业安全，矿山成立了探放水小组，并配备了KY150探水钻（钻杆尺寸φ43×1500mm，深度可达80m）。 | 符合 |
| 2 | △ | 矿山采用平硐和斜坡道联合开拓，采用自流和集中排水方式，+444m中段涌水通过水沟自流排出地表，+444m以下采用机械集中排水方式排水。拟在+401m中段斜坡道端部附近布置一处水仓，水仓容量为120m3。 | 井下+444m中段采用平硐开拓，主运输平巷一侧设置有排水沟，中段水可沿平巷底板水沟自流排出。+444m以下采用盲斜坡道开拓，按照设计采用机械集中排水方式进行排水，并在+401m中段斜坡道端部布置一处容量约为150m³的巷道型水仓。 | 符合 |
| 3 | △ | 井下+401m中段选用3台MD25-30×3型矿用多级离心泵（1用1备1检修），该水泵技术参数为流量25m³/h、扬程82.6m，电机功率15kW。排水管路选用DN74的镀锌钢管，排水管路布置两条，一条工作，一条备用。 | 井下+401m中段水泵硐室内配备三台MD25-30×3型离心泵进行排水，水泵参数：25m³/h，扬程90m，电机功率15kW，配备两趟DN80镀锌管作为排水管路，井下水经通风行人天井后由PD1平硐口排出地表。 | 符合 |
| 4 | △ | 井下最低中段的主水泵房出口不少于两个；一个通往中段巷道并装设防水门；另一个在水泵房地面7m以上与安全出口连通，或者直接通达上一水平。水泵房地面应至少高出水泵房入口处巷道底板0.5m；矿山井下最低中段的主水泵房和变电所的进口应装设防水门。 | 井下在+401m中段斜坡道端部设有水泵硐室，水泵硐室北侧与+401m平巷贯通，并安装一扇防水门；水泵硐室东侧设有管子道，管子道与距离硐室底板高7m的通风行人天井（+401m～+422m）贯通，管子道断面约为2.0m宽×2.0m高，设有钢梯、扶手及照明；因此，+401m标高平巷、通风行人天井及管子道可作为水泵硐室安全通道。水泵硐室回风线路是：新鲜风从北侧安全出口进入水泵硐室，经从水泵硐室东侧管子道进入通风行人天井，形成水泵硐室独立回风道。水泵硐室地面高出入口处巷道底板0.5m。 | 符合 |

2）评价意见

矿山采用平硐+盲斜坡道+斜井开拓，其中+444m中段采用平硐开拓，中段水可沿平硐底板水沟直接排出地表。+422m、+401m中段采用盲斜坡道开拓，按照设计采用机械集中排水方式进行排水，已在+401m中段斜坡道端部布置一处容量约为150m³的巷道型水仓；井下水经通风行人天井后由PD1平硐口排出地表。

根据水文地质资料，矿区属于顶底板直接进水的裂隙溶洞充水矿床，水文地质条件属中等类型。按照相关规定要求，为确保井下作业安全，矿山成立了探放水小组，并配备了KY-150型全液压坑道钻机（钻杆尺寸φ43×1500mm，深度可达80m）作为探放水设备。矿山在开采过程中坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水原则，建立了《探放水管理制度》；探放水小组根据年度生产计划制定了年度探放水计划，在采掘工作面作业前，严格执行探放水管理制度，并按规定打超前孔进行探水，在确保无透水危害后，由矿长批准方可进行采掘工作面施工作业，同时探放水小组做好相关记录工作面。在日常生产作业过程中，探放水小组加强水文地质资料的收集工作，及时掌握井下涌水量大小，以便根据实际涌水量大小及时调整水泵型号及水仓容量。矿山还制定有《遇重大险情停产撤人制度》，如若出现透水等紧急情况，矿山当班领导能够立即发出警报，撤出所有可能受水威胁地点的人员。

综上，矿山探放水安全管理工作符合相关规定要求，能够有效地防止透水事故发生，保障井下作业人员安全。

列表检查4项，4项符合要求，符合率100%。

综合评价，井下防治水与排水系统单元符合《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》要求。

- 3.5通风系统

1）安全检查表评价

通风系统依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-5。

表3-5 通风系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 根据矿山的开拓、开采工程布置以及矿山过去开采现状，设计采用对角抽出式通风系统。矿山开采时，新鲜风流从PD1平硐口进入，经斜坡道进入中段运输平巷和采准巷道冲洗采掘工作面后进入+444m中段回风巷道，最后汇集到XJ1回风斜井口排出地表。 | 矿山按照设计采用对角抽出式机械通风系统，在XJ1回风斜井口安装两台K40-8-№14型矿用无驼峰抽出式轴流通风机（一用一备）。新鲜风流从PD1平硐口进入，经盲斜坡道进入中段运输平巷和采准巷道冲洗采掘工作面后进入+444m中段回风巷道，最后汇集到XJ1回风斜井口排出地表。矿山实际通风系统为：新鲜风流由PD1平硐口进入→+444m～+401m盲斜坡道→+401m中段平巷→+401m工作面→+401m回风巷道→+401m～+422m通风行人天井→+422m回风巷道→+422m～+444m通风行人天井→+444m回风巷道→XJ1回风斜井口→地表。 | 符合 |
| 2 | △ | 矿山井下所需风量为22.93m3/s，通风最困难时期负压为247.03Pa，通风容易时期负压101.43Pa，矿山现有风机风量比较小，且该风机由于年久失修，已无法使用，因此设计重新选用1台K40-8-№14型轴流式无驼峰矿用节能风机（同时配备1台相同型号的电动机）即可满足井下通风需求。 | 矿山在XJ1回风斜井口安装两台K40-8-№14型矿用无驼峰抽出式轴流通风机（一用一备），设有反向风门，兼做安全出口。该风机参数：风量11～25m³/s，全压100～400Pa，电机功率11kW；该风机风量及风压能够满足设计及井下通风要求。 | 符合 |
| 3 | △ | 为避免风流短路或负压不平衡而产生需风量分配不合理，防止风流紊乱；并根据不同时期的生产需要，在中段平巷中设风门或调节风门，并将总回风巷道与终了采场设置密闭，终了矿块运输巷道一侧设置风门。对各需风点的风量要求，根据现场实际进行风流调节。 | 矿山在井下中段平巷中设风门，并将废弃巷道进行密闭。对各需风点的风量要求，根据现场实际进行风流调节。 | 符合 |
| 4 | △ | 矿山局部通风时选用3台JK58-1№4.5型局扇（其中1台作为备用），局扇风量为3.1~5.0m³/s，风压2093~1295Pa，功率11kW，并配450mm胶质风筒，送风距离300m。 | 井下+401中段在分别在东侧（C号勘探线东侧）、西侧（A号勘探线西侧）各布置一处掘进工作面，配备1台FBD№5.0/2×5.5型矿用局部通风机（风量为130~195m³/min，风压740~3000Pa，功率11kW）及φ500mm矿用阻燃风筒加强通风。同时，在+422m中段备用采场东侧进风巷道内布置一台FBD№5.0/11型矿用局部通风机（风量为110~240m³/min，风压800~2300Pa，功率11kW）及φ500mm矿用阻燃风筒作为备用。 | 井下局部通风机能够满足局部通风要求 |

2）评价意见

矿山按照设计采用机械通风，在XJ1回风斜井口安装两台K40-8-№14型矿用无驼峰抽出式轴流通风机（一用一备）。风机风量及风压能够满足设计及井下通风要求。井下+401中段在分别在东侧（C号勘探线东侧）、西侧（A号勘探线西侧）各布置一处掘进工作面，配备1台FBD№5.0/2×5.5型矿用局部通风机（风量为130~195m³/min，风压740~3000Pa，功率11kW）及φ500mm矿用阻燃风筒加强通风。同时，在+422m中段备用采场东侧进风巷道内布置一台FBD№5.0/11型矿用局部通风机（风量为110~240m³/min，风压800~2300Pa，功率11kW）及φ500mm矿用阻燃风筒作为备用。

主通风机通过电流控制，实现矿山反风。矿山具有较完善的通风系统。通风设施较为完善，布局合理，符合规定要求。根据现场检测和查阅该矿绘制的《矿井通风系统图》和测风档案资料，矿山供风量能满足矿山生产要求，并符合规定要求。

列表检查4项，3项符合设计，1项能够满足要求，符合率100%。

综合评价，通风系统单元符合《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》要求。

- 3.6充填系统

设计：“本矿主要开采方解石，设计留设矿柱作为永久支撑，不予回采；采空区主要采用密闭处理即可，因此不设充填系统。”下龙坑方解石矿开采的方解石为低价值矿体，每吨价值仅百元；根据两年来的生产情况，矿山废石全部外运作为建筑石料使用，即矿山自身不产生可用于充填的废石。如采用其它充填材料，则充填成本超过采出的矿石价值，矿山开采无任何经济效益。同时，井下采空区主要采用密闭处理。因此，本矿不设充填系统。

- 3.7供配电

1）安全检查表评价

供配电系统依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-7。

表3-7 供配电系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 本工程设备除了矿山主扇及井下水泵为一级负荷，其它设备均为三级用电负荷。一级负荷设备使用容量为主扇11kW，水泵2×15kW，总的使用容量为41kW。矿山为了满足井下一级用电设备的负荷需求，选择一台GF-100型（100kW）柴油发电机组作为备用电源。 | 下龙坑方解石矿用电设备除了矿山主通风机及井下水泵为一级负荷，其它设备均为三级用电负荷。矿山按照设计要求在P1平硐口工业场地内配备一套型号为HC6105AZLD型柴油发电机组（容量为121kW）作为主通风机（11kW）、水泵（15kW）备用电源。 | 选用的柴油发电机组容量大于设计要求 |
| 2 | △ | 10kV电源架空引自附近变电所，由变电所引至工业场地的电源线的型号规格、敷设方式均由供电部门定。 | 矿山供电已从矿区附近10kV的高压线路（岩里线）引进，供矿山的用电设备使用。 | 符合 |
| 3 | △ | 矿山已安装1台S9-80kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型变压器供井上用电设备使用，该变压器采用中性点接地系统，主要提供地面空压机、主扇、采矿工业场地、照明等的电力供应，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制，现有变压的容量无法满足改扩建后井上用电设备的供电需求，本次重新选用1台S11-200kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型变压器即可。 | 矿山已在PD1平硐口工业场地上设两台箱式变压器，其中一台YBW-12/0.4-250kVA型变压器主要供井上空压机、主通风机、维修等用电，现有井上变压器容量能够满足设计及实际生产需求。 | 选用井上变压器容量大于设计要求 |
| 4 | △ | 另选用1台KS9-125KVA型矿用变压器即可满足井下用电设备的供电需求，该变压器中性点不接地，主要供井下水泵、局扇、照明用电，井下部分的安全接地系统为IT制。 | 矿山利用一台ZBW-12/0.4-125kVA型变压器供井下用电设备使用，该变压器中性点不接地，井下部分的安全接地系统为IT制，选用的井下变压器容量满足设计要求及实际井下用电负荷要求。 | 选用井下变压器容量满设计及实际井下用电要求 |
| 5 | △ | 地面线路采用架空线，室内线路为电线穿管敷设，井下线路为铠装电缆沿巷道壁明敷。低压出线均装设带过电流保护和电流速断保护的空气开关，低压母线装设断开电源的检漏装置。设备房及运输巷道照明电压采用220V；井下工作面照明电压采用36V。 | 矿山地面线路采用架空线，室内线路为电线穿管敷设，井下线路选用ZR-3×185mm2矿用阻燃电缆，备用电缆选用ZR-4×150mm2矿用阻燃电缆；井下供电电缆沿巷道壁明敷。低压出线均装有具备过电流保护和电流速断保护的空气开关，低压母线装设有断开电源的检漏装置。运输巷道照明采用127v电压，工作面采用36v安全电压。 | 符合 |
| 6 | △ | 向井下供电的变压器要求中性点不接地，供井下的排水泵、局扇及照明用电，井下部分的安全接地系统为IT制。向地面供电的变压器低压侧中性点要求可靠接地。 | 矿山井上接地系统采用TN-S制；井下接地系统采用IT制，井下所有机电设备不带电的金属外壳均有良好的保护接地。井下接地系统由主接地极、局部接地极及接地干线构成。井上、井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都进行了接地，巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也可靠接地。 | 符合 |
| 7 | △ | 变压器高压侧及低压部分的架空线采用阀型避雷器，高耸建筑物设避雷网，并可靠接地。进入硐内的金属管道及金属物体，必须可靠接地。 | 变压器高压侧及低压部分的架空线均采用阀型避雷器。地面建筑物设避雷网，并可靠接地。进入硐内的金属管道亦可靠接地。 | 符合 |

2）评价意见

矿山主通风机及井下水泵为一级负荷，其它设备均为三级用电负荷。矿山配备有一台HC6105AZLD型柴油发电机组（容量为121kW）作为一级用电设备的备用电源，能够满足井下一级用电的供电需求。

矿山供电已从矿区附近10kV的高压线路引进，供矿山的用电设备使用。矿山已在PD1平硐口工业场地上设两台箱式变压器，其中一台YBW-12/0.4-250kVA型变压器，该变压器低压侧中性点可靠接地，主要提供地面用电设备主通风机、空压机、采矿工业场地、照明等的电力供应；地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。井下用电利用一台ZBW-12/0.4-125kVA型隔离变压器，供井下局部通风机、水泵、照明用电，该变压器为中性点不接地，井下的安全接地系统为IT制。

井下所有电器设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮、巷道中接近电缆线路的金属构筑物等均有接地。供电线路有过流等安全防护措施。主通风机采用塑壳断路器、正、反相按钮控制。井下低压供电系统已安装漏电断路器作为漏电保护，符合要求。

列表检查7项，5项符合设计要求，2项能够满足要求，符合率100%。

综合评价，供配电单元符合《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》要求。

- 3.8井下供水和消防系统

1）安全检查表评价

井下供水和消防系统依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-8。

表3-8 井下供水和消防系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 目前矿山已在PD1平硐口西北侧470m处约+490m标高布置一座高位水池，高位水池长约14m，宽约12m，深约1.5m，有效容积约252m3，现有高位水池容积可以满足今后生产及消防用水需求，因此本次设计予以继续利用。 | 矿山继续利用位于PD1平硐口西北侧470m处的一座高位水池，标高约+490m，高位水池长约14m，宽约7.5m，深约2m，有效容积约210m3；高位水池水源取自附近的山沟水自流到高位水池内，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置；水池容量能够满足正常供水及消防供水的要求。 | 符合 |
| 2 | △ | 井下消防水管与生产给水管合用，主管采用50mm镀锌管，支管采用25mm镀锌管，井下消防水管在主要运输巷道和硐室铺设，每隔50～100m安装一个不锈钢三通及阀门。 | 井下消防水管与生产给水管合用，主管采用DN80镀锌管，支管采用DN50镀锌管。井下消防管路上每隔100m设置有一个消防栓（一组三通及阀门），安装在宽敞、围岩稳固、没有杂物堆的人行道一侧。每个消防栓配备有水枪和一条水带（50m/条），水带的长度（两条水带通过接头槽对接，对接后长度为100m）能满足消火栓设置间距内的消防要求。 | 井下消防水管管径大于设计要求 |
| 3 | △ | 矿山应在生活办公区、空压机房、变电所、主监控室附近各配备2个6kg灭火器。 | 矿山分别在井上办公、生活区，空压机房、配电房、柴油发电机房、主通风机房，井下+401m中段水泵硐室等各配备2个6kg手持式干粉灭火器（型号为MFZ/ABC6A） ，且均在有效期范围内。 | 符合 |

2）评价意见

矿山继续利用位于PD1平硐口西北侧470m处的一座高位水池，标高约+490m，容量约为210m3（长×宽×高：14m×7.5m×2m）；水源取自矿区附近的山沟水，再由高位水池引出DN80的镀锌管（支管采用DN50镀锌管）供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置；水池容量能够满足正常供水及消防供水的要求。评价时，井下未发现使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖现象。

该矿制定有《防火制度》，矿山井下防火措施主要有：控制人为火源入井；采用阻燃性材料制作的导风筒；主要巷道中铺设有消防管路，并在施救管路上每隔100m安装有一组不锈钢的三通及阀门。符合规定要求。

列表检查3项，2项均符合设计要求，1项满足要求，符合率100%。

综合评价，井下供水和消防系统单元符合《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》要求。

- 3.9安全避险“六大系统”

本单元分为监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统及通信联络系统六个子单元进行评价。

- 3.9.1监测监控系统

1）安全检查表评价

监测监控系统依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-9-1。

表3-9-1 监测监控系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 本矿开采方解石矿，矿石不含硫、不自燃，也不含放射性元素。设计矿山采用斜坡道开拓，井下作业回采工作面1个，一班制作业，同时作业掘进工作面2个。根据以上条件，本矿监测监控系统必须配备：氧气、一氧化碳和二氧化氮监测系统、通风监测系统、视频监控系统 | 该矿开采方解石矿，矿石不含硫、不自燃，也不含放射性元素。本次下龙坑方解石矿延伸工程（+422m、+401m中段）布置有一处备采工作面及一处掘进工作面，现有+444m中段A～B号勘探线之间布置有一处回采工作面；下龙坑方解石矿采用单班工作制。根据以上条件和矿山安全避险“六大系统”相关文件要求，该矿监测监控系统配备有：氧气、一氧化碳和二氧化氮监测系统、通风监测系统、视频监控系统及地压监测系统。 监测监控系统主机位于“六大系统”值班室，设有三台主机，服务于视频监控系统、地压系统及通风监测系统。 | 符合 |
| 2 | △ | 采用便携式气体检测仪对井下有毒有害气体进行检测，每个掘进工作面及回采工作面各配1台GC310便携式气体检测仪，备用1台。 | 井下仅有一处回采工作面及一处掘进工作面同时作业，配备有四台CD4型多参数气体测定器，可同时检测C0、O2、N02、H2S等四种气体。 | 满足要求 |
| 3 | △ | XJ1回风斜井内及+444m、+422m中段回风通风行人天井附近分别安装1个KGW15型风速传感器。 | 井下按照设计要求在+401m～+422m通风行人天井、+422m～+444m通风行人天井、+444m回风巷道、XJ1回风斜井各安装一台GFY15X型双向风速传感器。 | 符合 |
| 4 | △ | XJ1斜井内安装1个KGY5型风压传感器，即可满足井下负压监测需求。 | 矿山已在XJ1回风斜井内安装1台GPD100型负压传感器，能够满足井下负压监测需求。 | 符合 |
| 5 | △ | XJ1回风斜井口的主扇风机房内及2个掘进工作面的局扇附近分别安装1个KTG8型开停传感器。 | 主通风机启动柜设有两个GKT5型开停传感器；井下+401m东、西两侧掘进工作面及+422m备采工作面附近局部通风机启动器各配备一个GKT5型开停传感器。 | 符合 |
| 6 | △ | XJ1回风斜井口、PD1平硐口、+401m中段水泵房及主监控室内各安装1个ZAX-8-0725M-EX型红外线一体枪型摄像头。 | 矿山按照设计在PD1平硐口“六大系统”值班室、PD1平硐口、XJ1回风斜井口、XJ2斜井口及+401m中段水泵硐室及水仓各配备一台DS-2CD3T26DWDV3红外一体化摄像机。各摄像头通过视频信号电缆与地面视频监控主机相连接，能够在地面调度主控制室内实时查看。 | 符合 |
| 7 | △ | 本矿开采方解石矿，共布置+444m、+422m、+401m三个中段，设计采用围岩应力变化监测系统，在+422m、+401m各中段间柱中分别安装3个K1-YHY60（A）矿用本安型数字压力计，共需配备6个数字压力计。 | 矿山按照设计分别在+422m、+401m中段不同间柱中分别安装了三个GPD60型地压传感器，井下共计安装六个地压传感器。 | 符合 |

2）评价意见

根据《改扩建设计》及《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设规范》要求，矿山视频监控主机安装于机房机柜内，PD1平硐口“六大系统”值班室、PD1平硐口、XJ1回风斜井口、XJ2斜井口及+401m中段水泵硐室及水仓各配备一台DS-2CD3T26DWDV3红外一体化摄像机。

该矿按照设计在相应位置安装了满足要求的风速传感器、负压传感器、开停传感器及地压传感器。矿山配备有四台CD4型多参数气体测定器，可同时检测C0、O2、N02、H2S等四种气体，矿山定期进行监测，根据矿井测气报表及现场检测，井下作业点的有毒有害气体浓度未超过《规程》规定。

列表检查7项，6项符合设计要求，其1项满足要求，符合率100%。

综合评价，矿山监测监控系统符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》中对监测监控系统的要求。

- 3.9.2井下人员定位系统

1）安全检查表评价

井下人员定位系统依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-9-2。

表3-9-2 井下人员定位系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 矿山井下2个掘进工作面6人，1个回采工作面3人，装载机司机2人，机电维修人员1人，水泵工1人，通风气检工1人，矿长、安全员2人，其它临时下井人员3人，合计19人。根据《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》的规定，井下最多同时作业人员少于30人应建立完善的人员出入井信息管理制度。 | 井下最多同时作业工作面为回采工作面一个，掘进工作面一个；井下同时作业最多人员为15人，其中：一个回采工作面3人，两个掘进工作面6人，装载机司机1人，运输司机2人，安全员1个，带班领导1人，排水作业工1人，共计15人。根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，矿山按照要求建立了人员定位系统，在+444m盲斜坡道口、+444m主运输巷道口、+444m回采工作面东南侧40m处、+444m避险硐室内、+422m～+444m通风行人天井口、XJ1回风斜井口、+422m盲斜坡道口、+422m备采工作面附近、+422m运输巷道、+401m～+422m通风行人天井口、+401m水泵硐室、+401m东侧掘进工作面及与+401m西侧掘进工作面附近分别安装一套KJ678-D型读卡器，入井人员佩戴KJ678-K型人员识别卡，读卡器数据通过KJF220型监控分站接入局域网负责进出井口人员的监测数据的管理。 | 按照相关要求建立了人员定位系统，符合要求 |
| 2 | △ | 在值班室内设入井人员登记薄，对入井人员的考勤情况进行登记记录，所有入井人员必须亲自按规定考勤地点登记考勤，填写好出入井时间，杜绝考勤不下井，下井不考勤的现象出现。 | 井下定位设备由人员定位监控分站、读卡器、识别卡组成。矿山配备有50个KJ678-K型人员识别卡。 | 满足要求 |

2）评价意见

井下最多人员为15人，根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，矿山按照要求建立了人员定位系统，分别在+444m盲斜坡道口、+444m主运输巷道口、+444m回采工作面东南侧40m处、+444m避险硐室内、+422m～+444m通风行人天井口、XJ1回风斜井口、+422m盲斜坡道口、+422m备采工作面附近、+422m运输巷道、+401m～+422m通风行人天井口、+401m水泵硐室、+401m东侧掘进工作面及与+401m西侧掘进工作面附近分别安装一套KJ678-D型读卡器，入井人员佩戴KJ678-K型人员识别卡，读卡器数据通过KJF220型监控分站接入局域网负责进出井口人员的监测数据的管理。

列表检查2项，2项均符合实际需求及相关要求，符合率100%。

综合评价，人员定位系统单元符合《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》中对人员定位系统的要求。

- 3.9.3紧急避险系统

1）安全检查表评价

紧急避险系统依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-9-3。

表3-9-3 紧急避险系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 根据矿山实际情况，本矿紧急避险系统主要由避灾线路、紧急避险设施和事故应急救援预案组成。 | 该矿紧急避险系统主要由避灾线路和安全生产事故应急预案组成。 | 符合 |
| 2 | △ | - 设计矿山开采布置有PD1平硐口、XJ1回风斜井口及XJ2安全出口，因此整个矿山具有2个以上直达地面的安全出口，且每两个安全出口的间距均大于30m；最低安全出口为PD1平硐口，标高为+441.8m，最低安全出口的标高高于历史最高洪水位1m以上。中段间由运输巷道与主运输斜坡道及通风行人天井贯通，中段有两个独立的直通地面的安全出口；采场（矿房）与中段运输巷道和回风巷道贯通，每个采场有两个安全出口。 - 要求矿山在井下每个巷道的分道口处设置醒目的路标，注明其所在地点及通往地面安全出口的方向；避灾线路图要根据工程进展情况及时更新，并在各硐、井口显著位置悬挂，避灾线路应时刻保持畅通。 | - 矿山实际设置有3个独立的直达地面的安全出口，即XJ1回风斜井口、PD1平硐口、XJ2斜井口三个直达地面的出口，之间的距离均大于30m。各安全出口标高均高于历史最高洪水位为（+439m）1m以上。 - 井下共有+444m、+422m及+401m三个中段；+444m采用平硐开拓，通过平巷与PD1平硐口及XJ1回风斜井贯通；+422m及+401m中段通过运输平巷、+444m～+401m盲斜坡道与PD1平硐口贯通，另经回风平巷通过通风行人天井与XJ1回风斜井口贯通。即中段间采用通风行人天井贯通，各中段均有两个安全出口。 - 井下+444m中段回采工作面及+422m中段备采工作面均按照设计采用房柱采矿法布置，采场两端分别与中段回风巷道及运输巷道贯通，具有两个安全出口。 - 井下各巷道交叉路口悬挂有标明安全出口的方向指示牌；矿山按规定制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图，并在PD1平硐口显著位置悬挂避灾线路图。矿井有按照GB14161-2008的规定，做好井下避灾路线的标识。 | 符合 |
| 3 | △ | 根据地质资料可知，本矿水文地质条件属中等类型；本矿采用平硐+斜坡道+斜井开拓，最低生产中段为+401m，+401m东侧采场距离PD1平硐口最远距离为860m，最低中段距离最低安全出口PD1为40.8m。根据《福建省金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设和维护使用指导意见》（闽安监管一〔2011〕227号）的规定，本矿在井下任何一个地点，只要选用额定有效防护时间井下人员可徒步撤到地面的自救器即可，因此本矿不设紧急避险设施。 | 目前井下最低中段为+401m中段，地面最低安全出口为PD1平硐口，生产中段在地面最低安全出口以下的垂直距离为40m，小于建设规范规定的300m；矿山最远工作面为+401m掘进工作面，最远工作面距离中段安全出口（PD1平硐口）最远距离为700m，小于建设规范规定的2000m。按照设计及相关规定，该矿不设紧急避险设施。 | 符合 |
| 4 | △ | 本矿应对每个下井人员配备额定有效防护时间为30min的自救器，自救器型号为ZY30，井下最多作业人员为19人，考虑10%的备用量，全矿需配备21个自救器。 | 矿山配备25个ZYX60便携式压缩氧自救器能够满足现有要求（井下同时最多作业人员为15人）。 | 符合 |
| 5 | △ | 矿山已经根据导则要求编制安全生产事故应急救援预案，要求根据扩建方案修编后并报明溪县安监局备案。 | 矿山按照导则要求编制安全生产事故应急预案，并在明溪县应急管理局备案，备案号：FM35042120230426001。 | 符合 |

2）评价意见

井下最低生产中段为+401m，地面最低安全出口为PD1平硐口，生产中段在地面最低安全出口以下的垂直距离为40m，小于建设规范规定的300m；矿山最远工作面为+401m掘进工作面，最远工作面距离中段安全出口（PD1平硐口）最远距离为700m，小于建设规范规定的2000m。井下每班最多作业人数15人，矿山配备了ZYX60型自救器25套，每套使用时间60min。根据《福建省金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设和维护使用指导意见》（闽安监管一〔2011〕227号）的规定，该矿不设紧急避险设施。

矿山实际设置有2个独立的直达地面的安全出口，采场均有两个便于行人的安全出口；矿井有按规定制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图，并在PD1平硐口显著位置悬挂避灾线路图。矿井有按照GB14161-2008的规定，做好井下避灾路线的标识。井巷的分道口设有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口方向，并检查维护避灾路线，保持其通畅。井下发生水灾时，人员通过中段天井往上中段或高处躲避，并通过两个安全出口撤出地表。井下发生火灾时立即戴上自救器，按就近原则往最近的硐口方向撤离，若火灾地点发生在回风道时往进风硐口方向撤离，若发生在进风道时，根据调度要求撤离。

矿井制定有应急救援预案，同时做好了井下避灾路线的标识工作。矿井编制的《生产安全事故应急预案》经过组织专家评审通过并报明溪县应急管理局备案。井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。矿山至少每年度组织一次应急救援预案演练。

矿山发生事故时，当班安全员负责组织各班组人员成立临时应急救援小组进行救护，然后立即汇报矿部应急救援领导小组，小组成员接到险情报告后，必须迅速赶往事故现场，组织人员抢险救灾。

列表检查5项，5项均符合设计要求，符合率100%。

综合评价，矿山紧急避险系统单元符合《金属非金属地下矿山人员紧急避险系统建设规范》中对紧急避险系统的要求。

- 3.9.4矿山压风自救系统

1）安全检查表评价

矿山压风自救系统依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-9-4。

表3-9-4 矿山压风自救系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 选用矿山1台LG-6.5/10型空压机（6.5m³/min）作为压风自救系统的供气气源，即可满足井下最多作业人员的供气需求。 | 矿山实际利用PD1平硐口空压机房内1台BMVF132型螺杆空压机（24m3/min）作为压风自救系统供气气源，供气量大于矿山井下最多作业人员时所需用气量。 | 供气量大于设计要求 |
| 2 | △ | 矿山凿岩供气主管道选用74mm镀锌管，分管选用50mm镀锌管，该管道可以满足井下压风自救的供气需求，因此改扩建后利用设计凿岩供气管道作为今后压风自救的供气管道即可。 | 井下压风管路采用DN80镀锌管，敷设牢固平直，并延伸到井下+444m、+422m、+401m中段工作面。 | 符合 |
| 3 | △ | 在主斜坡道每隔100~150m处的压风自救管道上分别设一个不锈钢的三通阀门，在+444m中段、+422m中段、+401m中段每隔200m处及中段与斜坡道交接口处的压风自救管道设一个不锈钢的三通阀门，要求矿山压风自救管道和供水施救管道需安装在同一地点。 | 在+444～+401m盲斜坡道内每隔100~200m的压风自救管道上分别安装有一个不锈钢的三通阀门。在+444m、+422m、+401m中段平巷内每隔150~200m处的压风自救管道上分别安装有一个不锈钢的三通阀门。 井下压风自救器、不锈钢三通及阀门均安装在宽敞、稳固的地方，安装位置便于避灾人员使用。同时，井下固定式压风自救器与三通阀门安装在同一地点。 | 符合 |
| 4 | △ | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组不锈钢三通及阀门。在距掘进工作面不大于100m独头巷道安装1套六个接头的ZYJ压风自救器。 | 井下+401中段在东侧（C号勘探线东侧）布置一处掘进工作面，+444m中段A～B号勘探线之间布置有一处回采工作面，另在+422m中段A～B号勘探线之间布置有一处备采工作面；因此，井下分别在+444m中段西侧端部（A号勘探线西侧）、+422m中段C号勘探线、+401m中段B～C号勘探线之间各布置了一处避险硐室，各避险硐室安分别安装有一组不锈钢三通及阀门，并安装1套六个接头的ZYJ-M6压风自救装置（压风供水二合一）。 | 符合 |
| 5 | △ | 为保证井下人员用气安全，设计在主进气管路上设一个RYF-12型油水分离器；油水分离器可处理气量12m3/min。 | 实际矿山已在主进气管路上设有JYF-12型油水分离器（额定流量12.5m3/min。） | 符合 |

2）评价意见

矿山按照为采掘作业的地点在灾变期间能够提供压风供气的要求，建立了压风自救系统，采用固定式空压机供风，空压机安装在PD1平硐口的空压机房内，主供气管道上已安装有油水分离器。井下压风管路采用DN80镀锌管，敷设（沿巷道壁明敷）牢固平直，并延伸到井下采矿工作面。在+444～+401m盲斜坡道内每隔100~200m的压风自救管道上分别安装有一个不锈钢的三通阀门。在+444m、+422m、+401m中段平巷内每隔150~200m处的压风自救管道上分别安装有一个不锈钢的三通阀门。同时，在+444m中段、+422m中段、+401m中段避险硐室分别安装有一组不锈钢三通及阀门，并安装一套六个接头的ZYJ-M6压风自救装置（压风供水二合一）。

列表检查5项，4项符合设计要求，1项满足设计及实际要求，符合率100%。

综合评价压风自救系统单元符合《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》要求。

- 3.9.5矿山供水施救系统

1）安全检查表评价

矿山供水施救系统依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-9-5。

表3-9-5 矿山供水施救系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 矿山已在PD1平硐口西北侧470m处约+490m标高布置一座高位水池，现有高位水池容积可以满足今后生产及消防用水需求，因此本次设计予以继续利用；高位水池水源取自附近的山沟水自流到高位水池内，再由高位水池引出DN50的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置。 | 矿山已在PD1平硐口西北侧470m、标高约+490m处布置一座高位水池，高位水池长约14m，宽约7.5m，深约2m，有效容积约210m3；高位水池水源取自附近的山沟水自流到高位水池内，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置，水池容量及水质能够满足井下正常供水及消防供水的要求。 | 符合 |
| 2 | △ | 设计矿山供水施救管道可利用消防使用的50mm的镀锌管，分管选用25mm镀锌管，供水管道应延伸到各个有人进出的地点，独头巷道100m内。 | 井下消防水管与生产给水管合用，主管采用DN80镀锌管，支管采用DN50镀锌管。井下消防管路上每隔100m设置有一个消防栓（一组三通及阀门）。 | 符合 |
| 3 | △ | 三通及阀门应安装在宽敞、稳固的地方，且安装位置应便于避灾人员使用，压风自救和供水施救的不锈钢三通阀门应设置在同一地点。 | 井下供水施救管路上的三通及阀门均安装在宽敞、围岩稳固、没有杂物堆的人行道一侧，且安装位置应便于避灾人员使用，压风自救和供水施救的不锈钢三通阀门设置在同一地点。 | 符合 |

2）评价意见

矿山按照为采掘作业地点及灾变时人员集中场所能够提供水源的要求，建立了供水施救系统；矿山已在PD1平硐口西北侧470m、标高约+490m处布置一座高位水池，高位水池长约14m，宽约7.5m，深约2m，有效容积约210m3；高位水池水源取自附近的山沟水自流到高位水池内，再由高位水池引出供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置，主管采用DN80镀锌管，支管采用DN50镀锌管，水池容量及水质能够满足井下正常供水及消防供水的要求。在供水的金属管路上每隔100m安装了一组三通及阀门，距离各工作面约50m处安装了一组三通及阀门。

列表检查3项，3项均符合，符合率100%。

综合评价，供水施救系统单元符合《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》要求。

- 3.9.6矿山通信联络系统

1）安全检查表评价

矿山通信联络系统依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-9-6。

表3-9-6 通信联络系统符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 调度主机及调度控制台安装在主控制室内，矿山调度系统主机选用KTJ116调度程控交换机，该主机配备了AL2008（64）键调度控制台。 | 矿山在六大系统值班室（监控机房）安装1台KTJ120型矿用调度主机。 | 满足要求 |
| 2 | △ | 矿山通信联络系统主要由调度系统及后备电源系统组成。主机及调度控制台安装在调度主控制室内，对所有的调度分机电话进行调度指挥，同时实现调度电话的所有通话录音，以便查询备案需要；矿山调度室配置1套10路数字录音系统；录音主机采用工控机，并双机备份，硬盘为2T。 | 矿山通信联络系统由调度系统及后备电源系统组成。由数字程控调度机、工控录音主机及语音调度台等组成。 主机及调度控制台安装在调度主控制室内，对所有的调度分机电话进行调度指挥，同时实现调度电话的所有通话录音，以便查询备案需要。能实现对所有分机实行组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼、监听及调度会议等实用调度功能。 | 符合 |
| 3 | △ | 在XJ1回风斜井口的主扇值班室、主监控室、2个掘进工面、1个回采工作面、+401m中段水泵硐室附近各安装1部KTH106-3Z型矿用本安型自动电话机，备用1部，共配备7部矿用本安型自动电话机即可满足矿山井上、下通讯联络需求。 | 矿山继续利用现有的通讯系统，已在PD1平硐口（地面值班室）、XJ1回风斜井口、+444m中段避险硐室、+444m回采工作面东侧40m、+422m盲斜坡道口、+422m中段避险硐室（+422m备采工作面附近）、+422m运输巷、+401m中段避险硐室、+401m水泵硐室、+401m东侧掘进工作面及与+401m西侧掘进工作面附近各安装一部KTH116型矿用本安型自动电话机。 | 符合 |
| 4 | △ | 井下设置两条通讯电缆线路，通信电缆的容量能满足10门矿用电话的通讯需求，主通讯电缆一条从PD1平硐口进入，另一条从XJ1回风斜井口进入到达井下配线设备，井下通讯电话为矿用防爆型电话，具有防水、防腐、防尘功能。 | 井下通迅电缆采用双回路，一条从PD1平硐口进入到达井下配线设备，另一条从XJ1回风斜井口进入到达井下配线设备；井下通讯电话为矿用本安型自动电话机，具有防水、防腐、防尘功能。 | 符合 |

2）评价意见

矿山地面对外联络采用移动电话，已按设计要求在地面六大系统值班室、PD1平硐口（地面值班室）、XJ1回风斜井口、+444m中段避险硐室、+444m回采工作面东侧40m、+422m盲斜坡道口、+422m中段避险硐室（+422m备采工作面附近）、+422m运输巷、+401m中段避险硐室、+401m水泵硐室、+401m东侧掘进工作面及与+401m西侧掘进工作面附近各安装一部KTH116型矿用本安型自动电话机。通迅电缆分别从PD1平硐口和XJ1回风斜井口进入。通信联络系统由数字程控调度机、工控录音主机及语音调度台等组成。能实现对所有分机实行组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼、监听及调度会议等实用调度功能；井下电话可对综合指挥调度中心发起紧急呼叫，能够显示发起通信的电话分机，也可互相对打；同时系统可对通信历史记录进行备份、查询，具有自动启动录音功能，测试结果音质清脆，录音回放清晰。

列表检查4项，4项均符合，符合率100%。

综合评价，通信联络系统单元符合《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》中对井下通信联络系统的要求。

- 3.10总平面布置

总平面布置单元分为矿床开采的保护与监测措施、工业场地、建（构）筑物防火及排土场三个子单元进行评价。

- 3.10.1矿床开采的保护与监测措施

1）安全检查表评价

矿床开采的保护与监测措施依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-10-1。

表3-10-1 矿床开采的保护与监测措施符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 由于现有XJ1回风斜井位于矿山开采错动范围内，无法满足安全要求，设计斜井周边按65°角进行圈定保安矿柱。 | 矿山按照设计在XJ1回风斜井周边按65°角留设保安矿柱，保安矿柱面积约为6461m²，保安矿柱作为永久矿柱，不予开采。 | 符合 |
| 2 | ■ | 由于+444m主平硐以及+444m到+422m斜坡道位于错动区范围内，为确保上述运输巷道安全，设计按照3级保护距离10m作为主巷道和斜坡道安全保护距离，同时在保护距离外按照65°错动角圈定+422m和+401m中段保安矿柱。 | 矿山按照设计在+444m主平硐（PD1硐口往内约120m主运输巷道）及+444m～+401m盲斜坡道两侧10m为安全距离，并在此安全距离外按照65°错动角圈定保安矿柱保安矿柱面积约为31680m²，保安矿柱作为永久矿柱，不予开采。 | 符合 |
| 3 | △ | 本矿开采方解石矿，共布置+444m、+422m、+401m三个中段，设计采用围岩应力变化监测系统，在+422m、+401m各中段间柱中分别安装3个K1-YHY60（A）矿用本安型数字压力计，共需配备6个数字压力计。 | 矿山按照设计分别在+422m、+401m中段不同间柱中分别安装了三个GPD60型地压传感器，井下共计安装六个地压传感器。 | 符合 |

2）评价意见

矿山按照设计在XJ1回风斜井周边按65°角留设保安矿柱，保安矿柱面积约为6461m²，保安矿柱作为永久矿柱。另外，在+444m主平硐（PD1硐口往内约120m主运输巷道）及+444m～+401m盲斜坡道两侧10m为安全距离，并在此安全距离外按照65°错动角圈定保安矿柱保安矿柱面积约为31680m²，保安矿柱作为永久矿柱。同时，矿山明确要求不予回采。

列表检查3项，3项均符合，符合率100%。

综合评价，矿床开采的保护与监测措施单元符合《改扩建设计》要求。

- 3.10.2工业场地

1）安全检查表评价

矿山工业场地依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-10-2。

表3-10-2 工业场地设置符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计\检查内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 设计工业场地位于PD1平硐口附近，内设生活、办公区、主监控室、空压机房、变电室所等。 | 下龙坑方解石矿布置有PD1平硐口（标高约+441.23m）作为主运输硐口；XJ1回风斜井口（标高约+473.42m）作为总回风井口及第二安全出口；XJ2斜井口（标高约+463.0m）为应急安全出口；各个硐口之间距离均大于30m。矿部（办公室）、主控机房、职工宿舍、空压机房、箱式变压器、排土场位于PD1平硐口外附近的工业场地内；矿山主通风机值班室位于XJ1回风斜井口外矿山道路边；高位水池位于PD1平硐口西北侧470m、标高约+490m处。矿山各硐口附近20m范围内的建构筑物未使用或堆存可燃性材料。 | 符合 |
| 2 | △ | 硐口及工业场地设置排水沟，防止地表水积聚。 | 实际矿山各硐口、工业场地及生活区位于边坡稳固地段，均已按照设计要求在周边挖设有截水沟，能够保证工业场地安全。 | 符合 |
| 3 | △ | 工业场地地坪要高于当地最高洪水线1.0m以上。 | 工业场地标高约+441m，高于当地最高洪水线（+439m）1.0m以上。 | 符合 |
| 4 | △ | 要求矿山硐口附近50m范围内不准有杂草或堆存可燃物，且建构物不得使用或堆存可燃性的材料。 | 矿山地面各井口附近50m范围内的建、构筑物未使用或堆存可燃性的材料。 | 符合 |

2）评价意见

矿山地面各硐口附近50m范围内的建、构筑物未使用或堆存可燃性的材料。工业场地位于边坡稳固地段，已在周围挖设有截、排水沟，能够保证安全。矿山工业场地布置符合要求。

列表检查4项，4项均符合，符合率100%。

综合评价，工业场地布置单元符合《改扩建设计》要求。

- 3.10.3建（构）筑物防火

1）安全检查表评价

建（构）筑物防火依据《改扩建设计》列表进行评价，详见表3-10-3。

表3-10-3 建（构）筑物防火符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 设计工业场地内各建筑物均有道路相通，道路宽度不小于4.5m，转弯半径不小于9.0m；要求矿山各建筑物的过道内不得堆放杂物或易燃物品。 | 矿山工业场地内各建、构筑物均有道路相通，道路宽度约4.5m，转弯半径大于9.0m，各建筑物的过道未堆放杂物或易燃物品。符合设计及《建筑设计防火规范》相关规定要求。 | 符合 |
| 2 | △ | 要求矿山在生活办公区、空压机房、变电所、主监控室附近各配备2个6kg灭火器。 | 矿山按照要求在工业场地、生活区、空压机房、配电房等处配备2个6kg手持式干粉灭火器（型号为MFZ/ABC6A） ，灭火器均在有效期内；同时在爆破器材库设置有灭火砂池，存放有灭火砂若干。 | 符合 |

2）评价意见

矿山工业场地建筑主要有矿山办公室，工具房，六大系统值班室，应急救援物资储存室等，其耐火等级为一级或二级。矿山工业场地内各建、构筑物均有道路相通，道路宽度约4.5m，转弯半径大于9.0m，各建筑物的过道未堆放杂物或易燃物品。

列表检查2项，2项均符合，符合率100%。

综合评价，建（构）筑物防火单元符合《改扩建设计》要求。

- 3.10.4排土场

1）安全检查表评价

排土场依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-10-4。

表3-10-4 排土场符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 根据矿山地形条件及矿山“三合一”方案对排土场的选址，目前矿山已将排土场选在PD1平硐口正对面的小山沟处，该山沟为干沟，未发现泉水及地表水；该处地层比较稳定，从现场调查来看，该山沟过去未发生过滑坡、泥石流等不良地质灾害；排土场下游500m范围内除了有一条矿山公路通过外，无其它需要保护的建、构筑物，因此目前矿山选用的山沟可以满足排土场选址需求，设计予以继续利用。 | 矿山按照设计在PD1平硐口正对面的小山沟处设置了一座排土场，根据地质资料，该山沟为干沟，未发现泉水及地表水；该处地层比较稳定；场地及附近尚未发现坍塌、滑坡、泥石流等不良工程地质现象和不利工程建设的埋藏物。场区内无居民，也未位于居民区、工业场地的主导风向的上风侧和生活水源的上游，排土场下游500m范围内除了有一条矿山公路通过外，无其它需要保护的建、构筑物安全度属正常级。 | 符合 |
| 2 | △ | 排土场从+440m标高堆至到+450m，排土场面积约1100m2，按平均堆置厚度10m计算，有效库容量约1.1万m3，设计矿山今后需要堆排的废石量为0.54万m3，因此设计排土场有效库容量可以满足今后废石的堆排需求。 | 排土场从+440m标高堆至到+450m，按平均堆置厚度10m计算，排土场有效容量约1.1万m3，现未堆置废石，矿山产生的废石可全部外运作为建筑石料使用；排土场容量可以满足要求。 | 符合 |
| 3 | △ | 排土场顶面以上平距5m处建截洪沟，将排土场上方雨水截住排向排土场外，设计水沟为梯形断面，浆砌结构，水沟底宽0.4m，深0.4m，沟坡1：0.25，水流坡度不小于1%。 | 排土场上方建有截洪沟，可将排土场上方雨水截住排向排土场外，水沟为梯形断面：上宽0.5m、下宽0.3m，深0.4m，坡度随地形，且大于1%。 | 符合 |
| 4 | △ | 目前矿山排土场下游+440m标高处设一座拦截坝，拦截坝为毛石干砌结构，拦截坝长约23m，高3m，坝顶宽度1.0m，内坡比为1：0.25，外坡比为1：0.3。 | 排土场下方设置有一块石干砌拦截坝，拦截坝设在地基稳固的场地上，坝体无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，稳定性良好，其坝长约23m，高3m，坝顶宽度1.0m，底宽2.5m，内坡比为1∶0.25，外坡比为1∶0.3。 | 符合 |

2）评价意见

矿山按照设计在PD1平硐口正对面的小山沟处设置了一座排土场，根据地质资料，该山沟为干沟，未发现泉水及地表水；该处地层比较稳定；场地及附近尚未发现坍塌、滑坡、泥石流等不良工程地质现象和不利工程建设的埋藏物。场区内无居民，也未位于居民区、工业场地的主导风向的上风侧和生活水源的上游，排土场下游500m范围内除了有一条矿山公路通过外，无其它需要保护的建、构筑物安全度属正常级。排土场有效容量约1.1万m³，目前未堆放废石，矿山产生的废石可全部外运作为建筑石料使用，排土场容量可以满足要求。排土场上方建有截洪沟，可将排土场上方雨水截住排向排土场外，水沟为梯形断面：上宽0.5m、下宽0.3m，深0.4m，坡度随地形，且大于1%。排土场下方设置有一块石干砌拦截坝，拦截坝设在地基稳固的场地上，坝体无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，稳定性良好，其坝长约23m，高3m，坝顶宽度1.0m，底宽2.5m，内坡比为1∶0.25，外坡比为1∶0.3。

矿山现有排土场设置符合设计及相关规定要求。排土场下游500m范围内除了有一条矿山公路通过外，无其它需要保护的居民点、高压线、名胜古迹等其它需要保护的建、构筑物，无形成泥石流等地质灾害和潜在地质灾害危险，排土场安全度为正常级，且能够满足矿山废石土堆排需要。

对排土场场址选择、排土工艺、排水、拦截坝等列表检查4项，4项均符合，符合率100%。

综合评价，排土场单元符合《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》要求。

- 3.10.5地下开采对地表建（构）筑物影响

（1）矿山开采设计错动范围内有矿山XJ1回风斜井口及XJ2斜井口，除此之外无其他需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

（2）矿山按设计方案进行开采，实际开采错动范围内有矿山XJ1回风斜井口及XJ2斜井口，除此之外无其他需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

（3）矿山开采错动范围外200m范围内主要有PD1平硐口、矿部（办公室）、主控机房、职工宿舍、空压机房、箱式变压器、排土场，距离错动范围线为5m～10m；除此之外，错动范围外200m范围内无其他需要保护的建构筑物。

矿山按照设计在XJ1回风斜井周边按65°角留设保安矿柱，保安矿柱面积约为6461m²，保安矿柱作为永久矿柱，不予开采，能够保证XJ1回风斜井安全。

矿山原+444m中段东南侧采空区位于XJ2斜井下方，采空区已按设计进行封堵，经过多年观察，XJ2斜井处于稳固状态；同时，XJ2斜井口下方已按设计保留有保安矿柱。XJ2斜井作为矿山备有应急出口，日常作业未使用。因此，XJ2斜井口仅作为备用安全出口，不影响矿井其他两个安全出口使用。

综上所述，矿山开采不会对周边环境造成不良影响。矿山开采时要加强地面安全检查，一旦有塌陷区域要及时处理，以达到本质安全要求。

- 3.11个人安全防护

1）安全检查表评价

矿山个人安全防护用品配备根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《个体防护装备配备规范》（GB39800-2020）制定检查表进行评价，详见表3-11。

表3-11 个人安全防护符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 检查内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 手持振动机械作业 | 配备防震手套、耳塞 | 符合 |
| 2 | △ | 高粉尘作业 | 配备有防尘口罩 | 符合 |
| 3 | △ | 铲、装、推机械操作作业 | 配备有安全帽、工作服 | 符合 |
| 4 | △ | 井下作业 | 配备安全帽、防尘口罩、矿工靴、自救器 | 符合 |
| 5 | △ | 噪声作业 | 配备有耳塞 | 符合 |
| 6 | △ | 劳动防护用品发放、管理、维护、更新 | 矿山制定有劳动保护安全管理制度及相关规定，并保存有发放记录。劳动防护用品按照要求妥善保存，并能做到及时更换。对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测劳动防护用品的性能和效果，保证其完好有效。对工作过程中损坏的，及时进行更换。 | 符合 |

2）评价意见

评价时，矿山制定有劳动保护安全管理制度及相关规定，在高粉尘作业环境下，操作人员佩戴有防尘口罩等个体防护用品；在高噪声作业环境下，操作人员佩戴有耳塞等个体防护用品；作业人员日常均佩戴有安全帽及胶鞋等个体防护用品。矿山为矿山员工配备有符合国家标准的个人防护用品，并按照1.2倍配备，同时做好安全防护用品发放、管理、维护及更新等相关工作。

列表检查6项，6项均符合，符合率100%。

综合评价个人安全防护单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《个体防护装备配备规范》（GB39800-2020）等要求。

- 3.12安全标志

1）安全检查表评价

矿山安全标志配备根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《矿山安全标志》（GB14161-2008）制定检查表进行评价，详见表3-12。

表3-12 安全标志符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 标志类型 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 禁止标志 | 硐口设有“禁带烟火”、“严禁酒后入井”，作业现场设有“严禁入内”、“禁止通行”、“禁止明火作业”标志。 | 符合 |
| 2 | △ | 警告标志 | 作业现场设有“注意安全”、“当心冒顶”、道路拐弯处设有“当心交叉道口”，天井口设有“当心坠落”、“当心滑坡”等安全标志。 | 符合 |
| 3 | △ | 指令性标志 | 硐口设有“必须戴安全帽”、“必须携带矿灯”、“必须带自救器”、“必须穿戴绝缘保护用品”等安全标志。 | 符合 |
| 4 | △ | 提示标志、路标、路牌 | 交叉路口、主要弯道处、作业现场入口、矿山路口等处设有“安全出口”、“电话”、“放炮警戒线”、“入风巷道”、“回风巷道”指示性标志。 | 符合 |

2）评价意见

评价时，矿山在各硐口、主要作业地点、交叉路口、主要弯道处、天井口等设置醒目的安全警示标示；在值班室、空压机房、配电室等主要场所亦设置有名称标识牌。

列表检查4项，4项均符合，符合率100%。

综合评价安全标志单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《矿山安全标志》（GB14161-2008）等要求。

- 3.13安全管理

1）安全检查表评价

安全管理依据《改扩建设计》《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》等列表进行评价，详见表3-13-1、3-13-2、3-13-3。

- 3.13.1组织与制度

表3-13-1 组织与制度符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计/检查内容 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 矿山应设负责安全生产管理的组织机构并配备专职安全工作人员。专职安全工作人员应经过县级以上安全监督部门组织培训，具备必要的安全专业知识和矿山安全工作经验，能胜任现安全检查工作。 | 矿山成立了安全领导小组，由矿长任组长，统一领导指挥矿山安全工作。矿山人员较少，按照设计及相关规定已配备专职安全人员3名，同时每个班组均任命有兼职安全员，形成了完整的安全管理网络。 | 符合 |
| 2 | ■ | 矿长应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。 | 矿长及专职安全员均已取得相应资格证。其中，法人代表庄绍谨及矿长蒋起湖已取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，证号分别为350426198603217017、350426198611073578，且均在有效期内；专职安全员三名，分别为吴起钧（证号：350426199508051017，有效期至2025年3月）、池益村（证号：350426196703283514，有效期至2026年5月）、吴章炜（证号：350426198502201016，有效期至2026年5月）。 | 符合 |
| 3 | △ | 特种作业人员，应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作的资格证书，方可上岗作业。 | 所有特种作业人员均已持证上岗。 | 符合 |
| 4 | △ | 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不应上岗作业。矿长应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。所有生产作业人员，每年至少接受20h的在职安全教育。新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格，方可上岗作业。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训，采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。参加劳动、参观、实习人员，入矿前应进行安全教育，并有专人带领。作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 | 矿山作业人员均经过安全生产教育和培训，每年接受20h以上的在职安全教育；矿长及专职安全管理人员均取得有培训合格证书，并复审合格。 新进作业人员，接受了不少于72h的安全教育，“三级”教育，并经考试合格。 无调换工种的人员以及采用“四新”的情况。 | 符合 |
| 5 | △ | 矿山企业应建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制。 矿山企业应建立健全制订安全检查、安全教育培训、隐患排查制度、消防管理制度、安全技术措施专项费用管理、安全奖惩等安全生产管理制度等；建立健全各工种操作规程。 | 该矿建立了矿长、专职安全管理人员、各工种岗位人员安全生产责任制，符合规定要求。同时，矿山企业还建立了完善的安全管理制度及各工种操作规程。 | 符合 |
| 6 | △ | 矿山建成投产后，应按照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）规定足额提取安全生产费用。及时、足额提取矿山安全费用，以确保矿山安全措施经费来源可靠、落实。 | 下龙坑方解石矿为生产矿山，按照8元/吨标准提取，截止目前，2023年度产出矿量约2.8万吨，共计提取约22.4万元。 |  |

- 3.13.2安全运行管理

表3-13-2 安全运行管理符合性评价

| 检查内容 | 检查类别 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全运行管理 | △ | 矿山认真执行安全检查制度。企业安全生产管理人员应根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查及处理的情况记录在案。 | 符合 |

- 3.13.3应急救援

表3-13-3 安全运行管理符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 根据相关文件规定，小型矿山可设兼职消防和救护队伍。 | 矿山任命了兼职救护人员，成立了临时救护队，负责矿山的临时救护工作，救护队队员均已取得相应资格证。救护工作归属矿山的安全领导小组统一管理、培训。同时，福建省盈梓新材料科技有限公司已与三明市三泉矿山救护有限公司签订了救护协议。 | 符合 |
| 2 | △ | 矿山救护队应配备有电话等通讯设施、个人防护装备、担架、急救包、照明用具以及救援用的安全绳、带、运输工具等等。 | 矿山已配备了对讲机、灭火器、个人防护装备、担架、急救包、照明用具以及救援用的安全绳、带、运输工具等。 | 符合 |
| 3 | △ | 矿山应根据导则要求编制安全生产事故应急救援预案，并报明溪县安监局备案。 | 矿山按照导则要求编制安全生产事故应急预案，并在明溪县应急管理局备案，备案号：FM35042120230426001。同时根据预案组织了应急演练，并保存相关记录。 | 符合 |

2）评价意见

该矿其管理机构健全，安全管理人员配置较充足；建立完善了各项管理制度、安全生产岗位责任制及操作规程；能正常开展安全教育培训工作，不断提高员工安全知识、技能，能按规定提取、使用安全技术措施费用，编制了安全生产事故应急预案。

矿山安全管理运行较好，未发生安全生产事故。

综合评价认为：该矿安全管理模式适应矿山安全生产管理要求，管理机构健全、管理制度较完善，符合《改扩建设计》及安全生产法等法律、法规的要求。

- 3.14安全生产标准化建设

下龙坑方解石矿于2021年6月建立了安全生产标准化体系，并及时投入运行；2021年10月21日，经过原明溪县安全生产监督管理局认定达到安全生产标准化三级要求，同时取得了《安全标准化等级证书》，证号：（闽）AQBKⅢ〔2021〕GMX04。矿山安全标准化体系确定了安全生产方针，并形成了由最高管理者签发的文件，安全生产方针易于理解，能够体现企业安全生产工作主要目标，与企业的核心业务相适应，能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。矿山设立了与安全生产方针一致的文件化的安全生产目标与指标，并制定了安全生产目标和指标的实施计划。

矿山建立了危险源辨识与风险评价的管理制度，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，明确了持续风险评价的要求，能够按照制度要求进行危险源辨识与风险评价。矿山建立了关键任务识别与分析制度和任务观察制度，并按要求实施任务分析并编制关键任务清单，按计划执行了任务观察，针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。

矿山制定了安全绩效监测制度及安全绩效监测计划，对各类检查、监测、调查以及测量计划的执行情况进行监测。矿山制定了标准化系统内部评价制度，制定了外部评价计划。内部评价由能胜任的评价人员进行，对于评价中发现的问题采取了纠正措施，并根据上级要求对内业资料进行了修订。

依据《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》，通过对文件资料的审核、现场检查、抽样调查、现场询问的方式进行评分，并核实试运行期间内安全绩效，最终得出标准化评价结果。

该矿安全生产标准化百分制得分为69.3分，且矿山在运行期间未发生人员死亡的生产安全事故；标准化得分及安全绩效均符合安全生产标准化三级要求。

- 3.15重大生产安全事故隐患辨识

根据《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号）要求，按照《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患标准，逐条对下龙坑方解石矿进行重大生产安全事故隐患进行排查判定。

| 序号 | 判定标准 | 矿山实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口存在下列情形之一的： 1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致； 2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口； 3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间； 4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通； 5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。 | 下龙坑方解石矿地面布置有PD1平硐口（标高+441.23m）、XJ1回风斜井口（标高为+473.42m）、XJ2斜井口（与+444m平巷贯通，标高约+463.0m）三个直达地面井口。其中，PD1平硐口为主运输硐口，人员、设备及矿石运输均从该硐口进出；XJ1回风斜井口作为总回风井口及第二安全出口；XJ2斜井口为应急安全出口。P各井口之间距离均大于30m；且各井口标高均高于最高洪水位（标高+439m）1m以上，安全出口符合国家标准、行业标准及设计要求。 | 否 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。 | 矿山现选用的设备、材料和工艺均不在《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》中。 | 否 |
| 3 | 不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。 | 无相邻矿山开采。 | 无关项 |
| 4 | 地下矿山现状图纸存在下列情形之一的： 1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸； 2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符； 3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符； 4）相邻矿山采区位置关系与实际不符; 5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。 | 矿山聘请了具有测量资质的单位每季度进行一次测量，并绘制了图纸，图纸按照规范及实际情况绘制。 | 否 |
| 5 | 露天转地下开采存在下列情形之一的： 1）未按设计采取防排水措施； 2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符； 3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。 | 矿山不属于露天转地下开采。 | 无关项 |
| 6 | 矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。 | 矿区地形陡峻，地表自然排泄条件良好，主要溪沟有矿区南部的下龙坑沟。主要矿体位于矿区最低侵蚀基准面以上，地表水对矿床充水一般无影响。 | 无关项 |
| 7 | 井下主要排水系统存在下列情形之一的： 1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求； 2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接； 3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以上； 4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。 | 下龙坑方解石矿采用平硐+盲斜坡道+斜井开拓，按照设计采用机械集中排水方式进行排水，已在+401m中段斜坡道端部布置一处容量约为150m³的巷道型水仓。井下+401m中段水泵硐室内安装三台同型号离心泵作为排水泵，型号为MD25-30×3，其流量25m³/h，扬程90m，电机功率15kW，配备两趟DN80镀锌管作为排水管路，井下水经通风行人天井后由PD1平硐口排出地表。井下在+401m中段斜坡道端部设有水泵硐室，水泵硐室北侧与+401m平巷贯通，并安装一扇防水门；水泵硐室东侧设有管子道，管子道与距离硐室底板高7m的通风行人天井（+401m～+422m）贯通，管子道断面约为2.0m宽×2.0m高，设有钢梯、扶手及照明；水泵硐室地面高出入口处巷道底板0.5m。 | 否 |
| 8 | 井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。 | 下龙坑方解石矿地面各井口均高于当地历史最高洪水位1m以上。 | 否 |
| 9 | 水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的： 1）未配备防治水专业技术人员； 2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍； 3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。 | 大气降水是矿区地下水的主要补给来源；矿井充水的主要来源为碎屑岩类基岩裂隙水及碳酸盐岩类裂隙溶洞水，富水性贫乏～中等；断层导水性弱～中等；矿区主要矿体多位于当地侵蚀基准面之上，少量位于当地侵蚀基准面之下。矿区属于顶底板直接进水的裂隙溶洞充水矿床，水文地质条件属中等类型。 按照相关规定要求，为确保井下作业安全，矿山成立了探放水小组，并配备了KY150探水钻作为探放水设备。 矿山在开采过程中坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水原则，建立了《探放水管理制度》；探放水小组根据年度生产计划制定了年度探放水计划，在采掘工作面作业前，严格执行探放水管理制度，并按规定打超前孔进行探水，在确保无透水危害后，由矿长批准方可进行采掘工作面施工作业，同时探放水小组做好相关记录工作面。在日常生产作业过程中，探放水小组加强水文地质资料的收集工作，及时掌握井下涌水量大小，以便根据实际涌水量大小及时调整水泵型号及水仓容量。矿山还制定有《遇重大险情停产撤人制度》，如若出现透水等紧急情况，矿山当班领导能够立即发出警报，撤出所有可能受水威胁地点的人员。 综上，矿山探放水安全管理工作符合相关规定要求，能够有效地防止透水事故发生，保障井下作业人员安全。 | 否 |
| 10 | 水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的： 1）关键巷道防水门设置与设计不符； 2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。 | 该矿水文地质类型为中等类型，无设计关键巷道防水门。 | 无关项 |
| 11 | 在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的： 1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施； 2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。 | 矿山无突水威胁区域或可疑区域。 | 无关项 |
| 12 | 受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。 | 该矿井不受地表水倒灌威胁，且根据当地应急管理局的要求，矿山在发生强降雨天气时，均执行停产撤人制度。 | 否 |
| 13 | 有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的： 1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警； 2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施； 3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。 | 该矿区内出露地层较为简单，无自燃发火倾向区域。 | 无关项 |
| 14 | 相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。 | 矿山周边无开采错动线重叠的相邻矿山。 | 无关项 |
| 15 | 地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的： 1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施； 2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。 | 矿山开采错动范围无居民点、高压线、名胜古迹等需要保护的建（构）筑物。 | 否 |
| 16 | 保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的： 1）未按设计留设矿（岩）柱； 2）未按设计回采矿柱； 3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。 | 井下保安矿柱及采场矿柱参数符合设计要求。 | 否 |
| 17 | 未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 | 根据设计要求，井下采空区主要采取封闭处理，封闭与采空区相连的巷道时采用砖墙进行封堵，并在入口处设醒目的警示标志，防止人员误入。 | 否 |
| 18 | 工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的： 1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作； 2）未制定防治地压灾害的专门技术措施； 3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。 | 矿区工程地质条件属可溶盐岩为主的中等类型，不属于严重地压条件矿山。 | 无关项 |
| 19 | 巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。 | 矿山PD1平硐口、XJ1回风斜井口及XJ2斜井口均已已采用混凝土切碹支护，支护厚度为300mm，并延伸到基岩内5m。 实际井下矿体及围岩坚硬致密，大部分井巷工程采用裸体无支护形式。井下通过断层破碎带附近的巷道采用混凝土进行支护，支护厚度为300mm以上。 | 否 |
| 20 | 矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的： 1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转； 2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施； 3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具； 4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求； 5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测； 6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。 | 下龙坑方解石矿按照设计采用对角抽出式机械通风系统，在XJ1回风斜井口安装两台K40-8-№14型矿用无驼峰抽出式轴流通风机（一用一备）；风机风量、风压均能满足设计要求，且满足井下通风需求。 矿山主通风机通过电流控制，实现矿山反风，能够在10分钟之内实现反风（已按照规定进行反风试验）。 | 否 |
| 21 | 未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。 | 该矿按照设计要求采用便携式气体检测仪监测对有毒有害气体进行检测，配备有四台CD4型多参数气体测定器，可同时检测C0、O2、N02、H2S等四种气体。另配备了25个ZYX60便携式压缩氧自救器，每套使用时间60min。 | 否 |
| 22 | 担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的： 1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效； 2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁； 3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置； 4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定； 5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。 | 下龙坑方解石矿采用平硐+盲斜坡道+斜井开拓，采用装载机装车、慢速自卸车汽车运输，无提升设备。 | 无关项 |
| 23 | 井下无轨运人车辆存在下列情形之一的： 1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志； 2）载人数量超过25人或者超过核载人数； 3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统； 4）未按国家规定对车辆进行检测检验。 | 井下人员出入井采用步行，无井下无轨运人车辆。 | 无关项 |
| 24 | 一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。 | 矿山用电设备除主通风机及井下水泵为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。配备一套型号为HC6105AZLD型柴油发电机组（容量为121kW）作为主通风机（11kW）、水泵（15kW）备用电源。 | 否 |
| 25 | 向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。 | 矿山利用一台ZBW-12/0.4-125kVA型变压器供井下用电设备使用，该变压器中性点不接地，井下部分的安全接地系统为IT制，选用的井下变压器容量满足设计要求及实际井下用电负荷要求。 | 否 |
| 26 | 工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。 | 工程地质及水文地质类型为中等类型。 | 无关项 |
| 27 | 新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的： 1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工； 2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。 | 《改扩建设计》（内含《安全设施设计》）于2019年7月30日通过三明市应急管理局审查（闽非煤设审批明字〔2019〕21号），无重大变更；+422m及+401m中段未进行生产作业。 | 否 |
| 28 | 矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的： 1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量； 2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。 | 无发包工程项目。 | 无关项 |
| 29 | 井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。 | 矿山动火作业按国家规定制定有审批制度及安全措施。 | 否 |
| 30 | 矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。 | 矿山《采矿许可证》核定生产规模为6万t/a，综合近三年矿山实际产出，下龙坑方解石矿实际生产能力不超过4万t/a，生产强度、生产定员，均未超过设计要求 | 否 |
| 31 | 矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 下龙坑方解石矿已建立“矿井监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“矿井压风自救系统”、“矿井供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“矿井通讯联络系统”等安全避险“六大系统”，且各系统运行正常。 | 否 |
| 32 | 未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。 | 配备有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长。 | 否 |

根据上表检查情况，福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿目前不存在《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中规定的金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患。

- 4.安全对策措施建议

（1）开采过程如遇岩石破碎应及时调整采矿工艺，保证合理的暴露空间和回采顺序，有效控制地压。

（2）在今后井下施工过程中，测量工作应及时跟进，确保按照设计要求进行开拓开采。

（3）随着工作面的展开，矿山应及时配备数量符合要求的供氧自救器，以提供作业人员紧急避险时所需的供氧时间。

（4）矿山开采设计错动范围内有矿山XJ1回风斜井口及XJ2斜井口，两个井口均为矿井安全出口。现已按设计要求设置保安矿柱，作为永久矿柱要求今后开采过程中严禁回收，井下保安矿柱设置的“禁止回采”安全标识牌不得破坏。

（5）根据地质资料，井下风化带及构造带中岩石裂隙较发育，沿裂隙常可见发育溶洞，大小不等，在雨季会带入大量泥沙充填坑道，对矿坑开采将产生威胁。要求矿山今后在开采中应加强对井下风化带及构造带的巡查，密切关注裂隙和溶洞的发展情况；在井下风化带及构造带中，对坑道进行可靠的支护，防止岩石裂隙和溶洞的发展对坑道造成影响；聘请专业技术单位利用地质勘测数据和先进的地质预报预测技术，对井下风化带及构造带的地质情况进行深入分析，预测可能出现的溶洞位置和大小；对发现的溶洞进行充填加固，防止溶洞扩大或泥沙流入坑道，可以采用混凝土、水泥、泡沫混凝土等材料进行充填，同时加入适量速凝剂等添加剂，提高充填材料的强度和稳定性。

- 5.评价结论

福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿建设程序符合要求，相关技术资料的编制单位具有资质，符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等相关规范要求。

该矿各功能区域划分较为明确，矿山各硐口50m范围内无明火，各类建筑物基础稳定，总平面布置符合要求。地面建筑物防火、防雷措施符合规定要求。矿山附近无学校、村庄及居民区等其他重要建（构）筑物。在采取了相应的安全措施后，矿山开采不会对周边环境造成不良影响。

根据设计要求，矿山采用平硐+盲斜坡道+斜井开拓，矿井、中段、工作面均具有两个或两个以上安全出口。井巷分叉口注明其所在地点或通往地面出口方向，矿山中段及安全出口布置情况均符合设计要求。矿山选用的开拓方式和采矿方法、开采顺序符合设计要求，采矿工艺适应矿岩的赋存条件符合设计要求。能执行“敲帮问顶”制度，顶板管理方法可行。天井设有简易扶梯，并配有护栏，防坠措施符合规定要求。井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工需要。井巷支护形式及支护质量符合设计要求。目前未发现地面陷落区。矿山能按井巷维修管理制度要求进行维修和管理，井巷掘进符合设计要求。

该矿山按照设计要求井下采用装载机装车，自卸车辆运输。运输道路的坡度、宽度、转弯曲率半径能满足运输要求。该矿山运输系统符合规定要求。

该矿采用对角抽出式通风系统，矿山在XJ1回风斜井口安装两台矿用主通风机，并设有反风装置，能进行反风。通风设施较为完善，布局合理。矿山供风量能满足矿山生产需要，有毒有害气体浓度未超过《规程》规定。矿山制定有通风管理制度，建立有测风测气档案资料。矿山的通风设施、通风能力、通风效果与质量、反风设施、通风管理符合规定要求。

该矿供电电源引自外部电网。地面安装的变压器分别供地面、井下电气设备用电，井下供电变压器中性点不接地。井下电气设备选型、安装符合要求。

矿区地表水自然排泄条件好。工业场地可自流排水；井下+444m中段采用自流排水，+444m中段以下采用机械排水。

矿山硐口附近50m内无可燃物和火源存在，主通风机房、配电房、空压机房、职工宿舍等场所配备有灭火器。矿山防灭火符合规定要求。

矿山安全避险“六大系统”目前已经建设完成，矿山的“矿井监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“矿井压风自救系统”、“矿井供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“矿井通讯联络系统”等安全避险“六大系统”已经投入使用。

该矿成立有安全生产领导小组，配备安全生产管理人员和技术人员。安全生产责任制、各项规章制度和各工种安全操作规程较健全；职工安全教育与培训到位，相关人员经过培训并取得资格证书；该矿能按要求提取安全技术措施专项费用，并做到专款专用；应急救援组织体系健全；安全生产管理符合规定要求。

该矿制定有职业危害预防制度、劳动保护用品管理制度，能按规定要求为职工配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。并对粉尘作业点进行了检测，粉尘、噪声未超标。符合规定要求。

本次评价共列表106项，其中1项属无关项，占比1%；1项（一般项）不符合要求，占比1%（去除无关项后）；8项（一般项）与设计不一致，但能够符合矿山实际需求及相关规定要求，占比8%（去除无关项后）。96项符合设计要求，占比90%（去除无关项后）。综上，共计104项符合要求，占比99%（去除无关项后）。

矿山安全生产标准化共针对14个元素进行评分，其中，无关项500分，实得分2426.5。标准化得分（百分制）=实得分/（标准分总分-无关项分）×100=69.3分>60分。

综上所述，福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿的通风设施、压风设备、运输设施、供水设施、防排水设施、防尘设施、防灭火设施等安全设施和设备能按设计要求，并结合该矿实际进行施工和配备。矿山的安全设施和设备运行正常，矿山开采、通风、运输、排水等系统已达到设计要求，“六大系统”符合设计要求，具备安全设施“三同时”验收条件。且矿山安全生产标准化体系运行良好，该矿安全生产标准化可以达到安全生产标准化三级要求。

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中没有否决项的检查结论为“不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。该矿安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，福建省盈梓新材料科技有限公司下龙坑方解石矿安全设施符合安全验收的条件。

- 附表1 地下矿山安全生产基本条件检查表

| 序号 | 审查内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安全监管部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门竣工验收合格。 | 是 |
| 2 | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。（上述责任制缺少一项，该项审查结果为否） | 是 |
| 3 | 是否建立下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度、遇重大险情预警停产撤人制度。 | 是 |
| 4 | 是否制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 是 |
| 5 | 是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。 | 是 |
| 6 | 是否依照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》规定足额提取安全生产费用。 | 是 |
| 7 | 是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 是 |
| 8 | 主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 | 是 |
| 9 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。 | 是 |
| 10 | 其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 是 |
| 11 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 是 |
| 12 | 是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 是 |
| 13 | 是否制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。 | 是 |
| 14 | 是否建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 是 |
| 15 | 下列要求是否全部满足:1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。（一项不满足，本项目审查结果应为否） | 是 |
| 16 | 是否安装地下矿山安全避险“六大系统”。 | 是 |

| 17 | 是否建立机械通风系统。 | 是 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 是否建立排水系统。 | 是 |
| 19 | 危险性较大设备是否经有资质单位检验检测合格。 | 是 |
| 20 | 一级负荷是否采用双回路、双电源供电。 | 是 |
| 21 | 排土场下列要求是否全部满足:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。 | 无关项 |
| 22 | 生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。 | 是 |

- 附表2 金属非金属地下矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表

- 程序符合性

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1“三同时”情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全设施设计 |  | ■ | 检查内容：安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。 检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。 |  | 符合 |
| 1.2 | 项目完工情况 |  | ■ | 检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。 检查方法：查阅单项工程验收资料、自查报告。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 2相关单位资质 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 施工单位 |  | ■ | 检查内容：安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。 检查方法：查阅施工单位资质证书。 |  | 符合 |
| 2.2 | 监理单位 |  | △ | 检查内容：施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。 检查方法：查阅监理单位资质证书。 |  | 不符合 |

- 开拓与开采

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采范围 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿区保安矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：矿区保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 合格 |
| 1.2 | 中段（分段）保安矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：中段（分段）保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 合格 |
| 1.3 | 井筒保安矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：井筒保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 2 | 安全出口 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 通地表的安全出口 | 基本 | ■ | 检查内容：通地表的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.2 | 中段和分段的安全出口 | 基本 | ■ | 检查内容：中段和分段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 3 | 采矿方法 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 采矿方法的种类 | 基本 | △ | 检查内容：采矿方法的种类是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.2 | 采场的安全出口 | 基本 | △ | 检查内容：采场的安全出口的位置、数量及设置等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.3 | 采场点柱、保安间柱等 | 基本 | △ | 检查内容：采场点柱、保安间柱等的尺寸、形状和直立度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.4 | 采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护） | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数。 检查方法：现场检查或竣工图纸。 |  | 符合 |
| 3.5 | 采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施 | 专用 | △ | 检查内容：采空区及其他危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.6 | 工作面人机隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：人机隔离设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.7 | 自动化作业采区的安全门 | 专用 | △ | 检查内容：自动化作业采区安全门的设置是否与批复的安全设施设计一致；安全门与自动化采区信号联锁控制系统的可靠性。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 4 | 破碎系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 破碎站、皮带装矿和粉矿回收水平的安全出口 | 基本 | △ | 检查内容：溜破系统安全出口的数量、位置及设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 4.2 | 破碎硐室的独立回风道 | 基本 | △ | 检查内容：回风道的位置、断面是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 4.3 | 主溜井的安全检查通道 | 基本 | △ | 检查内容：主溜井安全检查通道的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 4.4 | 硐室支护 | 基本 | △ | 检查内容：破碎硐室的支护形式、支护参数。 检查方法：现场检查或查阅竣工图纸。 |  | 无关项 |
| 4.5 | 设备护罩、梯子和安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：破碎硐室内的设备护罩、梯子和安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场抽查。 |  | 无关项 |
| 4.6 | 自卸车卸矿点的安全挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：安全挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场抽查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 5 | 有轨运输巷道 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 各类巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）的人行道 | 基本 | △ | 检查内容：人行道的宽度、高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场抽查。 |  | 无关项 |
| 5.2 | 巷道支护 | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数 检查方法：现场抽查。 |  | 无关项 |
| 5.3 | 人行巷道的水沟盖板 | 专用 | △ | 检查内容：人行巷道水沟盖板的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 6 | 斜坡道与无轨运输巷道 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 人行道 | 基本 | △ | 检查内容：人行道的宽度、高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 6.2 | 巷道支护 | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数 检查方法：现场检、查阅竣工图纸。 |  | 符合 |
| 6.3 | 斜坡道的缓坡段 | 基本 | △ | 检查内容：斜坡道缓坡段的坡度、长度、间距是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 6.4 | 斜坡道与无轨运输巷道躲避硐室 | 专用 | △ | 检查内容：躲避硐室的位置、断面、间距，支护形式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 6.5 | 斜坡道与无轨运输巷道交通信号系统 | 专用 | △ | 检查内容：交通信号系统设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6.6 | 斜坡道与无轨运输巷道井口门禁系统 | 专用 | △ | 检查内容：门禁系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 7 | 人行天井与溜井 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 梯子间及防护网、隔离栅栏 | 专用 | △ | 检查内容：人行天井的梯子间及防护网、隔离栅栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 7.2 | 井口安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 7.3 | 废弃井口的封闭或隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：全部废弃井口的封闭或隔离设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 7.4 | 溜井井口安全挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：溜井井口安全挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 7.5 | 溜井口格筛 | 专用 | △ | 检查内容：溜井口格筛的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 8 | 硐室工程 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 装载站和卸载站 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 硐室的支护 | 基本 | △ | 检查内容：硐室的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检、查阅竣工图纸。 |  | 无关项 |
| 8.1.2 | 装载站和卸载站的安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：装载站和卸载站的安全护杆的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 8.1.3 | 无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆 | 专用 | △ | 检查内容：无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 基本 | △ | 检查内容：工业场地边坡的安全加固及防护措施，如加固工程竣工报告、防护网等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 9.2 | 崩落法、空场法开采时的地表塌陷或移动范围保护措施 | 专用 | △ | 检查内容：防护网、警示标志的设置位置及设置方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |

- 三、斜井提升系统

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控 | 专用 | ■ | 检查内容：提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置（包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置），最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 2 | 提升钢丝绳及其连接装置 | 专用 | △ | 检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致。钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3 | 提升容器（含箕斗、矿车和人车） | 专用 | △ | 检查内容：提升容器的规格、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 4 | 防跑车装置 | 专用 | △ | 检查内容：防跑车装置的位置、型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 5 | 井口及井下马头门的安全门、阻车器、安全护栏和挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：井口及井下马头门的安全门、阻车器、安全护栏和挡车设施的位置、型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6 | 人行道与轨道之间的安全隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：人行道与轨道之间的安全隔离设施的形式、设置参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 7 | 梯子和扶手 | 专用 | △ | 检查内容：梯子和扶手的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 8 | 躲避硐室 | 专用 | △ | 检查内容：躲避硐室的数量、位置、尺寸，支护形式和支护参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检、查阅竣工图纸。 |  | 无关项 |
| 9 | 人车断绳保险器 | 专用 | △ | 检查内容：人车断绳保险器的位置、型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 10 | 轨道防滑措施 | 专用 | △ | 检查内容：轨道防滑措施的形式、参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检、查阅竣工图纸。 |  | 无关项 |
| 11 | 提升机房内的安全护栏和梯子 | 专用 | △ | 检查内容：提升机房内的安全护栏和梯子设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 12 | 井口门禁系统 | 专用 | △ | 检查内容：井口门禁系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 13 | 井筒支护 | 基本 | △ | 检查内容：井筒的支护形式、支护参数。 检查方法：现场检、查阅竣工图纸。 |  | 无关项 |
| 14 | 人行道 | 专用 | △ | 检查内容：人行道宽度和高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 15 | 电源、线路 | 基本 | △ | 检查内容：供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 16 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 17 | 供电高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 18 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅《防雷防静电检测报告》、现场抽查。 |  | 无关项 |
| 19 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查或设备调试记录、试验报告。 |  | 无关项 |
| 20 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 21 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 22 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |

- 四、通风、空气预热及制冷降温

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要通风井巷 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专用进风井及专用进风巷道 | 基本 | △ | 检查内容：专用进风井及专用进风巷道数量、位置、断面及支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.2 | 专用回风井及专用回风巷道 | 基本 | △ | 检查内容：专用回风井及专用回风巷道数量、位置、断面及支护是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.3 | 风井内的梯子间 | 专用 | △ | 检查内容：梯子间设置位置、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.4 | 风井井口和马头门处的安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：安全护栏设置位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.5 | 通风构筑物 | 专用 | △ | 检查内容：风门、风墙、风窗、风桥等通风构筑物设置位置、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 2 | 风机 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主通风机 | 基本 | △ | 检查内容：主通风机型号、数量、位置、供电和通风机房的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.2 | 通风机反风 | 专用 | △ | 检查内容：反风方式、反风设施设置、反风时间、反风效率是否与批复的安全设施设计一致 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.3 | 主通风机的备用电机 | 专用 | △ | 检查内容：主通风机的备用电机型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.4 | 主通风机的电机快速更换装置 | 专用 | △ | 检查内容：主通风机的电机快速更换装置的数量、位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.5 | 辅助通风机 | 专用 | △ | 检查内容：辅助通风机型号、数量和位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.6 | 局部通风机 | 专用 | △ | 检查内容：局部通风机型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.7 | 风机进风口的安全护栏和防护网 | 专用 | △ | 检查内容：风机进风口的安全护栏和防护网设置位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.8 | 控制系统 | 基本 | △ | 检查内容：通风系统控制设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.9 | 阻燃风筒 | 专用 | △ | 检查内容：阻燃风筒规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 3 | 空气预热与制冷降温 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 防冻设施 | 专用 | △ | 检查内容：通地表的井口防冻设施位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.2 | 空气预热设施 | 专用 | △ | 检查内容：用于进风的井口和巷道硐口空气预热设施位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.3 | 制冷降温设施 | 专用 | △ | 检查内容：制冷降温设施位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |

- 五、防治水

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流改道工程及河床加固 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 导流堤 | 基本 | △ | 检查内容：导流堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 1.2 | 明沟 | 基本 | △ | 检查内容：明沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 1.3 | 隧洞 | 基本 | △ | 检查内容：隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 1.4 | 桥涵 | 基本 | △ | 检查内容：桥涵的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 1.5 | 河床加固工程 | 基本 | △ | 检查内容：河床加固工程设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 2 | 地表截、排水工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 地表截水沟 | 基本 | △ | 检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.2 | 地表排洪沟（渠） | 基本 | △ | 检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.3 | 防洪堤 | 基本 | △ | 检查内容：防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 3 | 地下水疏/堵工程及设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 疏干井 | 基本 | △ | 检查内容：疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.2 | 放水孔 | 基本 | △ | 检查内容：放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.3 | 疏干巷道 | 基本 | △ | 检查内容：疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.4 | 防渗帷幕 | 基本 | △ | 检查内容：防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 3.5 | 防水矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：防水矿柱的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 3.6 | 疏干设备 | 基本 | △ | 检查内容：疏干设备的型号、数量等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 3.7 | 截渗墙 | 基本 | △ | 检查内容：截渗墙的布置形式、厚度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 子项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 露天开采转地下开采的矿山露天坑底防洪水突然灌入井下的设施 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 露天坑底所做的假底 | 基本 | △ | 检查内容：露天坑底所做的假底的结构形式和厚度等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 4.2 | 坑底回填层厚度 | 基本 | △ | 检查内容：坑底回填层厚度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 5 | 热水充水矿床的疏水系统 | 基本 | △ | 检查内容：热水充水矿床的疏水系统设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6 | 中段（分段）防水门 | 专用 | ■ | 检查内容：位置、数量、设防水头、抗压强度等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 7 | 地下水头（水位）、水质、涌水量监测设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 地下水头（水位）监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：地下水头（水位）监测设施的位置、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 7.2 | 地下水水质监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：地下水水质监测设施的位置、测量方式等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 7.3 | 涌水量监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：涌水量监测设施的位置、测量方式等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 8 | 探、放水工程及设备 | 专用 | △ | 检查内容：探水孔、放水孔及探放水巷道，探、放水孔的孔口管和控制闸阀，探、放水设备是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 9 | 降雨量观测站 | 专用 | △ | 检查内容：降雨量观测站内雨量器的位置、尺寸和记录设施等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 10 | 有突水可能工作面救生设施 | 专用 | △ | 检查内容：有突水可能工作面救生圈、安全绳等救生设施的位置、数量等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |

- 六、排水系统

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统 | 基本 | ■ | 检查内容：主水泵房、接力泵房的各种排水水泵、排水管路、控制系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2 | 主水仓、井底水仓、接力排水水仓 | 基本 | △ | 检查内容：主水仓、井底水仓、接力排水水仓的大小、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3 | 排水沟 | 基本 | △ | 检查内容：排水沟的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 4 | 监测与控制设施 | 专用 | △` | 检查内容：排水系统的监测与控制设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 5 | 水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门 | 专用 | △ | 检查内容：水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门的位置、规格、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 | 未设计防火门 | 无关项 |
| 6 | 水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门） | 专用 | △ | 检查内容：水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门）的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 7 | 支护 | 基本 | △ | 检查内容：硐室支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查、竣工图纸。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |

- 七、供水系统

| 序号 | 检查项目 | 安全设施 类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水水池 | 基本 | △ | 检查内容：供水水池的大小及位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2 | 供水设备 | 基本 | △ | 检查内容：供水设备的型号、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3 | 供水管道 | 基本 | △ | 检查内容：供水管道的规格、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 4 | 井下用水地点 | 基本 | △ | 检查内容：井下用水地点的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |

- 消防系统

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供水系统 | 专用 | △ | 检查内容：消防供水系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2 | 消防水池 | 专用 | △ | 检查内容：消防水池的大小、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3 | 消防器材 | 专用 | △ | 检查内容：消防器材的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 4 | 火灾报警系统 | 专用 | △ | 检查内容：火灾报警系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 5 | 防火门、消火栓 | 专用 | △ | 检查内容：防火门、消火栓的规格、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 6 | 有自燃发火倾向区域的防火隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：有自燃发火倾向区域的防火隔离设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |

- 充填系统

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充填管路减压设施 | 专用 | △ | 检查内容：充填管路减压设施的型号、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 2 | 充填管路压力监测装置 | 专用 | △ | 检查内容：充填管路压力监测装置的型号、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3 | 充填管路排气设施 | 专用 | △ | 检查内容：充填管路排气设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 4 | 充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施（包括针对物料输送机和其他相关设备、砂浆池、砂仓等的安全护栏及其他防护措施） | 专用 | △ | 检查内容：充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 5 | 充填系统的事故池 | 专用 | △ | 检查内容：充填系统的事故池的大小、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6 | 采场充填挡墙 | 专用 | △ | 检查内容：采场充填挡墙的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |

- 供配电

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿山电源、线路、地面和井下供配电系统 | 基本 | ■ | 检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.2 | 井下各级配电电压等级 | 基本 | △ | 检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.3 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 2 | 井下电气设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气设备类型 | 基本 | △ | 检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 2.2 | 提升、通风、排水系统的供配电设施 | 基本 | △ | 检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 3 | 电缆 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 地表向井下供电电缆 | 基本 | △ | 检查内容：下井电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.2 | 井下高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：井下电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 4 | 防雷及电气保护 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅《防雷防静电检测报告》、现场抽查。 |  | 符合 |
| 4.2 | 地面架空线路转下井电缆处防雷设施 | 基本 | △ | 检查内容：架空线路上需装设避雷器的位置是否装设避雷器以及避雷器的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 4.3 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查或设备调试记录、试验报告。 |  | 符合 |
| 4.4 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 4.5 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 5 | 接地系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 5.2 | 接地电阻 | 基本 | △ | 检查内容：主接地极断开时，井下总接地网上任一接地点测得的接地电阻值，每一移动式和手持式电力设备与最近的接地极之间的保护接地电缆芯线和其他接地线的电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 5.3 | 总接地网、主接地极 | 基本 | △ | 检查内容：井下总接地网构成，由地面经风井或钻孔对井下部分电气设备分区供电时分区井下总接地网的设置，井下各开采水平总接地网之间连接情况主要开采水平井下主接地极数量，主接地极材质、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 5.4 | 局部接地极 | 基本 | △ | 检查内容：局部接地极的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 6 | 牵引网络 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 直流牵引变电所电气保护设施 | 基本 | △ | 检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6.2 | 直流牵引网络安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：检查接触线最大弛度时距轨面高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6.3 | 爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量、距离是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6.4 | 牵引变电所接地设施 | 专用 | △ | 检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 7 | 井下照明 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 照明电源线路 | 基本 | △ | 检查内容：电源线路的专用性是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 7.2 | 灯具型式 | 基本 | △ | 检查内容：灯具型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 7.3 | 避灾硐室应急供电设施 | 专用 | △ | 检查内容：应急供电电源容量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场抽查。 |  | 无关项 |
| 7.4 | 变配电硐室应急照明设施 | 专用 | △ | 检查内容：应急照明布置和照度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 设有带油设备的电气硐室的安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：电气硐室、集油坑或混凝土挡墙的设置情况，混凝土挡墙的高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 8.2 | 变、配电硐室防火门、防火门、栅栏门 | 专用 | △ | 检查内容：防火门、防火门和栅栏门的数量、型式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 8.3 | 变（配）电硐室结构 | 基本 | △ | 检查内容：变（配）电所硐室：硐室的支护形式、支护参数、地面标高、出口等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 8.4 | 动力油储存硐室防静电 | 专用 | △ | 检查内容：电气连接间距、连接导线规格、接地电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 8.5 | 动力油储存硐室防爆 | 专用 | △ | 检查内容：灯具安装方式，防护结构是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |

- 十一、安全避险“六大系统”

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 有毒有害气体监（检）测 | 专用 | △ | 检查内容：有毒有害气体监（检）测的传感器（在线式的一氧化碳或二氧化氮、烟雾、硫化氢、二氧化硫等；便携式一氧化碳、氧气、二氧化氮、温度等）种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.2 | 通风系统监测 | 专用 | △ | 检查内容：通风系统监测的传感器（风速、风压、开停等）种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.3 | 视频监控 | 专用 | △ | 检查内容：视频监控的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.4 | 地压监测 | 专用 | △ | 检查内容：地压监测设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.5 | 维护与管理 | 专用 | △ | 检查内容：台账、记录、报表是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 2 | 人员定位系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 硬件 | 专用 | △ | 检查内容：人员定位系统的硬件（主机、传输接口、读卡器、识别卡、传输线缆）种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 2.2 | 软件功能 | 专用 | △ | 检查内容：人员定位系统的软件功能是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 2.3 | 维护与管理 | 专用 | △ | 检查内容：台账、记录、报表是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 无关项 |  |  |
| 3 | 紧急避险系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 自救器与逃生用矿灯配备 | 专用 | △ | 检查内容：自救器与逃生用矿灯配备情况与数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.2 | 事故应急预案与避灾线路图及避灾路线的标识 | 专用 | △ | 检查内容：事故应急预案与井下避灾线路图准备情况以及路线标识设置情况是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.3 | 紧急避险设施 | 专用 | △ | 检查内容：紧急避险设施的规格、位置与配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.4 | 紧急避险设施外部标识、标志 | 专用 | △ | 检查内容：标识牌、反光显示标志是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 | 矿山不设紧急避险设施 | 无关项 |
| 3.5 | 管缆及设备接入 | 专用 | △ | 检查内容：管缆及设备接入口的密封措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.6 | 避灾硐室进出口隔离门 | 专用 | △ | 检查内容：隔离门、设防水头高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.7 | 避灾硐室对有毒有害气体的处理能力 | 专用 | △ | 检查内容：有毒有害气体的处理能力，配备的空气净化及制氧或供氧装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.8 | 避灾硐室内配备的检测报警装置与备用电源 | 专用 | △ | 检查内容：检测报警装置与备用电源的配备情况是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.9 | 避灾硐室内配备的生存设施 | 专用 | △ | 检查内容：避灾硐室内配备操作说明、食品、饮用水、急救箱、工具箱和人体排泄物收集处理装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.10 | 避灾硐室支护 | 基本 | △ | 检查内容：硐室的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 4 | 压风自救系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 压风自救设备 | 专用 | △ | 检查内容：自救器型号及数量、压风自救管道系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 4.2 | 出口风压、风量 | 专用 | △ | 检查内容：出口风压、风量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 4.3 | 日常检查与维护工作 | 专用 | △ | 检查内容：日常检查与维护工作记录是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 5 | 供水施救系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供水施救设备 | 专用 | △ | 检查内容：供水施救管道系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 5.2 | 出口水压、水量 | 专用 | △ | 检查内容：出口水压、水量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 5.3 | 日常检查与维护工作 | 专用 | △ | 检查内容：日常检查与维护工作记录是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 6 | 通信联络系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 有线通信联络硬件 | 专用 | △ | 检查内容：有线通信联络硬件的种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 6.2 | 有线通信联络功能 | 专用 | △ | 检查内容：有线通信联络的功能是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 6.3 | 有线通信联络线缆敷设 | 专用 | △ | 检查内容：有线通信联络的电缆敷设路由、方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 6.4 | 无线通信联络系统 | 专用 | △ | 检查内容：无线通信联络系统的设备种类、数量、安装位置、功能是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 6.5 | 维护与管理 | 专用 | △ | 检查内容：台账、记录、报表是否符合国家有关规定。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |

- 十二、排土场

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场场址 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 场址 | 基本 | ■ | 检查内容：排土场场址是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 1.2 | 底部排渗设施 | 专用 | △ | 检查内容：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 2 | 排土工艺 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角 | 基本 | △ | 检查内容：排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 | 未堆排废石土 | 无关项 |
| 2.2 | 铁路车档 | 专用 | △ | 检查内容：铁路独头卸载线端部车档，车档的拦挡指示和红色夜光警示牌，独头线的起点和终点障碍指示器的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 2.3 | 挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：汽车排土卸载平台边缘挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 3 | 截（排）水设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 截水沟 | 基本 | △ | 检查内容：截水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.2 | 排水沟 | 基本 | △ | 检查内容：排水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 符合 |
| 3.3 | 排水隧洞 | 基本 | △ | 检查内容：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 3.4 | 截洪坝 | 基本 | △ | 检查内容：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |
| 4 | 排土场安全措施 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 堆石坝等拦挡防护措施 | 基本 | △ | 检查内容：排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，其它相关安全保证措施的落实情况是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  | 无关项 |
| 4.2 | 地基处理措施 | 专用 | △ | 检查内容：地基处理措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：安全设施验收评价报告。 |  | 无关项 |
| 4.3 | 排土场监测 | 专用 | △ | 检查内容：排土场边坡监测设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  | 无关项 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合设计及相关的法律法规、标准规程规定 |  |  |

- 十三、安全管理

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 检查方法：抽查相关规章制度和规程。 |  | 符合 |
| 2 | 安全生产档案 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 档案类别 |  | △ | 检查内容：安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。 检查方法：抽查安全生产档案。 |  | 符合 |
| 2.2 | 图纸资料 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通信系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 检查方法：抽查相关图纸。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合 |  |  |
| 3 | 教育培训 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进地下矿山的作业人员，是否进行了不少于72h的安全教育和考试合格，并由老工人带领工作至少4个月；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。 检查方法：抽查培训资料。 |  | 符合 |
| 4 | 安全管理机构及人员资格 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全管理机构 |  | ■ | 检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件及安全管理人员任职文件。 |  | 符合 |
| 4.2 | 特种作业人员 |  | △ | 检查内容：特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 检查方法：查阅特种作业人员的资格证书。 |  | 符合 |
| 5 | 个体防护 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。 |  | 符合 |
| 6 | 安全标志 |  | △ | 检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合《矿山安全标志》（GB14161）要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。 |  | 符合 |
| 7 | 工伤保险 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险、雇主责任保险。 检查方法：查阅保险缴纳证明。 |  | 符合 |
| 8 | 应急救援 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 应急预案 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。 |  | 符合 |
| 8.2 | 应急组织与设施 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。 |  | 符合 |
| 8.3 | 应急演练 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。 检查方法：查阅演练计划及演练记录。 |  | 符合 |
| 子项验收结论 |  |  |  | 符合 |  |  |

- 附表3 标准化评分明细表

- 3.1安全生产方针与目标

（1）方针（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？（分数 是－3分； 否－0分) | 建立了安全生产方针相关的管理制度 | 0 | 3 |
|  | 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ (分数 是－2分； 否－0分) | 指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责 | 0 | 2 |
| 执 行 10 分 | 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？(分数 是－4分； 否－0分) | 文件化的安全生产方针是由最高管理者签发 | 0 | 4 |
|  | 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通?(分数 是－3分； 否－0分) | 有员工参与并与相关方沟通 | 0 | 3 |
|  | 安全生产方针是否已传达至全体员工？(分数 是－3分； 否－0分) | 已传达至全体员工 | 0 | 3 |
| 符 合 性 15 分 | 安全生产方针是否体现： (分数 是－4分； 最高分－8分) 遵守法律法规与其他要求；持续改进。 | 能够体现遵守法律法规与其他要求；持续改进 | 0 | 8 |
|  | 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针： (分数 是－3.5分； 最高分－7分) 显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容。 | 安全生产方针在显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容 | 0 | 7 |
| 绩 效 20 分 | 安全生产方针是否易于理解？ (分数 是－5分； 否－0分) | 安全生产方针易于理解 | 0 | 5 |
|  | 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？ (分数 是－5分； 否－0分) | 安全生产方针能够清楚表达管理层对安全生产工作的承诺 | 0 | 5 |
|  | 全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？ 1－90%－100%（10分）；2－75%－90%（5分）3－60%－75%（3分）；4－60%以下（0分） | 全体员工熟悉并理解安全生产方针 的比例为75%－90% | 0 | 5 |
| 合 计 |  |  | 0 | 45 |

（2）目标（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 确定了相关管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？ (分数 是－3分； 否－0分) | 明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法 | 0 | 3 |
| 执 行 10 分 | 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？(分数 是－2分； 否－0分) | 设立了文件化的安全生产目标与指标 | 0 | 2 |
|  | 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？(分数 是－1分； 最高分－4分) 人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。 | 提供了充足的人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。 | 0 | 4 |
|  | 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？(分数 是－4分； 否－0分) | 制定了相关的实施计划 | 0 | 4 |
| 符 合 性 15 分 | 设立安全生产目标时是否考虑：(分数 是－1分； 最高分－5分)管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。 | 未考虑管理评审的结果 | 0 | 4 |
|  | 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；(分数 是－3分； 否－0分) | 安全生产目标能够体现改进安全生产管理的要求 | 0 | 3 |
|  | 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：1.90%-100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 安全生产目标中是否只有伤亡指标？ （分数 是－0分； 否－2分） | 安全生产目标中除了伤亡指标还有职业健康等多项指标 | 0 | 2 |
|  | 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？（分数 是－2分； 否－0分） | 通过安全生产会议形式与员工沟通安全生产目标的完成情况 | 0 | 2 |
| 绩 效 20 分 | 是否完成了所有安全生产目标和指标？(分数 是－4分； 否－0分) | 完成了所有安全生产目标和指标 | 0 | 4 |
|  | 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？(分数 是－4分； 否－0分) | 未见分析记录 | 0 | 0 |
|  | 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？ 1.90%-100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度60%－75% | 0 | 1 |
|  | 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度： 1.90%-100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 60%－75%员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度 | 0 | 1 |
| 合 计 |  |  | 0 | 33 |

- 3.2安全生产法律法规与其他要求

（1）需求识别与获取（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？(分数 是－2分；否－0分) | 建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度 | 0 | 2 |
|  | 是否确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责？(分数 是－1分；否－0分) | 确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责 | 0 | 1 |
| 执 行 6 分 | 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数 是－2分；否－0分) | 识别了安全生产法律法规与其他要求的需求 | 0 | 2 |
|  | 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？(分数 是－2分； 否－0分) | 通过网络下载、购买等渠道 | 0 | 2 |
|  | 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？(分数 是－2分； 否－0分) | 员工可以获取 | 0 | 2 |
| 符 合 性 9 分 | 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？(分数 是－3分； 否－0分) | 编制了清单 | 0 | 3 |
|  | 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：(分数 是－1分； 最高分－6分) 法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。 | 均包括 | 0 | 6 |
| 绩 效 12 分 | 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分) 需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工。 | 未进行全员的需求调查 | 0 | 4 |
|  | 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性： (分数 是－2分； 最高分－6分) 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；需求响应及时。 | 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求部分不是现行有效的版本；需求响应不及时 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 0 | 24 |

（2）融入（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？(分数 是－2分； 否－0分) | 建立了安全生产法律法规与其他要求的融入制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？(分数 是－2分； 否－0分) | 明确了责任部门、人员及其职责 | 0 | 2 |
| 执 行 8 分 | 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？(分数 是－3分； 否－0分) | 已融入标准化系统 | 0 | 3 |
|  | 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 根据识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训 | 0 | 3 |
|  | 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？(分数 是－2分； 否－0分) | 员工可以到矿部查询，但效果不佳 | 0 | 0 |
| 符 合 性12分 | 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？ 1－90%－100%（6分）；2－75%－90%（3分）；3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例为75%－90% | 0 | 3 |
|  | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例？1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例为75%－90% | 0 | 3 |
| 绩 效 16 分 | 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？ (分数 是－2分； 最高分－8分) 将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；将其规定写入员工安全培训教材；将其规定融入安全生产活动中。 | 能够将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；将其规定写入员工安全培训教材；将其规定融入安全生产活动中 | 0 | 8 |
|  | 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？ 1－好（8分）；2－一般（4分）；3－差（0分） | 对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性一般 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 28 |

（3）评审与更新（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？ (分数 是－1分； 否－0分) | 是 | 0 | 1 |
| 执行 6 分 | 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？(分数 是－2分；否－0分) | 是，如增加“六大系统”的相关规定 | 0 | 2 |
|  | 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是，如增加“六大系统”的相关规定 | 0 | 2 |
| 符 合 性 9 分 | 安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：1－90%-100%（5分）；2－75%－90%（3分）3-60%－75%（1分）4－50%以下（0分） | 评审与更新的比例60%以下 | 0 | 0 |
|  | 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？1－90%-100%（4分）；2－75%－90%（2分）3-60%－75%（1分）4－50%以下（0分） | 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例60%以下 | 0 | 0 |
| 绩 效 12 分 | 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：(分数 是－3分； 最高分－12分) 按规定定期评审；及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；所有受影响的员工得到及时培训。 | 未定期评审；未做到所有受影响的员工得到及时培训 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 0 | 15 |

## 3.3安全生产组织保障

（1） 安全生产责任制（60分）

| 策 划 6分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？(分数 是－3分； 否－0分) | 制定了相关的管理制定 | 0 | 3 |
|  | 是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责？(分数 是－3分； 否－0分) | 明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执行12分 | 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？ (分数 是－3分； 否－0分) | 均有制定 | 0 | 3 |
|  | 是否对安全生产责任制进行了逐级说明？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未进行逐级说明 | 0 | 0 |
|  | 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？(分数 是－3分； 否－0分) | 未进行考核 | 0 | 0 |
|  | 是否定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行评审与更新 | 0 | 0 |
| 符 合 性18 分 | 安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分安全生产责任制内容明确、具体、可执行、可考核 | 0 | 2 |
|  | 决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度？1-90%－100%（4分）2-75%－90%（2分） 3-60%－75%（1分）4-60%以下（0分） | 未进行逐级说明 | 0 | 0 |
|  | 主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：(是－0.5分；最高分－6分)建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。 | 未公开展示对履行安全生产职责的承诺 | 0 | 5.5 |
|  | 对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例： 1-90%－100%（4分）2-75%－90%（2分）3-60%－75%（1分）4-60%以下（0分） | 未进行考核 | 0 | 0 |
| 绩 效 24分 | 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？ 1－好（6分）2－一般（3分）；3－差（0分） | 履行效果一般 | 0 | 3 |
|  | 安全生产责任制考核的有效性：(分数 是－2分； 最高分－12分)至少每季度考核1次；要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。 | 未进行考核 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 0 | 24.5 |

（2）安全机构设置与人员任命（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？(分数 是－4分； 否－0分) | 有安全管理机构的设置与人员任命文件 | 0 | 4 |
|  | 是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？(分数 是－4分； 否－0分) | 制定了安全生产组织保障制度 | 0 | 4 |
| 执行16分 | 是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？(分数 是－2分； 否－0分) | 设立了安全生产领导小组 | 0 | 2 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 未见履职培训记录 | 0 | 0 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？ (分数 是－2分； 否－0分) | 安全生产领导机构定期召开会议研究解决存在的安全问题 | 0 | 2 |
|  | 是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员？(分数 是－2分； 否－0分) | 设置了安全生产管理机构，同时配备了专职安全生产管理人员 | 0 | 2 |
|  | 最高管理者是否已书面任命下列职位？ （分数 是－1分 最高分－6分）安全负责人；员工代表；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。 | 未书面任命：急救员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。 | 0 | 3 |
|  | 是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？ (分数 是－2分； 否－0分) | 员工代表的职责未展示 | 0 | 0 |
| 符 合 性24分 | 被任命的人员是否全部有任命书? (分数 是－4分； 否－0分) | 只有部分人员有任命书 | 0 | 0 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？(分数 是－4分； 否－0分) | 有员工代表 | 0 | 4 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存?(分数 是：4分； 否：0分) | 会议有记录并保存 | 0 | 4 |
|  | 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定并满足安全生产管理需要？(分数是－4分；否－0分) | 安全生产管理人员的配置符合相关规定并满足安全生产管理需要 | 0 | 4 |
|  | 对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 未见履职培训记录 | 0 | 0 |
|  | 依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？(分数 是－4分； 否－0分) | 被任命的人员均持有相应的资格证 | 0 | 4 |
| 绩 效 32分 | 安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：(分数是－3分；最高分－18分)至少每季度召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查和监督会议决议的落实情况；定期组织成员进行现场安全生产检查；听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。 | 未定期听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议 | 0 | 15 |
|  | 安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 效果一般 | 0 | 4 |
|  | 被任命人员是否理解并履行其职责与义务？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分人员理解并履行其职责与义务 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 55 |

（3）员工参与（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度 | 0 | 2 |
|  | 是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了员工获得参与安全、健康权益保障制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了员工拒绝存在安全、健康权益保障制度 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未收集反馈 | 0 | 0 |
|  | 员工是否有获得参与下列安全生产活动的机会： (分数 是－0.5分； 最高分－5分) 任务分析；设计与流程变化评审；安全意识提升；安全手册更新；安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；相关安全过程的行动；变化管理的评审；参与安全问题的调查。 | 员工未参加以下活动：任务分析；设计与流程变化评审；安全手册更新；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；变化管理的评审 | 0 | 2 |
|  | 是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？(分数 是－3分； 否－0分) | 评价期内未发生员工拒绝 的安全事项 | 3 | 0 |
| 符 合 性 18 分 | 是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？(分数 是－5分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 员工参与安全活动的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工参与安全活动的比例为 60%以下 | 0 | 0 |
|  | 员工拒绝的安全生产事项是否得到了公正的调查？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 评价期内未发生员工拒绝 的安全事项 | 4 | 0 |
|  | 在不符合安全生产要求的情况下，员工是否依据程序拒绝工作，并且确保员工不会因拒绝工作而受到惩罚？(分数 是－4分； 否－0分) | 评价期内未发生员工拒绝 的安全事项 | 4 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性，包括：(分数 是－2分； 最高分－10分) 责任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；收集频率确定；反馈及时。 | 未收集反馈 | 0 | 0 |
|  | 员工参与安全生产活动的有效性： (分数 是－2分； 最高分－10分) 为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训；为员工参与提供必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整；员工参与的积极性高。 | 未事先对员工进行针对性培训；员工参与的记录不完整；员工参与的积极性不高 | 0 | 4 |
|  | 员工对拒绝制度的认可程度？ 1－好（4分）；2－一般（2分）；3－差（0分） | 员工对拒绝制度的认可程度一般 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 11 | 14 |

（4）文件与资料控制（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有文件与资料控制管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 制定了文件与资料的 识别与控制制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？ (分数 是－2分； 否－0分) | 制度明确了安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？(分数 是－2分； 否－0分) | 制度明确了要保存文件与资料的类型和管理要求 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 对员工进行了安全生产标准化文件相关培训 | 0 | 2 |
|  | 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？(分数 是－2分； 否－0分) | 未定期评审 | 0 | 0 |
|  | 下列安全生产记录是否得到有效保留： (分数 是－0.5分； 最高分－8分) 管理评审报告；事故、事件记录；风险评价信息； 培训记录；标准化系统评价报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。 | 以下记录未得到有效保留： 许可文件；纠正与预防行动记录； 供应商信息； | 0 | 6.5 |
| 符 合 性 18 分 | 是否制定下列安全生产规章制度？(分数 是－1分；最高分－15分)安全生产检查制度；安全例会制度安全教育培训制度；重大危险源监控制度；隐患排查治理制度；危险物品管理制度；应急管理制度职业危害防治管理制度；安全生产费用提取与使用制度特种作业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；领导带班下井制度。 | 均制定 | 0 | 15 |
|  | 文件与资料控制制度的执行情况如何？ 1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 文件与资料控制制度的 执行情况一般 | 0 | 1 |
| 绩 效 24 分 | 标准化文件系统效力与效率，包括：(分数 是－2分； 最高分－14分) 文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；文件分发充分；文件培训充分。 | 文件需求响应不及时；文件分发不充分；文件培训不够充分 | 0 | 8 |
|  | 标准化系统文件控制系统效力，包括： (分数 是－1分； 最高分－10分) 主索引表；制定时间；版本；解释权；批准；变化与废止；存储媒介；保存期限；外部文件；可获取性。 | 未注明存储媒介及可获取性 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 46.5 |

（5）外部联系与内部沟通（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已指定矿长与外部联系和协调安全生产事项 | 0 | 2 |
|  | 是否有与外部联系的制度？(是－1分；否－0分) | 制定了内部沟通与外部联系制度 | 0 | 1 |
|  | 是否有内部沟通制度？(分数 是－1分；否－0分) | 制定了内部沟通与外部联系制度 | 0 | 1 |
|  | 是否有合理化建议制度？(是－1分；否－0分) | 制定了合理化建议制度 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 是否已识别外部联系对象？(是－1分；否－0分) | 无外部联系对象清单 | 0 | 0 |
|  | 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？： (分数 是－2分； 否－0分) | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 是否保存外部的安全投诉记录？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？(分数 是－1分； 否－0分) | 每月至少组织召开一次 | 0 | 1 |
|  | 基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？分数 是－1分； 否－0分) | 是 | 0 | 1 |
|  | 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未做合理化建议的相关工作 | 0 | 0 |
|  | 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？(分数 是－2分； 否－0分) | 未做相关工作 | 0 | 0 |
|  | 是否及时向外界披露重大安全生产事项？(分数 是－1分； 否－0分) | 是 | 0 | 1 |
| 符 合 性 15 分 | 外部联系制度的执行情况？（分数 是－1分； 最高分－3分)有明确的联系对象；有负责联系的责任部门与责任人员；有外部联系记录。 | 无明确的联系对象；外部联系记录未保存 | 0 | 1 |
|  | 安全投诉已报告并进行了调查的比例？ 1－90%－100%（3分）2－75%－90%（2分）；3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 未保存相关记录 | 0 | 0 |
|  | 基层安全会议是否依据要求的频次召开？ (分数 是－2分； 否－0分) | 基层安全会议依据要求的频次召开 | 0 | 2 |
|  | 员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程？(是－1分；否－0分) | 部分员工了解 | 0 | 0 |
|  | 员工参与合理化建议活动的比例？ 1－90%－100%（3分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 员工参与合理化建议活动的比例60%以下 | 0 | 0 |
|  | 对员工的合理化建议给予认可与解释的比例： 1－90%－100%（3分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 未做合理化建议处理的相关工作 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 外部联系的有效性：（(分数 是－0.5分； 最高分－2分)联系对象识别；充分联系时机恰当；投诉响应及时；外部联系记录齐全。 | 联系对象识别不明确；投诉响应不够及时；外部联系记录不齐全 | 0 | 0.5 |
|  | 内部沟通的有效性：(分数 是－2分； 最高分－4分)管理者、员工对沟通机制的信心；及时、有效地处理员工反映的安全问题。 | 员工对沟通机制的信心不足 | 0 | 2 |
|  | 合理化建议的有效性，包括：分数 是－2分； 最高分－6分)以公平的方式评审提出的各项建议；员工对建议机制的信心；有效地发现并处理问题。 | 未做合理化建议处理的相关工作 | 0 | 0 |
|  | 外部联系与内部沟通制度的效力，包括：(分数 是－2分； 最高分－8分)理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应；掌握抱怨程序；对抱怨信息反馈的满意度。 | 未掌握抱怨程序； 对抱怨信息反馈的不及时 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 17.5 |

（6）系统管理评审（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有评审标准化系统的制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 评审过程是否有文件化要求？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
| 执 行 10 分 | 是否每年进行标准化系统的评审？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 标准化系统评审是否由企业主要负责人组织执行？ (分数 是－2分； 否－0分) | 由企业主要负责人组织执行 标准化系统评审 | 0 | 2 |
|  | 标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未制定具体行动计划 | 0 | 0 |
|  | 行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未制定具体行动计划 | 0 | 0 |
|  | 是否保持标准化系统评审的记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 有保存 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 标准化系统评审是否包括： (分数 是－1分； 最高分－11分)监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方意见和建议；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果。 | 缺少：影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；标准化系统覆盖范围的充分性；持续风险识别结果 | 0 | 7 |
|  | 评审的结果是否包括：(分数 是－1分； 最高分－4分)标准化系统的效力和管理过程的改善；基于问题的改进措施；资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划。 | 未包括资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划 | 0 | 2 |
| 绩 效 20 分 | 管理评审过程的有效性？(分数 是－2分； 最高分－6分)评审频次符合制度要求；所有问题已闭环； 每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。 | 部分问题得以闭环；评审频次符合制度要求；评审企业主要负责人参加，并形成报告 | 0 | 4 |
|  | 是否通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：(分数 是－2分； 最高分－14分)方针；风险降低；目标和指标；标准化系统评价；监测和数据分析；纠正与预防措施；现场人员能力。 | 未包括：方针；监测和数据分析； 纠正与预防措施 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 32 |

（7）供应商与承包商管理（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了承包商与供应商管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？ (分数 是－3分； 否－0分) | 已制定安全员作为与供应商协调或联系的人员 | 0 | 3 |
| 执 行 12 分 | 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ (分数 是－1分； 否－0分) | 无大型供应商、承包商 | 1 | 缺项 |
|  | 作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：(分数 是－0.5分； 最高分－2分)相关资质；安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；安全绩效。 | 无大型供应商、承包商 | 2 | 缺项 |
|  | 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？ (分数 是－1分； 否－0分) | 无大型供应商、承包商 | 1 | 缺项 |
|  | 是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险？ (分数 是－1分； 否－0分) | 无大型供应商、承包商 | 1 | 缺项 |
|  | 指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？(分数 是－1分； 否－0分) | 无大型供应商、承包商 | 1 | 缺项 |
|  | 在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训： (分数 是－0.5分； 最高分－4分) 操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。 | 无大型供应商、承包商 | 4 | 缺项 |
|  | 是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？(分数 是－2分； 否－0分) | 无大型供应商、承包商 | 2 | 缺项 |
| 符 合 性 18 分 | 供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例： 1－90%－100%（4分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 无大型供应商、承包商 | 4 | 缺项 |
|  | 对供应商、承包商检查的执行情况，包括： (分数 是－1分； 最高分－4分) 严格按规定或计划进行；针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；对问题整改结果进行跟踪复核。 | 无大型供应商、承包商 | 4 | 缺项 |
|  | 指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况？ 1－好（5分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 无大型供应商、承包商 | 5 | 缺项 |
|  | 在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例？ 1－90%－100%（5分）；2－75%－90%（3分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 无大型供应商、承包商 | 5 | 缺项 |
| 绩 效 24 分 | 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？(分数 是－3分； 最高分－18分) 积极参加企业组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项。 | 无大型供应商、承包商 | 18 | 缺项 |
|  | 是否因供应商、承包商的原因导致事件的发生？ (分数 是－0分； 否－6分) | 无大型供应商、承包商 | 6 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 54 | 6 |

（8）安全认可与奖励（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了安全生产奖惩制度 | 0 | 3 |
|  | 是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
| 执 行 10 分 | 是否对员工好的安全表现给予认可？ (分数 是－5分； 否－0分) | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
|  | 是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？ (分数 是－5分； 否－0分) | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
| 符 合 性 15 分 | 员工是否有被认可的机会？ 1－是（5分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
|  | 年度内已获得认可员工的比例？ 1－90%－100%（5分）；2－75%－90%（3分） 3－60%－75%（1分）；4－60%以下（0分） | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
|  | 部门是否有被认可的机会？ 1－是（5分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 认可对员工安全表现的激励作用？ 1－好（8分）；2－一般（4分）；3－差（0分） | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
|  | 认可对提高企业安全绩效的促进作用？ 1－好（8分）；2－一般（4分）；3－差（0分） | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
|  | 员工对认可的评价如何？ 1－好（4分）；2－一般（2分）；3－差（0分） | 未见认可或奖励记录 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 0 | 5 |

（9）工余安全管理（30分）

| 策 划 3 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否设立了工余安全管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了工余安全管理制度 | 0 | 3 |
| 执 行 6 分 | 是否制定工余安全生产提升计划？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已制定工余安全生产提升计划 | 0 | 2 |
|  | 工余安全的宣传资料是否传阅、张贴、播放？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未进行张贴 | 0 | 0 |
|  | 是否报告并分析员工工余事故、事件？ (分数 是－2分； 否－0分) | 评价期限内无工余事故、事件 | 2 | 0 |
|  | 是否针对预防工余意外进行了培训？ (分数 是－1分； 否－0分) | 未针对预防工余意外进行培训 | 0 | 0 |
| 符 合 性 9 分 | 工余安全管理计划的执行情况？ 1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 工余安全管理计划的执行情况一般 | 0 | 1 |
|  | 员工工余事故、事件报告的情况？ 1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 评价期限内无工余事故、事件 | 3 | 0 |
|  | 对工余事故、事件原因进行分析的比例？ 1－90%－100%（3分）；2－75%－90%（2分） 3－75%－60%（1分）；4－60%以下（0分） | 评价期限内无工余事故、事件 | 3 | 0 |
| 绩 效 12 分 | 员工工余安全意识是否得到提高？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分员工的意识得到提高 | 0 | 3 |
|  | 员工工余安全事故、事件是否减少？ 1－是（6分）；2－否（0分） | 评价期限内无工余事故、事件 | 6 | 0 |
| 合 计 |  |  | 14 | 9 |

- 3.4风险管理

（1）危险源辨识与风险评价要求(50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了危险源辨识与风险评价 管理制度 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？(分数 是－2分； 否－0分) | 已明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则 | 0 | 2 |
|  | 制度是否明确了持续风险评价的要求？ (分数 是－1分； 否－0分) | 制度明确了持续风险评价的要求 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 是否进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险？(分数 是－4分； 否－0分) | 已进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险 | 0 | 4 |
|  | 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态、闭环的管理？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行回顾 | 0 | 0 |
|  | 风险评价的结果是否文件化？ (分数 是－2分； 否－0分) | 风险评价的结果已文件化 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 涵盖部分过程、活动、场所及周边环境 | 0 | 1 |
|  | 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 考虑了部分相关方的活动 | 0 | 1 |
|  | 是否认定并评估工作或活动的次生风险？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 未认定或评估次生风险 | 0 | 0 |
|  | 是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 部分考虑 | 0 | 1 |
|  | 风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？ 1－是（3分）；2－部分（1分）；3－否（0分） | 部分考虑 | 0 | 1 |
| 绩 效 20 分 | 危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？ (分数 是－3分； 否－0分) | 职责明确 | 0 | 3 |
|  | 制度规定的风险评价流程是否清楚？ (分数 是－3分； 否－0分) | 风险评价程序清楚 | 0 | 3 |
|  | 风险评价方法是否合理？ (分数 是－3分； 否－0分) | 采用风险评价表 | 0 | 3 |
|  | 风险控制措施是否包括： (分数 是－1分； 最高分－3分) 工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。 | 均有包括 | 0 | 3 |
|  | 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价： (分数 是－1分； 最高分－8分) 使用前检查；计划任务观察；设备检查；班前安全检查确认；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评价；班组危险预知活动。 | 未开展计划任务观察；班组危险预知活动 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 0 | 35 |

（2）风险评价(120分)

| 策 划 12 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了下列风险评价的计划：(分数 是－2分； 最高分－12分)周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。 | 未制定具体的风险评价计划 | 0 | 0 |
| 执 行 24 分 | 是否针对下列方面进行了风险评价？ (分数 是－1分； 最高分－6分) 周边环境；关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程；职业卫生。 | 周边环境；重要设施；重要场所；主要作业过程；职业卫生六个方面均进行了风险评价 | 0 | 5 |
|  | 是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？(分数 是－4分； 否－0分) | 制定了针对性的风险控制措施 | 0 | 4 |
|  | 是否已识别和评价下列职业危害及其影响，包括： (分数 是－0.5分； 最高分－4分) 粉尘；高温与低温；振动与噪声；辐射；毒物；照度；生物危害；其它。 | 均已识别和评价 | 0 | 4 |
|  | 是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？(分数 是－2分； 否－0分) | 未见所有识别的职业危害监测记录 | 0 | 0 |
|  | 是否已识别和评价下列灾害及其影响？(分数 是－1分； 最高分－6分)火灾；水灾；冒顶片帮、坍塌、矿岩突出；机电设备伤害；意外爆炸；中毒窒息。 | 均已识别和评价 | 0 | 6 |
|  | 初始风险评价结果是否已文件化？ (分数 是－2分； 否－0分) | 初始风险评价结果已文件化 | 0 | 2 |
| 符 合 性 36 分 | 在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？(分数 是－3分； 否－0分) | 未考虑外部机构的影响 | 0 | 0 |
|  | 在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否为风险评价计划配备了相应的资源？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未制定具体的风险评价计划 | 0 | 0 |
|  | 对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见所有识别的职业危害监测记录 | 0 | 0 |
|  | 在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源：(分数 是：1分； 最高分：3分)地下水；地表水；降雨及融雪。 | 均有考虑 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 26 |

（2）风险评价(120分)（续）

| 符 合 性 36 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素：(分数 是－1分； 最高分－5分)矿岩性质；地质条件；采矿方法；支护与加固；爆破震动等。 | 均有考虑 | 0 | 5 |
|  | 在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：(分数 是－0.5分； 最高分－6分)凿岩设备；装载设备；提升设备；运输设备；破碎设备；排水设备；压风设备；支护设备；通风设备；充填设备；照明设备；供配电设备；紧急避险设备；其他。 | 未见机电设备风险评价记录 | 0 | 0 |
|  | 在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面：(分数 是－1分； 最高分－3分)燃料油；爆破器材；锅炉。 | 均有考虑 | 0 | 3 |
|  | 在进行中毒窒息风险评价时，是否考虑了下列方面：(分数 是－0.5分； 最高分－3分)爆破作业；爆破器材燃烧或爆炸；矿井火灾，特别是机电设备与电缆火灾；采空区、废弃巷道封堵缺陷；矿井通风或反风系统缺陷；有毒有害气体监测系统缺陷等。 | 均已考虑 | 0 | 3 |
|  | 在进行火灾风险评价时，是否考虑了下列不同的火灾类型： (分数 是－1分； 最高分－4分)爆破器材火灾；机电设备与电缆火灾；燃料油火灾；其他。 | 未考虑机电设备与电缆火灾 | 0 | 3 |
| 绩 效 48 分 | 周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分) 周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等；可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等；相关风险识别与评价的信息更新及时。 | 相关风险识别与评价的信息更新不及时 | 0 | 4 |
|  | 职业危害风险识别与评价的有效性： (分数 是－1分； 最高分－3分)列出了职业危害因素清单；确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险；提出了职业危害的风险控制措施。 | 列出了职业危害因素清单；未确定暴露于职业危害的员工人数，未确定暴露时间及相关风险；提出了职业危害的风险控制措施。 | 0 | 2 |
|  | 危害因素的监测与测量效果？1－好（3分）；2－一般（1分）；3－差（0分） | 危害因素的监测与测量效果一般 | 0 | 1 |
|  | 水灾风险的评价效果？1－好（6分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 水灾风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价效果？ 1－好（6分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 机电设备伤害风险的评价效果？ 1－好（6分）；2－一般（3分）；3－差（0分） | 机电设备伤害风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 意外爆炸风险的评价效果？ 1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分） | 意外爆炸风险的评价一般 | 0 | 1 |
|  | 中毒窒息风险的评价效果？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 中毒窒息风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 火灾风险的评价效果？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 火灾风险的评价效果一般 | 0 | 3 |
|  | 是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？(分数 是－0分； 否－3分) | 否 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 40 |

（3）关键任务识别与分析(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了关键任务识别与分析制度？(分数 是－3分； 否－0分) | 建立了关键任务识别与 分析制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了任务观察制度 | 0 | 3 |
|  | 是否有许可作业管理制度？(分数 是－2分； 否－0分)。 | 建立了许可作业管理制度 | 0 | 2 |
| 执 行 16 分 | 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？ (分数 是－2分； 否－0分) | 接受了相关培训 | 0 | 2 |
|  | 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行讨论 | 0 | 0 |
|  | 是否认定了需要许可的作业范围？(分数 是－2分； 否－0分) | 未认定 | 0 | 0 |
|  | 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？(分数 是－2分； 否－0分) | 无认定需要许可的范围清单 | 0 | 0 |
|  | 是否按计划执行了任务观察？(分数 是－2分； 否－0分) | 进行了任务观察 | 0 | 2 |
|  | 是否针对观察发现的问题提出针对性的改正意见？(分数 是－2分； 否－0分) | 针对观察发现的问题提出针对性的改正意见 | 0 | 2 |
|  | 任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？ (分数 是－2分； 否－0分) | 未做相关工作 | 0 | 2 |
| 符 合 性24分 | 关键任务有作业指导书的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 已编写作业指导书的 关键任务的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 作业指导书是否明确：(分数 是－1分； 最高分－5分)主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素；作业程序；作业过程的安全注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施。 | 未明确：作业程序；紧急情况下的现场应急处置措施 | 0 | 3 |
|  | 执行关键任务的人员接受作业指导书培训比例：1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 执行关键任务分析的人员接受相关培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 所有执行观察的人员接受培训的比例？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 所有执行观察的人员接受培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例为75%－90% | 0 | 2 |
|  | 许可作业前是否做到：(分数 是－2分； 最高分－6分)作业风险已识别；已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。 | 参与作业的人员未讨论作业风险及其控制措施 | 0 | 4 |
| 绩 效 32 分 | 编写的作业指导书是否符合下列要求：(分数 是－2分； 最高分－10分)简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。 | 步骤不够清楚、完整；危险源辨识不全面；关键步骤确定不准确 | 0 | 4 |
|  | 任务观察的有效性：(分数 是－2分； 最高分－10分)在观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。 | 未了解员工的工作习惯；危险源辨识不全面 | 0 | 6 |
|  | 工作许可的有效性：(分数 是－1分； 最高分－8分)许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。 | 许可作业的范围未文件化；许可作业的现场应急处置措施不够具体；许可作业范围的评审、更新不及时；作业前参与作业的人员未对作业方案进行充分讨论 | 0 | 4 |
|  | 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？ (分数 是－0分； 否－4分) | 否 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 49 |

- 3.5安全教育培训

（1）员工安全意识（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有识别、提升员工安全意识的制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 制定了员工安全意识识别与提升的制度 | 0 | 4 |
|  | 是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？ (分数 是－4分； 否－0分) | 为提升员工安全意识提供了充足的资源 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否对员工进行了安全意识调查与评价？ (分数 是－3分； 否－0分) | 为对员工进行安全意识调查 | 0 | 0 |
|  | 新员工是否接受安全意识培训？ (分数 是－4分； 否－0分) | 新员工进入企业后首先接受安全意识的培训 | 0 | 4 |
|  | 是否已对新员工提供工作现场特定的安全意识培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 无特定的培训记录 | 0 | 0 |
|  | 当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？ (分数 是－3分； 否－0分) | 无满足规定的复岗员工 | 3 | 0 |
|  | 是否利用各种方式来提升安全意识？ (分数 是－4分； 否－0分 | 通过单一的组织学习的方式提升 | 0 | 0 |
|  | 是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？(分数 是－2分； 否－0分) | 无特定的培训记录 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 调查与评价安全意识时是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：(分数 是－2分； 最高分－18分)企业的安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。 | 未考虑事故、事件报告程序、 应急程序 | 0 | 14 |
|  | 新员工接受安全意识培训的比例？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 新员工接受安全意识培训的比例100% | 0 | 3 |
|  | 复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无满足规定的复岗员工 | 3 | 0 |
| 绩 效 32 分 | 为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性： (分数 是－2分； 最高分－8分) 师资；场地；时间；经费。 | 能提供场地；时间；经费，但师资力量不足 | 0 | 6 |
|  | 员工对岗位特定风险的认知程度？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 员工对岗位特定风险的认知程度一般 | 0 | 4 |
|  | 通过员工及管理层安全意识与要求的一致性检查，确定安全意识提升的效果？ 1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） | 安全意识提升的效果一般 | 0 | 4 |
|  | 是否存在由于安全意识的原因发生的事件、事故？(分数 是－0分； 否－8分) | 无事故发生 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 6 | 51 |

（2）培训（120分）

| 策 划 12 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立识别并分析培训需求的制度？ (分数是－4分；否－0分) | 建立了识别、分析培训需求识别制度 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
|  | 制度是否对定期评估培训的适宜性作出了规定？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
| 执 行 24 分 | 是否每年回顾并适当更新培训需求？ (分数是－3分；否－0分) | 未回顾 | 0 | 0 |
|  | 针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：(分数 是－0.5分； 最高分－4分)培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。 | 年度培训计划包括：培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式 | 0 | 4 |
|  | 管理层是否就下列内容接受了培训：(分数 是－0.5分； 最高分－4分)事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。 | 无沟通技巧和变化管理的培训 | 0 | 3 |
|  | 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：(分数 是－0.5分； 最高分－2分)工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；偏离制度可能的后果；操作程序与作业指导书。 | 无工作中潜在的风险及偏离制度可能的后果的培训 | 0 | 1 |
|  | 是否对特种作业人员进行专门培训？ (分数 是－4分； 否－0分) | 特种作业人员定期接受相关部门的专门培训 | 0 | 4 |
|  | 是否进行了学员能力测试和培训效果评估？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未对效果进行评估 | 0 | 0 |
|  | 是否保留了培训记录？(分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
| 符 合 性 36 分 | 培训需求识别是否考虑了以下方面：(分数 是－1分； 最高分－8分)员工的需求；领导的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果。 | 考虑了以下方面：员工的需求；领导的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果 | 0 | 6 |
|  | 培训适宜性评估是否考虑了以下方面：(分数是－1分； 最高分－8分)培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式 | 未进行培训适宜性评估 | 0 | 0 |
|  | 应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？(分数 是－9分； 否－0分) | 应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书 | 0 | 9 |
|  | 培训时间是否满足下列要求：(分数 是－1分； 最高分－6分）主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；主要负责人每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 | 均满足要求 | 0 | 6 |
|  | 是否通过下列途径对培训效果进行评估：(分数 是－1分； 最高分－5分)学员反馈；绩效改善；管理层反馈；测试结果分析；现场应用能力。 | 只通过学员反馈和管理层反馈作为培训效果评估的途径 | 0 | 2 |
| 绩 效 48 分 | 培训需求分析的有效性？(分数 是－3分； 最高分－15分)针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；关注高风险的作业活动；听取员工和管理层的意见和建议；考虑承包商员工的培训需求。 | 针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；关注高风险的作业活动 | 0 | 9 |
|  | 培训计划的适宜性？(分数 是－3分； 最高分－15分)培训时间安排合理；培训内容满足培训对象的培训需求；培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；培训经费预算合理；确定的考核方式满足能力测试要求。 | 培训教师的专业知识和经验不能完全满足培训内容要求；确定的考核方式不满足能力测试要求 | 0 | 9 |
|  | 培训效果如何？(分数 是－3分； 最高分－15分)培训计划执行率100%；培训目标完成率100%；得到80%以上学员的肯定；得到80%以上管理层的肯定；得到承包商的认同。 | 均能达到 | 0 | 15 |
|  | 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？ (分数 是－0分； 否－3分) | 无事故发生 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 86 |

- 3.6生产工艺系统安全管理

（1）设计要求(50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度？(分数 是－2.5分； 否－0分) | 制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度 | 0 | 2.5 |
|  | 设计管理制度是否包括了下列内容：(分数 是－0.5分； 最高分－2.5分) 审核设计单位资质的要求；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责； 要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； 保存相关设计文件（图纸）的规定。 | 均已包括 | 0 | 2.5 |
| 执 行 10 分 | 设计是否由有资质的设计单位承担？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设计是由有资质的设计单位承担 | 0 | 2 |
|  | 设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设计文件（图纸）按制度进行了审核 | 0 | 2 |
|  | 设计文件中是否对设计工艺流程潜在的风险进行了分析？(分数 是－2分； 否－0分) | 设计文件中对设计工艺流程潜在的风险进行了评价（安全专篇） | 0 | 2 |
|  | 需要进行评价的设计与开发项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？ (分数 是－2分； 否－0分) | 需要进行评价的设计与开发项目由有资质的中介机构进行了安全评价 | 0 | 2 |
|  | 设计与开发过程是否包括变化管理？ (分数 是－1分； 否－0分) | 设计与开发过程包括变化管理 | 0 | 1 |
|  | 设计文件（图纸）是否按规定归档? (分数 是－1分； 否－0分) | 设计文件（图纸）已按规定归档 | 0 | 1 |
| 符 合 性 15 分 | 设计单位的资质是否符合设计对象的要求？ (分数 是－1分； 否－0分) | 设计单位的资质符合设计对象的要求 | 0 | 1 |
|  | 《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？ (分数 是－1分； 否－0分) | 《安全专篇》的内容符合国家 相关的规定 | 0 | 1 |
|  | 下列设计文件和图纸是否妥善保存： (分数 是－0.5分； 最高分－6)地质图（水文地质图和工程地质图）；矿山总平面图；井上与井下对照图；通风系统图；提升运输系统图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；风、水管网系统图；避灾线路图；井下通信系统图；充填系统图；安全避险“六大系统”相关图纸。 | 均得到保存 | 0 | 6 |
|  | 《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例？1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例75%－90% | 0 | 2 |
| 绩 效 20 分 | 设计和开发的结果是否满足下列要求： (分数 是－3分； 最高分－12分) 项目预期的功能要求；法律法规与其他要求； 安全、健康要求；保持相关记录。 | 相关记录未保持 | 0 | 9 |
|  | 是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？ 1－否（8分）2－较少（4分）3－较多（0分） | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 46 |

（2）采矿工艺（150分）

| 策 划 15 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： (分数 是－3分； 最高分－12分) 采矿工艺适合地质条件并考虑特殊灾害的影响； 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； 回采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。 | 未考虑特殊灾害的影响 | 0 | 9 |
|  | 是否指定专职人员负责采矿工艺管理？ (分数 是－3分； 否－0分) | 指定专职人员负责采矿工艺管理 | 0 | 3 |
| 执 行 30 分 | 是否按要求的回采顺序进行开采？ (分数 是－5分； 否－0分) | 按要求的回采顺序进行开采 | 0 | 5 |
|  | 是否按设计要求布置矿房、矿柱？ (分数 是－5分； 否－0分) | 按设计要求布置矿房、矿柱 | 0 | 5 |
|  | 是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？(分数 是－5分； 否－0分) | 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控 | 0 | 5 |
|  | 当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？(分数 是－5分； 否－0分) | 在评价期内，没有地质等条件出现变化的情况 | 5 | 缺项 |
|  | 是否在规定的范围内进行回采？ (分数 是－5分； 否－0分) | 在规定的范围内进行回采 | 0 | 5 |
|  | 采空区是否及时进行了测绘和处理？ (分数 是－5分； 否－0分) | 采空区及时进行了测绘和处理 | 0 | 5 |
| 符 合 性 45 分 | 按要求的回采顺序进行回采的比例？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 矿山回采顺序均按照要求 | 0 | 9 |
|  | 按设计要求布置矿房、矿柱的比例？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 按设计要求布置矿房、矿柱的比例90%－100% | 0 | 9 |
|  | 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的依从程度？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的依从程度.90%－100% | 0 | 9 |
|  | 当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例？1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 在评价期内，没有地质等条件出现变化的情况 | 9 | 0 |
|  | 采空区及时进行测绘和处理的比例？ 1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 采空区按照设计要求进行处理 | 0 | 9 |
| 绩 效 60 分 | 采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是－6分； 最高分－18分) 运行记录齐全；制度执行的效率和效力达到100%； 制度的规定满足采矿工艺管理的要求。 | 制度执行的效率和效力未达到100% | 0 | 12 |
|  | 采矿工艺是否安全高效： (分数 是－6分； 最高分－30分)安全出口符合安全规程的规定； 采出矿量符合设计及工艺要求；矿柱回收符合安全规程的规定；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。 | 安全出口符合安全规程的规定；采出矿量符合设计及工艺要求；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配；无设计矿柱回收 | 0 | 30 |
|  | 是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生？ (分数 是－0分； 否－12分) | 否 | 0 | 12 |
| 合 计 |  |  | 14 | 127 |

（3）生产保障系统（150分）

| 策 划 15 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了提升运输系统管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了运输系统管理制度，无提升作业 | 0 | 3 |
|  | 是否建立了供配电系统管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了供配电系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了通风系统管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了通风系统管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立了防排水系统管理制度？ (分数 是－3分； 否－0分) | 建立了防排水系统管理制度 | 0 | 3 |
|  | 是否建立了防灭火系统管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了防灭火系统管理制度 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了安全避险“六大系统”系统管理制度 | 0 | 2 |
| 执 行 30 分 | 矿井提升系统是否设置了安全保护装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无提升系统 | 2 | 缺项 |
|  | 提升系统是否设有信号装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无提升系统 | 2 | 缺项 |
|  | 是否有矿井供配电系统？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了矿井供配电系统 | 0 | 2 |
|  | 矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设置了漏电保护装置 | 0 | 2 |
|  | 地面电力设施是否装有避雷装置？ (分数 是－2分； 否－0分) | 地面电力设施装有避雷装置 | 0 | 2 |
|  | 矿井是否建立了机械通风系统？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了机械通风系统 | 0 | 2 |
|  | 是否对矿井的空气质量实施监测？ (分数 是－2分； 否－0分) | 对矿井的空气质量实施了监测 | 0 | 2 |
|  | 是否设置了防止风流串联的通风构筑物？ (分数 是－2分； 否－0分) | 在正确的地方设置了风门 | 0 | 2 |
|  | 是否设栅栏和标志，防止人员进入危险场所？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？ (分数 是－2分； 否－0分) | 井下无炸药库和充电硐室 | 2 | 缺项 |
|  | 井下机电硐室是否供给新鲜风流？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无机电硐室 | 2 | 缺项 |
|  | 对矿区水文地质是否进行了详细勘查？ (分数 是－2分； 否－0分) | 地质报告已对矿区水文地质进行了详细勘查 | 0 | 2 |
|  | 受水害威胁的矿井是否设置了安全隔离矿柱？ (分数 是－2分； 否－0分) | 不属于受水害威胁的矿井 | 2 | 缺项 |
|  | 井下是否设置了排水设施和设备？ (分数 是－2分； 否－0分) | 设置了排水泵、水仓、排水沟等设施设备 | 0 | 2 |
|  | 矿山是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？(分数 是－2分； 否－0分) | 配置消防设备和器材 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 10 | 35 |

（3）生产保障系统（150分）（续）

| 符 合 性 45 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提升系统安全保护装置符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无提升系统 | 5 | 缺项 |
|  | 提升信号系统符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无提升系统 | 4 | 缺项 |
|  | 矿山供配电系统符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿山供配电系统符合安全规程的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 矿井通风构筑物符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿井通风构筑物符合安全规程的比例90%－100% | 0 | 5 |
|  | 矿井空气质量符合安全规程的比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 矿井空气质量符合安全规程的比例75%－90% | 0 | 3 |
|  | 建立防排水系统前是否查明下列情况： (分数 是－1分； 最高分－7分)矿井正常涌水量；矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；河流沟渠汇水情况；疏水能力；积水区和水利工程情况；当地降雨量；历年最高洪水位。 | 未查明矿区及其附近地表汇水面积 | 0 | 6 |
|  | 矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上？(分数 是－3分； 否－0分) | 矿井井口的标高高于当地最低侵蚀基准面标高1m以上 | 0 | 3 |
|  | 下列场所是否用非可燃性材料建筑： (分数 是－2分； 最高分－12分)主要进风巷道和风硐；进风井筒及其井架与井口建筑物；主要通风机房；压入式辅助通风机房；井下机电硐室； 爆破器材库及油库。 | 均采用非可燃性材料搭架 | 0 | 12 |
| 绩 效 60 分 | 提升运输系统的有效性？ (分数 是－5分； 最高分－15分)满足设计提升、运输能力；设备、设施处于安全状态；设备实施检测检验合格。 | 无提升系统 | 15 | 缺项 |
|  | 供配电系统的有效性？(分数 是－4分； 最高分－12分)满足设计供电能力；设备、设施处于安全状态；短路、断路和接地保护装置齐全、有效。 | 满足设计供电能力；设备、设施处于安全状态；安全距离符合要求；短路、断路和接地保护装置齐全、有效 | 0 | 12 |
|  | 通风系统的有效性？：(分数 是－5分； 最高分－15分)通风设备与设施安设与布置满足设计要求；风速、风量及风质满足要求；没有风流短路或污风串联情况。 | 通风设备与设施安设与布置满足设计要求；风速、风量及风质满足要求；没有风流短路或污风串联情况 | 0 | 15 |
|  | 防排水系统的有效性？(分数 是－4分； 最高分－8分)井下排水设备、设施能力符合排水要求，防水安全隔离矿柱符合设计要求 | 井下排水设备、设施能力符合排水要求，未设计防水安全隔离矿柱，根据评审规则，缺项按得分处理 | 0 | 8 |
|  | 防灭火系统的有效性？ (分数 是－4分； 最高分－8分)消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通。 | 消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通 | 0 | 8 |
|  | 安全避险“六大系统”的有效性：(分数 是－3分； 最高分－6分)设备设施完善；运行可靠。 | 设备设施完善；运行可靠 | 0 | 6 |
| 合 计 |  |  | 24 | 80 |

（4）变化管理（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了变化的管理制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了变化的管理制度 | 0 | 4 |
|  | 变化管理制度是否包括风险管理内容？ (分数 是－3分； 否－0分) | 变化管理制度包括风险管理内容 | 0 | 3 |
|  | 是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？ (分数 是－3分； 否－0分) | 为变化管理确定了部门、人员及其职责 | 0 | 3 |
| 执 行 20 分 | 是否识别了下列因素引起的变化：(分数 是－1分； 最高分－8分)人员；机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方。 | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 8 | 缺项 |
|  | 变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？(分数是－4分；否－0分) | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 4 | 缺项 |
|  | 变化是否文件化？(分数 是－4分； 否－0分) | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 4 | 缺项 |
|  | 对执行变化管理的人员是否进行了培训？ (分数 是－4分； 否－0分) | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 4 | 缺项 |
| 符 合 性 30 分 | 变化管理是否考虑了下列事项：(分数 是－1分； 最高分－6分)工艺安全要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求。 | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 6 | 缺项 |
|  | 变化管理的输出是否包括下列内容：(分数 是－1分； 最高分－4分)危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。 | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 4 | 缺项 |
|  | 启动前检查验收是否完成了如下工作：(分数 是－ 1分； 最高分－8分)工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。 | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 8 | 缺项 |
|  | 变化前进行风险辨识与评价的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 6 | 缺项 |
|  | 变化前对受影响人员进行培训的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 6 | 缺项 |
| 绩 效 40 分 | 变化管理是否有效？(分数 是－4分； 最高分－24分)履行风险识别与评价程序；更新风险控制措施；有针对性地培训受影响人员；调整应急管理工作；开展使用前检查验收；保存相关文件资料归档。 | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 24 | 缺项 |
|  | 是否因变化管理的失败而带来风险？ (分数 是－0分； 否－8分) | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 8 | 缺项 |
|  | 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？ (分数 是－0分； 否－8分) | 根据评审规则，缺项按得分处理 | 8 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 90 | 10 |

- 3.7设备设施安全管理

（1）基本要求(100分)

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程进行控制：(分数 是－1分； 最高分－5分) 规划过程和采购过程；安装（建设）过程； 调试过程和验收过程；使用、维护过程；报废过程。 | 建立了完善的设备设施管理制度 | 0 | 5 |
|  | 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： (分数 是－1分； 最高分－5分)对设备操作人员的要求；维护要求；检验、测试及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。 | 明确了对设备操作人员的要求；维护要求；检验、测试及试验要求；报废要求，但缺少对技术资料、图纸和记录管理要求 | 0 | 4 |
| 执 行 20 分 | 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未识别其在采购的风险 | 0 | 0 |
|  | 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？(分数 是－4分； 否－0分) | 选择的新设备明确了操作、维护、检验、测试要求 | 0 | 4 |
|  | 是否对相关操作、维护人员进行培训？ (分数 是：4分； 否：0分) | 未见专项培训记录 | 0 | 0 |
|  | 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？(分数 是－4分； 否－0分) | 需要持上岗证的相关人员所持证件均在有效期内 | 0 | 4 |
|  | 是否对设备实施预防性维护、检修？ (分数 是：2分； 否：0分) | 未对设备实施预防性维护、检修 | 0 | 0 |
|  | 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？(分数 是－2分； 否－0分) | 部分设备的技术资料得到保存 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 进行了风险评价的设备比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 进行了风险评价的设备比例60%以下 | 0 | 0 |
|  | 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例？ 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例：1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无特种设备 | 5 | 缺项 |
|  | 设备操作、维护人员的培训内容是否包括：(分数 是－2分； 最高分－8分)操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求。 | 未见专项培训记录 | 0 | 0 |
|  | 设备设施安全管理档案是否包括：(分数 是－2分； 最高分－8分)操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。 | 技术资料和图纸不全；测试记录不全 | 0 | 4 |
| 绩 效 40 分 | 设备设施操作、维护与管理的有效性：(分数 是－5分；最高分－40分)操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；操作、维护人员培训充分；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；风险评价信息充分、准确；操作、维护记录规范、完整。 | 操作、维护程序和要求不具体；点检、维修不及时；操作、维护人员培训不充分；风险评价信息不充分；操作、维护记录不完整。 | 0 | 15 |
| 合 计 |  |  | 5 | 37 |

（2）设备设施维护（200分）

| 策 划 20 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？ (分数 是－1分； 最高分－4分)责任部门与责任人员；维护程序；维护要求；维护记录。 | 设备设施维护制度包括责任部门与责任人员；维护要求；维护记录 | 0 | 4 |
|  | 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？(分数 是－1分； 最高分－12分)建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；安全避险“六大系统”设备实施；备用设备。 | 未制定照明设施；备用设备的维护计划 | 0 | 10 |
|  | 是否建立了设备异常情况报告制度？(分数 是：4分； 否：0分) | 建立了设备异常情况报告制度 | 0 | 4 |
| 执 行 40 分 | 是否建立了设备管理档案？(分数是－4分；否－0分) | 建立了设备台账 | 0 | 4 |
|  | 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？ (分数 是－6分； 否－0分) | 按规定进行定期检验，并检验合格 | 0 | 6 |
|  | 需要取得矿用安全标志的设备是否取得矿用安全标志？(分数 是－6分； 否－0分) | 均取得矿用安全标志 | 0 | 6 |
|  | 电气设备、开关是否有永久性标签，并由许可人员进行管理？(分数 是－4分； 否－0分) | 有永久性标签 | 0 | 4 |
|  | 设备的危险部位是否有可靠的防护措施？ (分数 是：4分； 否：0分) | 设备的危险部位有可靠的防护措施 | 0 | 4 |
|  | 是否对下列设备设施实施了维护：(分数 是－1分； 最高分－12分)建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；备用设备；安全避险“六大系统”设备实施。 | 未对建（构）筑物、备用设备进行维护（无此项纪录） | 0 | 10 |
|  | 是否对报告的设备异常情况进行调查？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未进行调查 | 0 | 0 |
| 符 合 性 60 分 | 是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？(分数 是－10分； 否－0分) | 是 | 0 | 10 |
|  | 维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？ (分数 是－10分； 否－0分) | 维护过程包含了对设备安全装置的维护 | 0 | 10 |
|  | 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？(分数 是－10分； 否－0分） | 在用的、需要强制性检测检验的设备全部检验合格 | 0 | 10 |
|  | 当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？(分数 是－10分； 否－0分) | 未见作业许可文件 | 0 | 0 |
|  | 设备设施按计划或规定周期维护的比例： 1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 设备设施按计划或规定周期维护的比例60%－75% | 0 | 3 |
|  | 针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？(分数 是－10分； 否－0分） | 未见相关沟通记录文件 | 0 | 0 |
| 绩 效 80 分 | 设备设施维护的有效性：(分数 是－10分； 最高分－60分)设备可能的故障类型识别充分；针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行；内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰。 | 设备可能的故障类型识别不充分；内、外部维护资源（人员、装备、备件）不满足可能的故障要求；维护记录不完整。 | 0 | 30 |
|  | 是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？(分数 是－0分； 否－20分) | 否 | 0 | 20 |
| 合 计 |  |  | 0 | 135 |

- 3.8作业现场安全管理

（1）作业环境（160分）

| 策 划 16 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有基于风险评价的下列作业现场安全管理制度：(分数 是－2分；最高分－16分)紧急撤离管理制度；顶板分级管理制度；采空区管理制度；地表塌陷区管理制度；井巷、硐室维护与报废管理制度；照明管理制度；爆破器材库管理制度；安全警示标志管理制度。 | 均有包括 | 0 | 16 |
| 执 行 32 分 | 每个生产水平（中段）是否至少有两个符合规定的安全出口？(分数 是－4分； 否－0分) | 每个生产中段有两个符合规定的安全出口 | 0 | 4 |
|  | 作业现场是否有紧急撤离路线的标识？ (分数 是－4分； 否－0分) | 作业现场有紧急撤离路线的标识 | 0 | 4 |
|  | 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位是否有照明？(分数 是－2分；否－0分) | 有人作业或通行的场所与通道以等部分危险部位有照明 | 0 | 2 |
|  | 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施？(分数 是－2分； 否－0分) | 无井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所 | 2 | 0 |
|  | 采空区是否得到及时处理？(是－2分；否－0分) | 采空区得到及时处理 | 0 | 2 |
|  | 采用崩落法开采的矿山，采场顶部是否有满足要求厚度的覆盖岩层？(分数 是－2分； 否－0分) | 本矿未采用崩落法开采 | 2 | 0 |
|  | 对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施？(分数 是－2分； 否－0分) | 无顶板不稳固的采场 | 2 | 0 |
|  | 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道是否采取支护措施？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 是否建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统？(分数 是－2分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 是否按计划对井巷实施了维护？(分数 是－2分； 否－0分) | 未制定计划，但对井巷实施了维护 | 0 | 2 |
|  | 地表塌陷区是否设明显标志和栅栏(分数 是－2分； 否－0分) | 无地表塌陷区 | 2 | 0 |
|  | 通往塌陷区的井巷是否封闭？(分数 是－2分； 否－0分) | 无地表塌陷区 | 2 | 0 |
|  | 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？(分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 地表移动区外是否修筑有截洪沟？(分数 是－2分； 否－0分) | 有截洪沟 | 0 | 2 |
| 符 合 性 48 分 | 井下人行通道和梯子间符合规定的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 井下人行通道均符合规定 | 0 | 6 |
|  | 井下紧急撤离路线的标识清楚的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 井下紧急撤离路线的标识清楚的比例75%－90% | 0 | 3 |
|  | 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 有人作业或通行的场所与通道以及天井、等危险部位的照明符合规定的比例75%－90% | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 10 | 48 |

（1）作业环境（140分）（续）

| 符 合 性 48 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对顶板不稳固的采场实施监控的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无顶板不稳固的采场 | 6 | 0 |
|  | 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道的支护质量符合规定的比例？1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 无围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道 | 6 | 0 |
|  | 井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例：1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 井巷、硐室的维护与报废均符合规定 | 0 | 6 |
|  | 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例：1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例75%－90% | 0 | 3 |
| 绩 效 64 分 | 安全出口的有效性：(分数 有－4分； 最高分－12分)形式、位置和规格符合要求；保持畅通；所有井下作业人员都熟悉。 | 形式、位置和规格符合要求；畅通；所有井下作业人员都熟悉。 | 0 | 12 |
|  | 紧急撤离路线标识是否满足井下人员安全撤离要求？1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分） | 紧急撤离路线标识部分满足井下人员安全撤离要求 | 0 | 3 |
|  | 安全标志和职业危害告知标识的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分)清晰、易于识别；规范完整；维护及时。 | 未及时维护 | 0 | 4 |
|  | 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施是否有效？1－好（8分）2－一般（4分）3－差（0分） | 井下无破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所 | 8 | 缺项 |
|  | 井巷维护及报废管理是否有效，包括： (分数 是－2分； 最高分－10分) 维护频率合理；维护人员胜任；维护材料适合； 维护质量满足要求；废弃井巷标识清楚。 | 维护频率合理；维护人员胜任；维护材料适合；维护质量满足要求；废弃井巷标识清楚。 | 0 | 10 |
|  | 采空区处理措施是否有效？ 1－好（12分）2－一般（6分）3－差（0分） | 采空区处理措施按照设计要求 | 0 | 12 |
|  | 周边环境的安全可靠性：(分数 是－2分； 最高分－10分)滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 | 滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施 | 0 | 10 |
| 合 计 |  |  | 20 | 60 |

（2）作业过程（240分）

| 策 划 24 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否基于风险评价建立下列作业过程的管理制度： (分数 是：4分； 最高分：24分)凿岩；爆破；提升与运输；通风；支护；其他。 | 均有制定 | 0 | 24 |
| 执行48分 | 是否制定了岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作？(分数 是－6分； 否－0分) | 未制定岗位安全检查表 | 0 | 0 |
|  | 作业前是否事先处理了顶板和两帮的浮石？ (分数 是－4分； 否－0分) | 作业前均进行敲帮问顶 | 0 | 4 |
|  | 对顶板不稳定的采掘工作面和行人、运输巷道是否采取了支护措施？(分数 是－6分； 否－0分) | 硐口以及顶板不稳定的行人、运输巷道进行了支护 | 0 | 6 |
|  | 爆破器材库的设置及库存总量是否符合要求？ (分数 是－4分； 否－0分) | 符合要求 | 0 | 4 |
|  | 爆破作业人员是否具备相应的资格？ (分数 是－4分； 否－0分) | 具备相应的资格 | 0 | 4 |
|  | 是否对作业现场的风量、风速与风质进行测量？ (分数 是－4分； 否－0分) | 对作业现场的风量、风速与风质进行了测量（监测监控系统） | 0 | 4 |
|  | 通风系统或设备是否处于安全区域？ (分数 是－4分； 否－0分) | 处于安全区域 | 0 | 4 |
|  | 井下人员定位系统是否正常运行？( 是－4分； 否－0分) | 井下人员定位系统正常运行 | 0 | 4 |
|  | 是否采用湿式凿岩作业？( 是－4分； 否－0分) | 采用湿式凿岩作业 | 0 | 4 |
|  | 员工是否执行交接班制度？(是－4分；否－0分) | 采用单班作业 | 4 | 0 |
|  | 填充作业各工序之间是否有通讯联络？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无填充作业 | 2 | 0 |
| 符 合 性72分 | 作业过程是否做到：(分数 是－2分； 最高分－12分)按规定交接班，并做好交接班记录；按规定正确佩戴和使用个体防护用品；作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；认真做好作业前的安全检查确认工作；严格遵照作业指导书的要求进行作业；作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。 | 作业前的安全检查确认工作不够充分；作业结束未认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。 | 0 | 8 |
|  | 凿岩作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－8分)按设计要求布孔；采用湿式凿岩；不打残眼； 人员在安全地点进行凿岩作业。 | 凿岩作业能按设计要求布孔；采用湿式凿岩；不打残眼；人员在安全地点进行凿岩作业 | 0 | 8 |
|  | 爆破作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－10分)按说明书的要求进行爆破；作业由有资格和能力的人员承担；爆破前确定危险区并设置标志和岗哨； 按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；剩余爆破器材及时退库。 | 爆破作业能按说明书的要求进行爆破；作业由有资格和能力的人员承担；爆破前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；剩余爆破器材及时退库 | 0 | 10 |
|  | 提升运输作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－16分)不超定员、不超载提升运输；向作业地点运送爆破器材时严格遵守相关规定；当班作业前认真检查提升运输设备的安全装置；提升运输途中，任何人不得将肢体或物件露出提升运输容器（车辆）之外；提升运输速度控制在规定范围内；提升运输线路符合设计和相关规范要求；任何人不得乘坐非运送人员的提升运输工具；运输通道安全设施和信号装置的设置符合规定要求。 | 无提升系统 | 16 | 缺项 |
|  | 合 计 |  | 22 | 84 |

（2）作业过程（240分）续

| 符 合 性72分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－16分)根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图；经常检查、维护主要进风巷和回风巷；有专人负责检查通风构筑物及设施；每班对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录；每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量；定期检查风速传感器和风机开停传感器；主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员；独头工作面有人作业时，局扇要连续运转。 | 通风作业能根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图；经常检查、维护主要进风巷和回风巷；有专人负责检查通风构筑物及设施；每班对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录；每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量；定期检查风速传感器和风机开停传感器；主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员；独头工作面有人作业时，局扇连续运转。 | 0 | 16 |
|  | 顶板检查与支护作业是否做到：(分数 是－2分； 最高分－10分)有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具；人员在安全地点进行浮石处理和支护作业；支护作业严格按设计或作业指导书要求进行；支护作业现场有专人监护；支护工作结束，按规定对支护质量进行检查。 | 顶板检查与支护作业有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具；人员在安全地点进行浮石处理和支护作业；支护作业严格按设计或作业指导书要求进行；支护作业现场有专人监护；支护工作结束，按规定对支护质量进行检查。 | 0 | 10 |
| 绩 效 96 分 | 凿岩与爆破管理的有效性：(分数 有－4分； 最高分－20分)炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝打残眼；爆破记录清晰、完整。 | 炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝打残眼；爆破记录清晰、完整。 | 0 | 20 |
|  | 提升运输管理的有效性：(分数 有－4分； 最高分－20分)提升运输能力满足生产要求；提升运输系统安全装置按规定检测检验合格；提升运输设备无带病运行现象；提升运输线路畅通，安全设施齐全有效；人员出入境记录清晰、完整。 | 无提升系统 | 20 | 缺项 |
|  | 通风管理的有效性：(分数 有－2分； 最高分－20分)有效风量率不低于60%；风量、风速与作业场所空气质量满足要求；主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；通风构筑物保持完好；局部通风措施齐全、有效；无污风串联通风现象；通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；通风系统反风措施可靠；通风系统各种监测仪器运行可靠；监测、检查与试验（如反风）记录清晰、完整，通风系统图绘制及时。 | 有效风量率不低于60%；风量、风速与作业场所空气质量满足要求；主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；通风构筑物保持完好；局部通风措施齐全、有效；无污风串联通风现象；通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；通风系统反风措施可靠；通风系统各种监测仪器运行可靠；监测、检查与试验（如反风）记录不够清晰、完整，通风系统图绘制不够及时。 | 0 | 16 |
|  | 顶板检查维护管理的有效性：(分数 有－4分； 最高分－20分)检查频次合理；检查维护人员胜任；检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；维护措施可靠；维护结果经过复核、评估。 | 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备不够充分。 | 0 | 16 |
|  | 交接班的有效性：(分数 有－8分； 最高分－16分)详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；交接班记录完整。 | 采用单班作业 | 8 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 28 | 78 |

（3）劳动防护用品（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：(分数 是－1分； 最高分－8分)采购；发放；贮存；检查；保养；检测；使用；评估。 | 建立的劳动防护用品管理制度包括：采购；发放；贮存；检查；保养；检测；使用；评估。 | 0 | 8 |
|  | 是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？(分数 是－2分； 否－0分) | 未建立相关机制 | 0 | 0 |
| 执 行 20 分 | 是否评估了防护需求，包括：(分数 是－1分； 最高分－7分)头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护； | 未评估手保护、脚保护 | 0 | 5 |
|  | 是否为下列人员提供适合的劳动防护用品：(分数 是－1分； 最高分－3分)员工；承包商；参观者。 | 是 | 0 | 3 |
|  | 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？(分数 是－2分； 否－0分) | 提供了正确使用的培训 | 0 | 2 |
|  | 是否保存劳动防护用品的发放记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 保存有劳动防护用品的发放记录 | 0 | 2 |
|  | 劳动防护用品的维护是否适当？(分数 是－2分； 否－0分) | 劳动防护用品的维护部分适合 | 0 | 0 |
|  | 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？(分数 是－1分； 否－0分) | 供应商具备相应资质 | 0 | 1 |
|  | 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？(分数 是－2分； 否－0分) | 均使用合格劳动防护用品 | 0 | 2 |
|  | 是否实施评估，以确定劳动防护用品使用的依从程度？(分数 是－1分； 否－0分) | 未实施评估 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 是否建立劳动防护用品发放台账？(分数 是－6分； 否－0分) | 建立了劳动防护用品发放台账 | 0 | 6 |
|  | 所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？ 1.是（8分）2.部分（4分）3.否（0分） | 所提供的部分劳动防护用品与可能的风险相适应。 | 0 | 4 |
|  | 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例60%－75%。 | 0 | 2 |
|  | 员工是否正确使用和维护劳动防护用品？ (分数 是－8分； 否－0分) | 员工能正确使用劳动防护用品 | 0 | 8 |
| 绩 效 40 分 | 劳动防护用品管理的有效性，包括：(分数 是－6分； 最高分－30分)种类辨识充分；产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。 | 种类辨识不充分；报废不及时。 | 0 | 18 |
|  | 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品导致事故、事件的发生？(分数 是－0分； 否－10分) | 无 | 0 | 10 |
| 合 计 |  |  | 0 | 71 |

- 3.9职业卫生管理

（1）健康监护（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了基于风险评价的包含下列要求的职业卫生管理制度：（分数 是－0.5分； 最高分－2分)职业卫生管理人员的配备及其资质要求；设施“三同时”要求；职业危害监测与防治要求；职工健康监护要求。 | 制定的职业卫生管理制度包括：职业卫生管理人员的配备及其资质要求；职业危害监测与防治要求；职工健康监护要求 | 0 | 1.5 |
|  | 制度是否明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责？ （分数 是－1分； 否－0分) | 已明确 | 0 | 1 |
|  | 是否依据医学专业人员评估确定了下列各工种的体检要求：（分数 是－0.5分； 最高分－2分)上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检。 | 未依据医学专业人员评估 | 0 | 0 |
|  | 是否针对体检要求制定了体检计划？ （分数 是－1分； 否－0分) | 针对体检要求制定了体检计划 | 0 | 1 |
| 执 行 12 分 | 职业卫生管理人员是否接受过专业知识培训？ （分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？（分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 是否已识别需要定期体检的人员及其体检周期？ （分数 是－3分； 否－0分) | 未识别 | 0 | 0 |
|  | 是否已识别需要进行特定的体检的工种？ （分数 是－3分； 否－0分)) | 已识别需要进行特定的体检的工种 | 0 | 3 |
| 符 合 性 18 分 | 职业卫生服务是否满足认定风险的要求？ 1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分） | 否 | 0 | 0 |
|  | 上岗前体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见上岗前体检报告 | 0 | 0 |
|  | 在岗期间体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 全体在岗期人员均进行了职业病体检，体检报告已归档 | 0 | 4 |
|  | 离岗时体检按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见离岗体检报告 | 0 | 0 |
|  | 员工健康监护档案是否一人一份。 （分数 是－2分； 否－0分) | 员工健康监护档案不齐全 | 0 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 职业卫生管理的有效性：（分数 是－2.5分； 最高分－10分)职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求；所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；现场急救器材满足现场风险的要求；员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。 | 所提供的职业卫生设施与服务不够充分、有效、现场急救器材未能满足现场风险的要求 | 0 | 5 |
|  | 员工健康监护的有效性：（分数 是－2分； 最高分－10分)按规定组织全部员工体检；调离并妥善安置有职业健康损害的员工；如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业。 | 未按规定组织全部员工体检；未向员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案不齐全 | 0 | 4 |
|  | 是否因员工的健康因素等方面的原因导致过事故？（分数 是－0分； 否－4分) | 未发生事故 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 29.5 |

（2）职业危害控制（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了职业危害控制管理制度？（是－4分；否－0分) | 建立了职业危害控制管理制度 | 0 | 4 |
|  | 是否明确负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责？（分数 是－4分； 否－0分) | 已明确了负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否针对可能的职业危害因素，采取了下列控制措施：（分数 是－2分； 最高分－6分)工程控制；管理控制；个人保护。 | 均有考虑 | 0 | 6 |
|  | 是否就下列内容对员工进行培训：（分数 是－2分； 最高分－8分)职业危害辨识；职业危害后果；自我防护方法； 职业危害报告方法。 | 缺少职业危害报告方法的培训内容 | 0 | 6 |
|  | 是否有准确的职业危害清单？（是－2分；否－0分) | 有准确的职业危害清单 | 0 | 2 |
| 符 合 性 24 分 | 针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施：（分数 是－2分； 最高分－16分)粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；高温与低温；辐射；潮湿；照度不良；其他。 | 未能采取有效措施控制潮湿及高温与低温 | 0 | 12 |
|  | 上述控制措施是否得到有效维护？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 员工接受职业危害知识培训的比例？ 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工接受职业危害知识培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 32 分 | 职业危害防治的有效性：（是－4分； 最高分－24分)职业危害风险识别与分析充分；作业人员经过培训具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求；针对职业危害因素的防治措施充分、有效；职业卫生设备设施运行可靠，维护及时；根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。 | 职业危害风险识别与分析补充分；针对职业危害因素的防治措施不够充分、有效；未对员工健康监护结果绩效分析 | 0 | 12 |
|  | 是否有员工发生职业病或职业性疾病？（分数 是－0分； 否－8分) | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 57 |

（3）职业卫生监测（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度：测种类要求；监测方法要求；监测时间要求；监测地点要求；监测人员要求；措施响应要求；督促检查要求；记录要求。（是－0.5分；最高分－4分) | 建立了完善的职业危害监测制度 | 0 | 4 |
|  | 是否为职业危害监测配备了胜任的人员？ （分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否根据监测制度进行了下列监测：（分数 是－1分； 最高分－5分)噪声；粉尘；空气质量；有毒有害气体；其他。 | 聘请资质单位进行检查，涵盖了噪声；粉尘；空气质量；有毒有害气体等 | 0 | 5 |
|  | 是否保留了监测记录？（ 是－4分； 否－0分) | 聘请资质单位进行检查，保存有检测报告 | 0 | 4 |
|  | 是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？ （分数 是－3分； 否－0分) | 检测报告对结果进行了分析，找出相关的趋势 | 0 | 3 |
| 符 合 性 18 分 | 已识别的职业危害实施监测的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 已识别的职业危害实施监测的比例75%－90% | 0 | 3 |
|  | 测试结果得以分析并找出了相关趋势的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 检测报告对结果进行了分析，找出相关的趋势75%－90% | 0 | 3 |
|  | 监测人员与仪器设备配备的充分性？ 1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分） | 监测人员与仪器设备配备的充分性差 | 0 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 职业危害监测的有效性：（分数 是－3分； 最高分－24分)监测项目全面；监测方法（包括测点布置）正确；监测频次符合规范要求；监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测人员胜任监测工作；监测仪器设备配备充分；监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持。 | 监测频次不符合规范要求 | 0 | 21 |
| 合 计 |  |  | 0 | 45 |

- 3.10安全投入、安全科技与工伤保险

（1）安全投入（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？(分数 是－5分； 否－0分) | 制定了安全生产费用管理制度 | 0 | 5 |
|  | 安全生产经费使用管理制度是否包括：(分数 是－1分； 最高分－5分)费用提取要求；费用使用要求；专门账户管理；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。 | 制定的安全生产费用管理制度包括：按规定足额提取经费；专款专用；专门账户管理；责任部门、人员及其职责。安全措施计划的编制要求未确定 | 0 | 4 |
| 执 行 20 分 | 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用？(分数 是－1分； 最高分－10分)安全工程；安全管理；安全设备；个体防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全教育培训；安全科技；应急设备设施；其他与安全生产直接相关的支出。 | 安全工程；安全管理；安全设备；劳动防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全教育培训；工伤保险；应急设备设施；事故预防十个方面均有制定投入计划 | 0 | 10 |
|  | 在确定安全费用投入时，是否进行了充分地论证？(分数 是－10分； 否－0分) | 投入时未进行论证 | 0 | 0 |
| 符 合 性 30 分 | 是否按规定足额提取安全生产费用？ (分数 是－8分； 否－0分) | 能够做到按规定足额提取安全生产费用 | 0 | 8 |
|  | 安全生产费用使用范围是否符合相关规定？ (分数 是－8分； 否－0分） | 安全生产费用使用范围符合相关规定 | 0 | 8 |
|  | 编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面：(分数 是－2分； 最高分－10分)安全生产法律法规与其他要求的相关规定；风险控制要求；事故应对措施；员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。 | 未考虑员工的合理化建议方面；未考虑工艺、设备安全技术改造。 | 0 | 6 |
|  | 是否建立安全生产费用提取和使用记录？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了安全生产费用提取和使用记录 | 0 | 4 |
| 绩 效 40 分 | 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？(分数 是－0分； 否－12分) | 不存在 | 0 | 12 |
|  | 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？(分数 是－0分； 否－12分) | 不存在 | 0 | 12 |
|  | 有关信息是否能够反映安全投入的有效性，包括： (分数 是－4分； 最高分－16分)人员意识的变化；现场、设备安全性的提高；员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率。 | 员工与相关方对安全管理的满意度未能反映安全投入的有效性 | 0 | 12 |
| 合 计 |  |  | 0 | 81 |

（2）安全科技(60分)

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了鼓励开展安全生产科研的制度？ (分数 是－2分； 否－0分) | 建立了推广应用安全生产先进技术制度 | 0 | 2 |
|  | 设立的安全科技项目是否考虑了下列方面： (分数 是－1分； 最高分－4分) 安全技术与管理创新；工艺设备安全技术改造；先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收；重大危险源监控与重大隐患整改。 | 根据评分规则，该项按缺项计 | 4 | 0 |
| 执 行 12 分 | 是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？ (分数 是－6分； 否－0分) | 未建立相关机制 | 0 | 0 |
|  | 是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？ (分数 是－6分； 否－0分) | 根据评分规则，该项按缺项计 | 6 | 0 |
| 符 合 18 分 | 否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？ 1.是（9分）2.部分（5分）3.否（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 9 | 0 |
|  | 员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？ 1.是（9分）2.部分（5分）3.否（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 9 | 0 |
| 绩 效 24 分 | 实际安全生产中，是否存在未进行专题研究的安全技术难题？(分数 是－0分； 否－8分) | 根据评分规则，该项按缺项计 | 8 | 0 |
|  | 是否出现因安全技术专题研究工作不及时而未能有效防止事故发生的情况？(分数 是－0分；否－8分) | 根据评分规则，该项按缺项计 | 8 | 0 |
|  | 管理层与员工对安全科技作用的认同度： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 根据评分规则，该项按缺项计 | 8 | 0 |
| 合 计 |  |  | 52 | 2 |

（3）工伤保险（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了职工工伤保险、保障制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了职工工伤保险制度 | 0 | 4 |
| 执 行 8 分 | 是否为员工缴纳足额的工伤保险费？ (分数 是－2分； 否－0分) | 为员工缴纳了足额的工伤保险费 | 0 | 2 |
|  | 受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无工伤 | 2 | 0 |
|  | 是否收集并保存保险的相关资料和记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 无索赔事件发生 | 2 | 0 |
|  | 是否为员工购买安全生产责任保险？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已为员工购买安全生产责任保险 | 0 | 2 |
| 符 合 性 12 分 | 工伤保险相关资料是否齐全？（分数 是－6分； 否－0分) | 工伤保险相关资料齐全 | 0 | 6 |
|  | 从业人员参保的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 全体从业人员均已参保 | 0 | 6 |
| 绩 效 16 分 | 工伤保险管理的有效性：(分数 是－4分； 最高分－16分)工伤保险参保率100%；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息。 | 工伤保险参保率100%；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息 | 0 | 16 |
| 合 计 |  |  | 4 | 36 |

- 3.11检查

（1）一般要求(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：(分数 是－1分； 最高分－5分)检查人员要求；检查类型、频率、程序；检查内容及其评审与更新要求；检查方法及相关技术保障；检查结果及重大安全隐患处理要求； | 制定了完整的安全检查制度 | 0 | 5 |
|  | 制度是否明确了相关检查的责任部门与责任人员？(分数 是－3分； 否－0分) | 制度明确了相关检查的责任部门与责任人员 | 0 | 3 |
| 执 行 16 分 | 安全检查的频率是否依据风险水平确定？ (分数 是－2分； 否－0分) | 安全检查的频率未依据风险水平确定 | 0 | 0 |
|  | 是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训：(分数 是－2分； 最高分－10分)危险有害因素分类及其辨识方法；风险控制技术；安全检查程序与要求；安全检查方法和技巧；现场应急处置措施。 | 制定了满足下列要求的检查表：危险有害因素分类及其辨识方法；风险控制技术；安全检查程序与要求。安全检查方法和技巧和现场应急处置措施检查表不完善 | 0 | 6 |
|  | 是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？(分数 是－2分； 否－0分) | 只建立了安全检查信息收集的渠道 | 0 | 0 |
|  | 是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？(分数 是－2分； 否－0分) | 未进行回顾和更新 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 安全检查的范围是否涵盖：(分数 是－2分； 最高分－10分)所有的作业场所；所有的作业活动，包括临时性检修作业活动；所有的设备、设施；所有人员的作业行为；安全管理的所有方面。 | 安全检查的范围未涵盖临时性检修作业活动 | 0 | 8 |
|  | 检查人员接受了培训的比例？ 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 未见针对检查人员培训记录 | 0 | 0 |
|  | 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表：(分数 是－2分； 最高分－6分)反映检查对象的风险特点；检查内容明确、具体；判断依据或对照标准选择得当。 | 未能准确反映检查对象的 风险特点 | 0 | 4 |
|  | 安全检查记录是否存档并可获取？ (分数 是－2分； 否－0分) | 已存档并可获取 | 0 | 2 |
| 绩 效 32 分 | 各项安全检查制度的有效性？(分数 是－2分； 最高分－12分)负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定；规定的检查程序明确、检查要求具体；规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。 | 部分检查方法未能满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定不具体 | 0 | 8 |
|  | 安全检查的有效性：(分数 是－2分； 最高分－12分)制度完善、符合规定要求；安全检查人员培训充分、胜任工作；检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。 | 安全检查人员培训不充分；检查表内容更新不及时；未能定期回顾检查记录 | 0 | 6 |
|  | 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ (分数 是－0分； 否－8分) | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 50 |

（2）巡回检查(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了巡回安全检查制度？ (分数 是－4分； 否－0分) | 制定了巡回安全检查制度 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 已明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 各部门是否依据巡回检查制度进行了巡回检查？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 是否保持了巡回检查的记录，并可获取？ (分数 是－4分； 否－0分) | 巡回检查的记录已存档并可获取 | 0 | 4 |
|  | 是否针对检查发现的问题提出整改建议？ (分数 是－4分； 否－0分) | 已建立安全隐患整改记录 | 0 | 4 |
|  | 是否对重大不安全因素和行为立即报告并采取了行动？(分数 是－4分； 否－0分) | 能够做到立即报告并采取行动 | 0 | 4 |
| 符 合 性 24 分 | 巡回检查的内容是否包括：(分数 是－2分； 最高分－16分)违章指挥或违章作业；安全着装及防护用品使用；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；关键设备设施场所；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序。 | 未包括协同作业的统一指挥和信息联络、作业场所的危险因素及作业人员的操作程序 | 0 | 10 |
|  | 巡回检查的时间是否是随机的？ (分数 是－4分； 否－0分) | 巡回检查的时间为随机 | 0 | 4 |
|  | 巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？ (分数 是－4分； 否－0分) | 线路合理，无盲区 | 0 | 4 |
| 绩 效 32 分 | 巡回检查的有效性：(分数 是－4分；最高分－24分)检查表的内容齐全，针对性与操作性强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查的时间和路线和记录符合要求；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。 | 巡回检查未能有效识别作业环境缺陷；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等未能得以强化 | 0 | 16 |
|  | 带班下井矿领导巡回检查的有效性；(分数 是－4分； 最高分－8分)认真履行职责；记录完整。 | 带班下井矿领导巡回检查能够做到认真履行职责，记录较为完整 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 66 |

（3）例行检查(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？ (分数 是－4分； 否－0分) | 制定了例行检查制度并确定了检查频率 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 制度明确了实施例行检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否依据例行检查制度执行了例行检查？ (分数 是－4分； 否－0分) | 是 | 0 | 4 |
|  | 是否保持了例行检查的记录，并可获取？ (分数 是－4分； 否－0分) | 已存档并可获取 | 0 | 4 |
|  | 是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？ (分数 是－4分； 否－0分) | 已建立安全隐患整改记录 | 0 | 4 |
|  | 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应措施？(分数 是－4分； 否－0分) | 能够做到立即报告并采取行动 | 0 | 4 |
| 符 合 性 24 分 | 例行检查内容是否包括：(分数 是－2分； 最高分－18分)责任制和规章制度落实情况；作业安全规程执行情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。 | 不包括：责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况、括设备、设施检测与维护保养情况及健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况 | 0 | 8 |
|  | 例行检查的日程和周期是否符合下列规定： (分数 是－2分； 最高分－6分)班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿（公司）每月至少1次。 | 班组每班未能达到至少1次 | 0 | 4 |
| 绩 效 32 分 | 例行检查的有效性：(分数 是－4分； 最高分－32分)检查目的明确；检查内容齐全并有针对性；有效地识别出安全管理的缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展例行检查；例行检查的日程和时间符合要求；检查发现的好的安全管理做法得以强化；检查记录完整。 | 未能有效地识别出安全管理的缺陷；检查发现的好的安全管理做法未得以强化 | 0 | 20 |
| 合 计 |  |  | 0 | 56 |

（4）专项检查(100分)

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了专项检查制度，并确定了检查频率？ (分数 是－5分； 否－0分) | 制定了专项检查制度，并确定了检查频率 | 0 | 5 |
|  | 制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－5分； 最高分－6分) | 制度明确了实施专业检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 5 |
| 执 行 20 分 | 是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？ (分数 是－4分； 否－0分) | 建立了相应的档案 | 0 | 4 |
|  | 需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？ (分数 是－4分； 否－0分) | 检查周期不明确 | 0 | 0 |
|  | 是否针对确定的专业检查对象编制检查表？ (分数 是－4分； 否－0分) | 针对确定的专业检查对象编制了检查表 | 0 | 4 |
|  | 是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？ (分数 是－4分； 否－0分) | 未制定设施的维护计划 | 0 | 0 |
|  | 是否保持了已完成的专项检查记录，并方便获取？ (分数 是－4分； 否－0分) | 专项检查记录已存档并可方便获取 | 0 | 4 |
| 符 合 性 30 分 | 专业检查的类型是否包括：(分数 是－3分； 最高分－30分)顶板检查；提升系统检查；排水及供水施救系统检查；通风及压风自救系统检查；紧急通讯、联络系统检查；应急救援系统检查；监测监控系统及设施检查；紧急避险系统检查；供配电系统检查；人员定位系统检查。 | 矿山无提升作业，未见顶板检查表 | 0 | 27 |
| 绩 效 40 分 | 专项检查的有效性：(分数 是－5分； 最高分－30分)检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求；专项安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点；聘请的实施专业检查的外部专门机构具备相应的资质和能力；专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定；有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查发现的问题得到及时报告和处理。 | 未聘请具备相应的资质和能力的外部专门机构实施专业检查；未能有效地识别出检查对象的固有缺陷 | 0 | 20 |
|  | 是否因专项检查或检验设备的失效导致事件、事故的发生？(分数 是－0分； 否－10分) | 否 | 0 | 10 |
| 合 计 |  |  | 0 | 79 |

（5）综合检查（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了综合检查制度？(分数 是－4分；否－0分)。 | 制定了综合检查制度 | 0 | 4 |
|  | 制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 制度明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 16 分 | 是否明确了需进行检查的节假日？ (分数 是－3分； 否－0分) | 已明确需进行检查的节假日 | 0 | 3 |
|  | 是否实施了确定的节假日检查？ (分数 是－3分； 否－0分) | 实施了确定的部分节假日检查 | 0 | 0 |
|  | 是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？ (分数 是：3分； 否：0分) | 明确了季节性检查对象并按要求实施检查 | 0 | 3 |
|  | 当主管部门要求进行检查时是否按要求实施？ (分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？ (分数 是－4分； 否－0分) | 采取了纠正行动 | 0 | 4 |
| 符 合 性 24 分 | 综合检查内容是否包括：(分数 是－4分； 最高分－20分)重大风险的控制情况；责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况；主管部门布置的专项工作开展情况；具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。 | 未包括责任制的落实情况和具有季节性特点的事故及灾害的防控情况 | 0 | 12 |
|  | 季节性检查对象的识别是否充分？ (分数 是－4分； 否－0分) | 识别不充分 | 0 | 0 |
| 绩 效 32 分 | 节假日、复产前检查做到：(分数 是－3分； 最高分－12分)确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠。 | 能做到：确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠 | 0 | 12 |
|  | 季节性检查做到：(分数 是－3分；最高分－12分)确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好。 | 未针对可能的灾害做好重点部位的清理和维护；未针对可能的突发情况，制定相应的应急处置措施，并准备相应的物资和器材 | 0 | 6 |
|  | 主管部门布置的检查做到：(分数 是－4分； 最高分－8分)在规定的时间内，按规定的程序和要求完成；及时报送检查结果。 | 能做到在规定的时间内，按规定的程序和要求完成；及时报送检查结果 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 59 |

（6）纠正和预防措施（80分）

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度？(分数 是－2分； 最高分－8分)沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求。 | 建立了包含下列内容的保障制度：沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求 | 0 | 8 |
| 执 行 16 分 | 针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了：(分数 是－1分； 最高分－3分)沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。 | 未明确沟通记录要求 | 0 | 2 |
|  | 是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正行动？(分数 是－4分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？(分数 是－3分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
|  | 是否保持了纠正与预防行动的记录，并可获取？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未保存预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？ (分数 是－3分； 否－0分) | 否 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 纠正与预防措施按计划实施、完成的比例？ 1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 无纠正与预防措施按计划 | 0 | 0 |
|  | 对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例： 1.90%－100%（9分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 无预防行动的记录 | 0 | 0 |
|  | 实施的纠正与预防措施是否考虑了：(分数 是－1分； 最高分－5分)人的因素；设备、设施因素；技术因素；环境因素；管理因素。 | 无预防行动的记录 | 0 | 0 |
| 绩 效 32 分 | 纠正与预防措施管理的有效性：(分数 是－4分； 最高分－24分)责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。 | 责任部门、人员及其职责明确，但无预防行动的记录 | 0 | 4 |
|  | 是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生？(分数 是－0分； 否－8分) | 否 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 22 |

- 3.12应急管理

（1）应急准备(60分)

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了包括下列要求的应急管理及响应制度： (分数 是－0.5分； 最高分－4分)紧急事件认定要求；应急预案编制要求；应急机构组成要求；应急装备配备要求；应急预案培训与演练要求；外部应急机构识别与联络要求；应急预案评审与更新要求；兼职应急队伍训练要求。 | 建立了完整的应急管理及响应制度 | 0 | 4 |
|  | 是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？(分数 是－2分； 否－0分) | 已设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作 | 0 | 2 |
| 执 行 12 分 | 是否依据风险确定潜在的紧急事件？ (分数 是－2分； 否－0分) | 是 | 0 | 2 |
|  | 确定的紧急事件是否包括外部机构和周边环境的影响？(分数 是－2分； 否－0分) | 包括外部机构和周边环境的影响 | 0 | 2 |
|  | 针对潜在的紧急事件是否预测了可能的后果？(分数 是－1分； 否－0分) | 预测了可能的后果 | 0 | 1 |
|  | 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ (分数 是－1分； 否－0分) | 确定了可能参与应急响应的 外部机构 | 0 | 1 |
|  | 是否对员工进行了应急培训？ (分数 是－2分； 否－0分) | 对员工进行了应急培训 | 0 | 2 |
|  | 当设备、设施或流程发生变化时是否对应急预案进行回顾和更新？(分数 是－2分； 否－0分) | 已重新编制并备案 | 0 | 2 |
|  | 是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系方式？ (分数 是－2分； 否－0分) | 紧急联系方式在生产场所的显著位置张贴 | 0 | 2 |
| 符 合 性 18 分 | 在确定紧急事件时是否考虑了下列类型： (分数 是－1.5分； 最高分－12分) 自然灾害；水害；地压灾害；地表塌陷（冒顶）；坠罐（跑车）；火灾、爆炸；突然停电；中毒和窒息。 | 均有考虑 | 0 | 12 |
|  | 确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况？ (分数 是－3分； 否－0分) | 有考虑 | 0 | 3 |
|  | 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例75%－90% | 0 | 2 |
| 绩 效 24 分 | 确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 收集的与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息是否准确？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分准确 | 0 | 2 |
|  | 指定的应急管理负责人员能够胜任的程度？1－是（4分）；2－基本胜任（2分）；3－否（0分） | 基本胜任 | 0 | 2 |
|  | 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 是 | 0 | 4 |
|  | 应急培训需求是否满足要求？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 部分满足 | 0 | 2 |
|  | 员工对应急预案的熟悉程度？ 1.熟悉（4分）2.基本熟悉（2分）3.不熟悉（0分） | 员工基本熟悉 | 0 | 2 |
| 合 计 |  |  | 0 | 49 |

（2）应急预案（100分）

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否按下列层次原则制定了应急预案？(分数 是－2分； 最高分－6分)综合预案；专项预案；现场应急处置方案。 | 是 | 0 | 6 |
|  | 应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职责？(分数 是－4分； 否－0分) | 明确了责任部门、责任人员及其职责 | 0 | 4 |
| 执 行 20 分 | 针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？(分数 是－5分； 否－0分) | 针对识别的紧急事件未跟进层次原则编制应急预案 | 0 | 0 |
|  | 应急预案是否明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段？(分数 是－5分； 否－0分) | 应急预案已明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段 | 0 | 5 |
|  | 是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？ (分数 是－5分； 否－0分) | 未进行充分分发 | 0 | 0 |
|  | 是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？(分数 是－5分； 否－0分) | 进行了相关培训，包括桌面演练、现场应急演练 | 0 | 5 |
| 符 合 性 30 分 | 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？(分数 是－8分； 否－0分) | 应急预案的关键要素较为齐全 | 0 | 8 |
|  | 识别的紧急事件编写了应急预案的比例： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分） | 紧急事件编写了应急预案的比例75%－90% | 0 | 4 |
|  | 相关的部门与人员获得应急预案的比例： 1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 未分发应急预案 | 0 | 0 |
|  | 员工与相关方接受应急预案培训的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 员工与相关方接受应急预案培训的比例75%－90% | 0 | 3 |
| 绩 效 40 分 | 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ 1－是（8分）；2－部分（4分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 4 |
|  | 应急预案是否符合实际，可操作性强？ 1－是（8分）；2－部分（4分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 4 |
|  | 应急预案管理的有效性：(分数 是－2分； 最高分－6分)评审与更新及时；培训与演练充分；相关记录完整。 | 评审与更新及时；相关记录完整 | 0 | 4 |
|  | 应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等？ 1.是（8分）2.部分（4分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 4 |
|  | 应急预案是否按要求进行了备案？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 是 | 0 | 6 |
|  | 班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？ （分数 是－4分，否－0分） | 是 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 61 |

（3）应急响应(100分)

| 策 划 10 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否明确应急响应程序？ (分数 是－5分； 否－0分) | 已明确 | 0 | 5 |
|  | 是否设立应急指挥机构与平台？ (分数 是－5分； 否－0分) | 设立应急指挥机构，建立了应急救援队 | 0 | 5 |
| 执 行 20 分 | 当紧急事件发生时，企业是否能够做到下列事项： (分数 是－1分； 最高分－16分)及时发出警报并通知有关人员；井下带班领导及时组织撤离；及时启动应急预案；及时做出应急响应；应急人员及时到场；有人指挥并控制好现场；提供有效的应急设备设施；应急通讯畅通；安全避险“六大系统”运行可靠；实施现场警戒；疏散相关人员；救治受伤人员；应急人员安全；搜救失踪人员；控制泄漏物；事后处置。 | 未能实施现场警戒；救治受伤人员 | 0 | 14 |
|  | 当紧急事件结束后，是否实施下列事项？ (分数 是－2分； 最高分－4分)对紧急事件进行评估与回顾；生产与现场及时得以恢复。 | 未对紧急事件进行评估与回顾 | 0 | 2 |
| 符 合 性 30 分 | 应急响应条件是否合理、可行？(分数 是－8分； 否－0分) | 是 | 0 | 8 |
|  | 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：(分数 是－2分； 最高分－22分)通信设备；相关图纸、资料；必要电脑设备；应急服务电话；交通工具；紧急、备用电源及设备；应急处理方案；周围地区主要干线和支线道路的交通图；摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施。 | 无下列设备设施：周围地区主要干线和支线道路的交通图；摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标 | 0 | 16 |
| 绩 效 40 分 | 应急响应的有效性：(分数 是－5分； 最高分－40分)应急响应条件设置合理、可行；应急响应程序明确、具体；应急人员培训充分；应急人员能力满足要求；应急指挥系统运行可靠；应急响应及时；应急过程中设备有效；外部应急响应能力满足要求。 | 应急演练次数较少 | 0 | 35 |
| 合 计 |  |  | 0 | 85 |

（4）应急保障(80分)

| 策 划 8 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍？(分数 是－2分； 否－0分) | 配置了满足要求的应急队伍 | 0 | 2 |
|  | 在配置应急队伍时是否考虑了下列人员：(分数 是－1分； 最高分－6分)应急指挥；医疗救护；抢险救援；安全警戒；通讯联络；后勤保障。 | 均考虑在内 | 0 | 6 |
| 执 行 16 分 | 是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？(分数 是－3分； 否－0分) | 未进行能力的有效评估 | 0 | 0 |
|  | 是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 对应急人员进行了应急知识和技能培训 | 0 | 3 |
|  | 是否定期进行安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统检查、维护？(分数 是－3分； 否－0分) | 是 | 0 | 3 |
|  | 每年是否回顾和更新应急装备需求？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未回顾和更新应急装备需求 | 0 | 0 |
|  | 对已识别的支援来源是否建立了正式的支援关系？(分数 是－2分； 否－0分) | 建立了正式的支援关系 | 0 | 2 |
|  | 是否实施演习来测试相互支援关系的效力？ (分数 是－2分； 否－0分) | 演习未测试 | 0 | 0 |
| 符 合 性 24 分 | 应急知识和技能培训是否包括下列内容：(分数 是－4分； 最高分－8分)应急装备的维护与使用；现场自救与互救。 | 应急知识和技能培训包括现场自救与互救 但应急装备的维护未培训 | 0 | 4 |
|  | 内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？ 1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统得到定期检查、维护的比例： 1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分） | 安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统得到定期检查、维护的比例为75%－90% | 0 | 3 |
| 绩 效 32 分 | 应急响应人员配置是否全面、充分？ 1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 建立了正式的支援关系 应急响应人员配置部分全面、充分 | 0 | 3 |
|  | 应急人员是否具备下列基本技能：(分数 是－2分； 最高分－8分)；响应能力；设备操作能力；现场问题处理能力；救护能力。 | 应急人员具备下列基本技能：响应能力；设备操作能力；现场问题处理能力 | 0 | 6 |
|  | 应急响应人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？1－是（6分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 安全避险“六大系统”和应急装备是否具有：(分数 是－2分； 最高分－8分)针对性；合理性；经济性；充分性。 | 不具备充分性 | 0 | 6 |
|  | 支援的有效性，包括：(分数 是－1分； 最高分－4分)沟通畅通；支援及时；人员与设备类型与数量充分；支援人员胜任。 | 建立了正式的支援关系 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 0 | 48 |

（5）应急评审与改进(60分)

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否建立了规范应急演练及对应急预案评审的制度？(分数 是－3分； 否－0分) | 建立了规范的应急演练及对应急预案评审的制度 | 0 | 3 |
|  | 制度是否明确下列内容： (分数 是－0.5分； 最高分－3分)应急预案评审的频率；应急预案评审的组织要求；应急演练的方法；应急演练的频率；应急演练的策划要求。 | 未明确应急演练的策划要求 | 0 | 2.5 |
| 执 行 12 分 | 是否对应急预案进行了评审？ (分数 是－3分； 否－0分) | 进行了评审 | 0 | 3 |
|  | 是否开展应急演习？ (分数 是－3分； 否－0分) | 已开展应急演习 | 0 | 3 |
|  | 是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？ (分数 是－3分； 否－0分) | 及时改进 | 0 | 3 |
|  | 修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 未分发 | 0 | 0 |
| 符 合 性 18 分 | 应急评审是否考虑下列信息：(分数 是－1分； 最高分－5分)紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况；承包商、供应商的意见和建议；外部应急机构的意见和建议。 | 未考虑以下信息：外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况；外部应急机构的意见和建议 | 0 | 2 |
|  | 按计划实施演练的应急预案的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 实施演习的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 应急演练是否做到：(分数 是－1分； 最高分－8分)演练时间、目标和范围明确；有演练方案，并明确了演练方式；现场演练规则明确；指定了演练效果评价人员；安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。 | 演习人员未进行自我评估；针对不足未及时制定改正措施并确保实施 | 0 | 6 |
| 绩 效 24 分 | 应急预案的演习是否检验了下列效果： (分数 是－2分； 最高分－12分)应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性；相关人员应急培训的充分性；应急预案的操作性；外部机构响应的及时性；外部应急能力的适宜性；应急预案是否得到及时修订。 | 未检验外部应急能力的适宜性；应急预案未得到及时修订 | 0 | 8 |
|  | 应急评审是否达到下列目的：(分数 是－2分； 最高分－12分)确保应急预案层次的合理性；确保应急预案的可操作性；确保现场应急处置方案或程序的充分性；确保应急响应条件的科学性和可操作性；确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。 | 未确保应急预案层次的合理性；未能确保应急响应条件的科学性 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 39.5 |

- 3.13事故、事件报告、调查与分析

- 报告（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： (分数 是－0.5分； 最高分－3分)事故、事件类别；报告范围（对象）；报告时间；报告方式；报告内容；补充报告要求等。 | 制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：事故、事件类别；报告范围；报告时间；报告方式；报告内容；补充报告要求等 | 0 | 3 |
|  | 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？ (分数 是－1分； 否－0分) | 提供了畅通的渠道 | 0 | 1 |
|  | 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式？ (分数 是－1分； 否－0分) | 制定了事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 是否对报告的事故、事件进行登记管理？ (分数 是－4分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 4 | 缺项 |
|  | 是否按照规定的范围报告事故、事件？ (分数 是－3分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 3 | 缺项 |
|  | 是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？ (分数 是－3分； 否－0分) | 进行了相关培训 | 0 | 3 |
| 符 合 性 15 分 | 下列事故、事件是否按要求报告：(分数 是－2分； 最高分－12分)人身伤亡事故；职业病；设备事故、事件；财产损失事故（事件或险肇事故）相关方投诉；未遂、违章。 | 评价期内未发生事故、事件 | 12 | 缺项 |
|  | 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例75%－90% | 0 | 2 |
| 绩 效 20 分 | 事故、事件报告程序的有效性，包括： (分数 是－1分； 最高分－3分)定义、类别清楚；报告的时间、方式明确；渠道畅通。 | 评价期内未发生事故、事件 | 3 | 缺项 |
|  | 事故、事件登记册是否清楚、完整？ (分数 是－4分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 4 | 缺项 |
|  | 事故、事件报告的有效性，包括： (分数 是－1分； 最高分－3分) 报告及时；报告对象准确、全面；内容齐全。 | 评价期内未发生事故、事件 | 3 | 缺项 |
|  | 员工对事故、事件报告程序的了解程度？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分 | 员工对事故、事件报告程序的了解程度60%－75% | 0 | 1 |
|  | 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ (分数 是－0分； 否－4分) | 否 | 0 | 4 |
| 合 计 |  |  | 29 | 15 |

（2）调查(50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了事故、事件的调查制度？ (分数 是－1分； 否－0分) | 制定了事故、事件的调查制度 | 0 | 1 |
|  | 调查制度是否包括以下要点：(分数 是－0.5分；最高分－2分)事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；所需装置、设备；证据、资料的收集整理；防范措施要求。 | 调查制度是否包括：(事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；所需装置、设备；证据、资料的收集整理；防范措施要求 | 0 | 2 |
|  | 是否书面任命了事故、事件调查员？ (分数 是－1分； 否－0分) | 已书面任命调查员 | 0 | 1 |
|  | 是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置？(分数 是－1分； 否－0分) | 配备了一定的设备 | 0 | 1 |
| 执 行 10 分 | 被任命的调查员是否接受下列事故调查技巧和知识的培训：(分数 是－0.5分；最高分－2分)访谈技巧；证据收集和保留；事故、事件原因分析技术；事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。 | 培训教材未包括访谈技巧内容 | 0 | 1.5 |
|  | 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ (分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 2 | 缺项 |
|  | 员工及其代表是否参与了事故调查？ (分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 1 | 缺项 |
|  | 在形成事故调查报告前是否将事故调查结果与相关的员工进行交流？(分数 是－1分；否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 1 | 缺项 |
|  | 是否根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作？(分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 1 | 缺项 |
|  | 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？ (分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 1 | 缺项 |
|  | 是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？ (分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 1 | 缺项 |
|  | 与事故相关的文件资料是否整理归档？ (分数 是－1分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 1 | 缺项 |
| 符 合 性 15 分 | 任命的调查人员得到培训的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 任命的调查人员得到培训的比例60%－75% | 0 | 1 |
|  | 事故、事件调查是否做到：(分数 是－0.5分； 最高分－4分)查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同类事故、事件再次发生的措施；查明标准化系统暴露的问题；明确负责落实事故、事件防范措施的人员；明确防范措施实施的时间表；明确防范措施落实后效果评估的要求。 | 评价期内未发生事故、事件 | 4 | 缺项 |
|  | 事故信息是否采取以下方式进行沟通：(分数 是－1分； 最高分－5分)事故快报和事故通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；媒体公布；年度或半年度安全生产工作总结报告。 | 评价期内未发生事故、事件 | 5 | 缺项 |
| 绩 效 20 分 | 是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 评价期内未发生事故、事件 | 2 | 缺项 |
|  | 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因?(分数 是－1分； 最高分－5分)人因；管理；设备、设施；作业环境；材料。 | 评价期内未发生事故、事件 | 5 | 缺项 |
|  | 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 评价期内未发生事故、事件 | 3 | 缺项 |
|  | 是否重复发生过相似的事故、事件？ (分数 是－0分； 否－4分) | 评价期内未发生事故、事件 | 4 | 缺项 |
|  | 针对每一起事故、事件制定的措施是否针对事故原因并可操作？ 1－是（4分）；2－部分（2分）；3－否（0分） | 评价期内未发生事故、事件 | 4 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 35 | 7.5 |

（3）统计与分析（60分）

| 策 划 6 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否规定了下列事故、事件统计分析要求： (分数 是－1分； 最高分－3分) 指标要求；内容要求；时间要求。 | 规定了事故、事件统计分析要求 | 0 | 3 |
|  | 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？ (分数 是－3分； 否－0分) | 事故、事件的统计分析提供了足够的资源 | 0 | 3 |
| 执 行 12 分 | 是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？ (分数 是－3分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 3 | 缺项 |
|  | 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析： (分数 是－0.5分； 最高分－5分)事故、事件类别；事故、事件原因；伤害发生的时间分布特性；伤害发生的地点分布特性；致害物；受伤人员的工龄或年龄结构；事故、事件频率分析；事故、事件费用分析。职业卫生重要因素分析；标准化系统元素分析。 | 评价期内未发生事故、事件 | 5 | 缺项 |
|  | 是否按要求公布统计分析结果？ (分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 2 | 缺项 |
|  | 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？(分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 2 | 缺项 |
| 符 合 性 18 分 | 对登记的事故、事件进行统计分析的比例： 1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 评价期内未发生事故、事件 | 6 | 缺项 |
|  | 事故、事件的分析频率？ 1.每月（6分）2.每季（3分）3.每年（1分） | 评价期内未发生事故、事件 | 6 | 缺项 |
|  | 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？(分数 是－6分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 6 | 缺项 |
| 绩 效 24 分 | 统计过程的有效性，包括： (分数 是－2分； 最高分－8分) 统计项目齐全；统计范围全面；数据准确、真实、完整；统计方法合理。 | 评价期内未发生事故、事件 | 8 | 缺项 |
|  | 数据分析的有效性，包括：(分数 是－2分； 最高分－6分)数据合理、有针对性；数据有可比性；确定了规律、趋势。 | 评价期内未发生事故、事件 | 6 | 缺项 |
|  | 管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？ 1－是（5分）；2－部分（3分）；3－否（0分） | 评价期内未发生事故、事件 | 5 | 缺项 |
|  | 是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 评价期内未发生事故、事件 | 5 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 54 | 6 |

（4）事故、事件回顾（40分）

| 策 划 4 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否对事故、事件的回顾作出规定？ (分数 是－4分； 否－0分) | 对事故、事件的回顾作出了相关规定 | 0 | 4 |
| 执 行 8 分 | 是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一？(分数 是－2分； 否－0分) | 有学习事故案例 | 0 | 2 |
|  | 事故回顾是否由班长牵头，并在需要时由安全管理人员协助？(分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内，未发生事故 | 2 | 缺项 |
|  | 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？(分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 2 | 缺项 |
|  | 是否保留了回顾记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 评价期内未发生事故、事件 | 2 | 缺项 |
| 符 合 性 12 分 | 是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？ (分数 是－6分； 否－0分) | 有提供环境和时间 | 0 | 6 |
|  | 事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？ 1.每季度1次（6分）2.半年1次（3分）3.每年1次（1分） | 每半年组织学习1次事故案例 | 0 | 3 |
| 绩 效 16 分 | 是否通过事故、事件案例回顾找出：(分数 是－1分； 最高分－3分)比较多发的事故、事件类型；造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。 | 评价期内未发生事故、事件 | 3 | 缺项 |
|  | 员工对现有回顾方式的认可程度？ 1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分） | 评价期内未发生事故、事件 | 4 | 缺项 |
|  | 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ 1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 2 |
|  | 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？ 1.好（5分）2.较好（2分）3.差（0分）） | 评价期内未发生事故、事件 | 5 | 缺项 |
| 合 计 |  |  | 18 | 17 |

- 3.14绩效测量与评价

（1）绩效测量(50分)

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了安全绩效监测制度：(分数 是－2分； 否－0分) | 制定了安全绩效监测制度 | 0 | 2 |
|  | 制定的监测计划是否包括：(分数 是－0.5分； 最高分－3分)监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术。 | 制定的监测计划包括：监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术 | 0 | 3 |
| 执 行 10 分 | 是否按监测计划对下列内容进行了安全绩效监测：(分数 是－0.5分； 最高分－8分) 安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业危害监测情况；事件、事故调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果效率；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从情况；任务分析及任务观察情况执行情况；安全、健康委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进标准化系统效力的情况；安全、健康投入情况。 | 持续改进标准化系统效力的情况未作相应计划 | 0 | 7.5 |
|  | 是否每年更新监测计划？(是－2分； 否－0分) | 每年更新监测计划 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 对安全目标实施监测的比例： 1.90%－100%（5分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对安全目标实施监测的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 设备设施强制性检验按计划实施的比例： 1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 设备设施强制性检验按计划实施的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 对可能的职业危害因素实施监测的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 对可能的职业危害因素实施监测的比例75%－90% | 0 | 2 |
|  | 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例： 1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分） | 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例60%－75% | 0 | 1 |
| 绩 效 20 分 | 监测方法与技术是否正确？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 监测人员是否胜任？ 1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 监测记录保存是否有效？ 1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
|  | 分析结果是否准确并与企业情况相符？ 1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分） | 部分 | 0 | 3 |
| 合 计 |  |  | 0 | 33.5 |

（2）系统评价（50分）

| 策 划 5 分 | 项目及标准分 | 检查情况 | 缺项分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：(分数 是－0.5分； 最高分－3分) 组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求； 过程要求；报告与分析要求。 | 制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求；过程要求；报告与分析要求 | 0 | 3 |
|  | 是否制定了内部评价计划？ (分数 是－2分； 否－0分) | 制定了内部评价计划 | 0 | 2 |
| 执 行 10 分 | 是否按计划执行了内部评价？ (分数 是－2分； 否－0分) | 执行了内部评价 | 0 | 2 |
|  | 内部评价是否由胜任的评价人员进行？ (分数 是－2分； 否－0分) | 内部评价由胜任的评价人员进行 | 0 | 2 |
|  | 是否保留了内部评价记录？ (分数 是－2分； 否－0分) | 保留了内部评价记录 | 0 | 2 |
|  | 内部评价时对好的表现是否给予认可？ (分数 是－2分； 否－0分) | 给予了认可 | 0 | 2 |
|  | 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？ (分数 是－2分； 否－0分) | 采取了纠正措施 | 0 | 2 |
| 符 合 性 15 分 | 内部评价人员是否具备下列能力：(分数 是－1分； 最高分－6分)熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险源和评价风险的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 | 未接受过安全标准化规范评价技术培训；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力 | 0 | 3 |
|  | 进行内部评价的频率？ 1.季度（3分）2.半年（2分）3.1年（1分） | 1年 | 0 | 1 |
|  | 内部评价时是否使用下列方法：(分数 是－1分； 最高分－3分)问询；查阅文件资料和记录；现场察看。 | 均有使用 | 0 | 3 |
|  | 是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？ (分数 是－3分； 否－0分)。 | 未进行主次分析 | 0 | 0 |
| 绩 效 20 分 | 通过内部评价是否确定了下列事项： (分数 是－4分； 最高分－20分)系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；系统运行中存在的问题与缺陷；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。 | 未确定系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性 | 0 | 8 |
| 合 计 |  |  | 0 | 30 |

- 附表4 标准化得分汇总表

| 序号 | 项目 |  | 标准分 | 缺项分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产方针与目标 |  | 100 | 0 | 78 |
| 2 | 安全生产法律法规与其他要求 |  | 100 | 0 | 67 |
| 3 | 安全生产组织保障 |  | 500 | 79 | 209.5 |
| 4 | 风险管理 |  | 250 | 0 | 150 |
| 5 | 安全教育与培训 |  | 200 | 6 | 137 |
| 6 | 生产工艺系统安全管理 |  | 450 | 138 | 298 |
| 7 | 设备设施安全管理 |  | 300 | 5 | 172 |
| 8 | 作业现场安全管理 |  | 500 | 80 | 341 |
| 9 | 职业卫生管理 |  | 200 | 0 | 131.5 |
| 10 | 安全投入、安全科技与工伤保险 |  | 200 | 56 | 119 |
| 11 | 检查 |  | 500 | 0 | 332 |
| 12 | 应急管理 |  | 400 | 0 | 282.5 |
| 13 | 事故、事件报告、调查与分析 |  | 200 | 136 | 45.5 |
| 14 | 绩效测量与评价 |  | 100 | 0 | 63.5 |
| 合 计 |  |  | 4000 | 500 | 2426.5 |
| 评审 结果 |  | 该矿山评审标准分总分4000分，缺项分500分，实得分2426.5。标准化得分（百分制）=实得分/（标准分总分-缺项分）×100=69.3分 |  |  |  |